Ερωτήσεις θεωρίας:

Θέμα 1

Ποια είναι η παροχή σχεδιασμού για το εσωτερικό και ποια η παροχή σχεδιασμού για το εξωτερικό υδραγωγείο?

Θέμα 2

Αν δεν υπήρχε η δεξαμενή ρύθμισης ποια θα ήταν η παροχή σχεδιασμού στο παραπάνω σχήμα?

Θέμα 3

Να παρουσιαστούν οι συνιστώσες της μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης σε αστικά συστήματα ύδρευσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Υδατικό Ισοζύγιο.

Θέμα 4

Ο συντελεστής αιχμής (από μέση ημερήσια σε μέγιστη ωριαία) είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος σε πολύ μικρούς ομοιογενείς οικισμούς σε σχέση με μία πόλη και γιατί?

Θέμα 5

Να αναφερθούν μέτρα εξοικονόμησης νερού σε κλίμακα νοικοκυριού και σε κλίμακα δικτύου

ασκησεισ

θεμα 1

Σε οικισμό 2000 κατοίκων, με μέση ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο ανά ημέρα 230  lt ( 230 lt/d/κάτοικο) να υπολογιστούν

Α) Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση  ( max Qd)

B) H μέγιστη ωριαία παροχή στη μέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση maxQωρ

θεμα 2

Σχεδιασμός ακτινωτού δικτύου

Ζητείται ο σχεδιασμός του δικτύου του Σχήματος 9.1 το οποίο τροφοδοτεί οικισμό. Η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο είναι 290 L / κάτοικο. 2l/s διατίθονται στον κόμβο 6 για άλλες χρήσεις. Ο λόγος μέγιστης ωριαίας προς μέση ημερήσια κατανάλωση να ληφθεί ίσος με 3. Στο δίκτυο δεν προβλέπονται στόμια πυρκαγιάς. Ο οικισμός αποτελείται από μονόροφες και διόροφες κατοικίες.  Δίνονται τα μήκη των αγωγών του Σχήματος 1 και ο αριθμός εξυπηρετούμενων κατοίκων από κάθε αγωγό.

| Αγωγοί | Μήκος (m) | Αριθμός εξυπηρετούμενων κατοίκων |
| --- | --- | --- |
| Δ – 1 | 500 | 0 |
| 1 – 2 | 520 | 510 |
| 2 – 3 | 200 | 210 |
| 3 – 4 | 300 | 920 |
| 3 – 5 | 100 | 420 |
| 5-6 | 200 | 2l/s |

Δίνονται επίσης τα υψόμετρα εδάφους σε όλους τους κόμβους του δικτύου ενώ γίνεται η παραδοχή της γραμμικής μετάβασης του υψομέτρου από κόμβο σε κόμβο:

| Κόμβος | Υψόμετρο (m) |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 10 |  |
| 4 | 12 |  |
| 5 | 15 |  |
| 3 | 16 |  |
| 2 | 17 |  |
| 1 | 20 |  |
| Δ | 50 |  |

1

2

3

5

4

1

2

1

2

1

2

Σχήμα 9.1: Κάτοψη ακτινωτού δικτύου

6

Σημείωση 1: Για την διαστασιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί PE τρίτης γενιάς, αντοχής 10 atm. Υποθέστε τραχύτητα ks = 0.5 mm.

Επιπρόσθετα ερωτήματα:

- Να επιλυθεί επίσης, για αν συνδέσουμε τους αγωγούς 5-6 με epanet.

- Γιατί στο εσωτερικό υδραγωγείο προτιμούμε το σχηματισμό βρόχων?

- Πως θα μπορούσε να αυξηθεί η πίεση στους κόμβους αν υπήρξε ανάγκη?

- Να αναφερθούν δύο πρακτικές που δικαιώνουν τη μη μελέτη της πυρόσβεσης στο εσωτερικό υδραγωγείο

- Σε περίπτωση ξεχωριστού δικτύου πυρόσβεσης αυτό θα είναι με βρόχους ή ακτινωτό?

θεμα3

Άσκηση: Δίκτυο εσωτερικού υδραγωγείου

Δίνεται το κλειστό δίκτυο εσωτερικού υδραγωγείου του Σχήματος 1. Η κατανάλωση θεωρείται ομοιόμορφα κατανεμημένη γύρω από το δίκτυο. Η μέγιστη ωριαία παροχή τροφοδοσίας είναι Qmax,ωρ = 86 L/s. Για τους αγωγούς δίνονται τα μήκη και οι διάμετροι που φαίνονται στο σχήμα. Η τραχύτητα των αγωγών είναι k = 0,5 mm και το κινηματικό ιξώδες του νερού είναι ν = 1,13·10⁻⁶ m²/s.

Δεδομένα προβλήματος

| Αγωγός | Μήκος L (m) | Διάμετρος D (m) | Παρατήρηση |
| --- | --- | --- | --- |
| Κ-Α | 200 | ? | Μεταφοράς |
| A–B | 314 | 0,296 | αριστερός άνω κλάδος |
| B–C | 314 | 0,2034 | δεξιός άνω κλάδος |
| C–D | 314 | 0,2034 | δεξιός κάτω κλάδος |
| D–A | 314 | 0,296 | αριστερός κάτω κλάδος |

Κ

Σχήμα 1. Καθαρό σκαρίφημα του δικτύου εσωτερικού υδραγωγείου και των δεδομένων των αγωγών.

Ζητείται: Να προσδιοριστούν:

- οι παροχές στους κόμβους θεωρώντας ομοιόμορφη κατανομή στο δίκτυο για την κατανάλωση

- Να διαστασιολογηθεί ο αγωγός μεταφοράς ΚΑ από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς  10atm

- υδραυλική επίλυση του δικτύου αν η δεξαμενή έχει ΚΣΛ 100 m και υψόμετρα εδάφους 70 μ

- Να επαληθευτούν οι εξισώσεις μάζας και ενέργειας.

- Να σχολιαστεί η επίλυση ως αναφορά τις παροχές, τις απώλειες ενέργειας και τη μεταβολή του ύψους ΄πίεσης