ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Επιστήμης Δομικών Κατασκευών - Εργαστήριο Δομικών Υλικών

Μάθημα: Νόμος ενυδατώσεως των τσιμέντων – Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο

Διδάσκοντες: Σίδερης Κ., Καθηγητής, Ταστάνη Σ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέμα 2026: Από πυλωτή πολυόροφης οικοδομής με συνολικό αριθμό υποστηλωμάτων κάτοψης 26, με διαστάσεις 400Χ400 (mm) λαμβάνετε εννέα πυρήνες 1:1 διαμέτρου 10 cm από ισάριθμα υποστηλώματα ενώ πριν την λήψη εκτελέσατε στις υπόψη περιοχές και έμμεσες μεθόδους (κρουσίμετρο). Οι μετρήσεις ήταν:

|  |  | πυρήνες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος |
| κρουσιμετρήσεις | 1η | 35 | 24 | 31 | 22 | 24 | 20 | 33 | 40 | 38 |
|  | 2η | 32 | 19 | 34 | 27 | 20 | 24 | 31 | 29 | 42 |
|  | 3η | 21 | 23 | 33 | 24 | 18 | 22 | 30 | 31 | 37 |
|  | 4η | 33 | 22 | 36 | 21 | 22 | 24 | 29 | 21 | 39 |
|  | 5η | 36 | 33 | 35 | 25 | 20 | 26 | 30 | 34 | 34 |
|  | 6η | 36 | 31 | 36 | 23 | 20 | 33 | 32 | 28 | 34 |
|  | 7η | 35 | 27 | 34 | 22 | 24 | 22 | 33 | 30 | 35 |
|  | 8η | 42 | 24 | 39 | 28 | 19 | 22 | 35 | 40 | 37 |
|  | 9η | 33 | 23 | 32 | 24 | 21 | 24 | 27 | 32 | 39 |
|  | 10η | 37 | 19 | 36 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 31 |
|  | 11η | 41 | 24 | 38 | 24 | 25 | 32 | 26 | 34 | 34 |
|  | 12η | 29 | 30 | 34 | 26 | 16 | 23 | 29 | 34 | 30 |
|  | 13η | 38 | 26 | 39 | 26 | 25 | 24 | 24 | 30 | 36 |
|  | 14η | 42 | 25 | 35 | 22 | 21 | 23 | 32 | 24 | 37 |
| Φορτίο θραύσης (kN) |  | 320 | 265 | 297 | 301 | 278 | 286 | 302 | 317 | 307 |

Να προσδιορίσετε βάσει ΕΝ 13791:

1. Την επιτόπου αντοχή σκυροδέματος fck,is(1:1)  και fck,is(2:1) της περιοχής μελέτης (πυλωτή) θεωρώντας μόνο τους πυρήνες h/D=1, καθώς και την τιμή fck κατά EN206.

2. Την καμπύλη συσχέτισης  fis – R της υπό μελέτη περιοχής του έργου. Βάσει της καμπύλης, ορίστε την εκτιμώμενη επιτόπου αντοχή της θέσης 6 θεωρώντας τις αντίστοιχες τιμές των έμμεσων μετρήσεων (R6). Πως συσχετίζεται η εκτίμηση με την αντοχή fck,is (1:1) που προέκυψε λαμβάνοντας μόνο πυρήνες (από Ερ. 1.); Ο μελετητής μηχανικός με ποια από τις δύο θα κάνει την αποτίμηση των εντατικών μεγεθών;

Να προσδιορίστε βάσει KANEΠE: 1. Την εκτιμώμενη Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – ΣΑΔ μόνο βάσει πυρήνων και τον συντελεστή ασφάλειας του σκυροδέματος γc.

2. Την εκτιμώμενη Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – ΣΑΔ θεωρώντας και τις έμμεσες μετρήσεις που πήρατε και τον συντελεστή ασφάλειας του σκυροδέματος γc.