ΔΠΘ	                                                                                                       	    Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος			                                                       			     9 Σεπτεμβρίου 2024

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

ΘΕΜΑ 1 (50 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Λύσης και να υπολογιστεί η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, τον Μήνα Μ, από φωτοβολταϊκό πλαίσιο διαστάσεων Υ x Π m2 και ονομαστικής ισχύος Ι W, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε γεωγραφικό πλάτος Λ, με βέλτιστη κλίση ΑΠΛΟΥ άξονα β μοίρες. (Δίνονται η κλίμακα μάζας αέρα ΑΜ, η θερμοκρασία περιβάλλοντος Τα και ο συντελεστής ανάκλασης α)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Λήγοντας ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Μ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Υ, m | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 |
| Π, m | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| Ι, kW | 13,600 | 11,756 | 10,080 | 8,564 | 7,200 | 5,981 | 4,900 | 3,949 | 3,120 | 2,406 |
| Λ, μοίρες | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
| β, μοίρες | 46,0 | 34,5 | 19,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 16,5 | 33,0 | 49,5 | 60,0 |
| ΑΜ | 3,985 | 3,425 | 3,011 | 2,744 | 2,624 | 2,651 | 2,825 | 3,145 | 3,612 | 4,226 |
| Τα, oC | 8,377 | 15,851 | 21,583 | 25,573 | 27,821 | 28,327 | 27,091 | 24,114 | 19,395 | 12,934 |
| α | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΣΗΣ

| Ιον, W/m2 |  | RD |  | I, kW/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δν, ο |  | Ra |  | nI |  |
| ωΔ,ο |  | K |  | Tpv, oC |  |
| ωΔκ,ο |  | ΗΔ/ΗΗ |  | nT |  |
| Hoν, kWh/d/m2 |  | RH |  | n nominal |  |
| Hom, kWh/month/m2 |  | HHκ, kWh/μήνα/m2 |  | n |  |
| HH, kWh/month/m2 |  | HHκ, kWh/day/m2 |  | Ee, MWh |  |
| RA* |  | t, ώρες/ημέρα |  |  |  |

* βαθμολογείται με 10 μονάδες

Τυπολόγιο

ΙΟΑVE = 1.373 W/m2           Ιον = ΙOAVE (1 + 0,0333 x  συν (360v/365)) W/m2             δν = 23,45 . ημ(360*(284+ν)/365)

ωΔ = τοξσυν (-εφφ.εφδν)                   ΗΗ = Ι = 1,1 * ΗΟΜ * 0,7(0,678ΑΜν15) όπου ΑΜν15 το ΑΜ της 15ης μέρας του μήνα Μ.

[W.h/ m2]

ΗΔ/ΗΗ = 1,727 Κ2 – 2,965 Κ + 1,446

ωΔκ = min{ωΔ, τοξσυν [– εφ(φ – β)  εφδ]}                              ΗΗκ = RΗ  x  ΗΗ   	[W.h/ m2]

(για μεταβαλλόμενη κλίση διπλού άξονα, ο αριθμητής γίνεται: (π/180)*ωΔκ )

K = (0,895 – 0,014φ) + 0,0001ν  + 2 10-5 ν2 -1,03 10-7ν3 + 1,5 10-10 ν4 - 5,5 10-14 ν5

ηΙ = - 0,446 x Ι2 + 0,96 x I + 0,48 	   [I σε kW/m2] 	      ηT = - 0,00002 x T2 - 0,001 x T + 1,042 	[T σε oC]

η = ηn x ηΙ x ηΤ

ΤΦΒ = Τα + hw x I  [oC]	hw = 0,03 m2 x oC / W και Ι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [W/m2]