ΔΠΘ	                                                                                                       	    Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος			                                                       			    8 Σεπτεμβρίου 2025

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | Λήγοντας ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

ΘΕΜΑ 2. 30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Στο υβριδικό του Σχήματος, τη χρονική στιγμή t έγιναν οι καταγραφές:

Ένταση ρεύματος φωτοβολταϊκών, Ipv.

Τάση φωτοβολταϊκών, Vpv.

Ένταση ρεύματος φωτοβολταϊκών μετά τον μετατροπέα, Ipvc.

Τάση συσσωρευτών, Vbat.

Ένταση ρεύματος κατανάλωσης στο φορτίο, IL.

Απόδοση αντιστροφέα φορτίου, nINVL.

Τάση φορτίου, VL.

Ρεύμα ανεμογεννήτριας, Iw.

Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων και να υπολογιστούν η ισχύς του φορτίου PL, η ισχύς πριν από τον αντιστροφέα του φορτίου PINV, η ένταση του ρεύματος πριν τον αντιστροφέα φορτίου Iinv, η ισχύς των φωτοβολταϊκών πριν τον μετατροπέα Ppv, η ισχύς των φωτοβολταϊκών μετά τον μετατροπέα Ppvc, η ισχύς της ανεμογεννήτριας Pw, η ένταση του ρεύματος προς ή από τους συσσωρευτές Ibat και αν οι αν οι συσσωρευτές φορτίζονται (Φ) ή εκφορτίζονται (Ε) και η απόδοση του μετατροπέα nCON τη χρονική στιγμή.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipv | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | Amp |
| Vpv | 30 | 30,25 | 30,75 | 31,5 | 32,5 | 33,75 | 35,25 | 37 | 39 | 41,25 | Volt |
| Ipvc | 11 | 13,8 | 16,8 | 20 | 23,4 | 27 | 30,8 | 34,8 | 39 | 43,4 | Amp |
| Vbat | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Volt |
| IL | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | Amp |
| ninvL | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | % |
| VL | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Volt |
| Iw | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | Amp |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| PL |  | Watt |  | Ppvc |  | Watt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINV |  | Watt |  | Pw |  | Watt |
| Ιinv |  | Amp |  | Ibat |  | Amp |
| Ppv |  | Watt |  | nCON |  | % |
| Φόρτιση/Εκφόρτιση |  | Φ ή Ε |  |  |  |  |