Υποχρεωτική  εργασία:

1.

Mε βάση την επέκταση του κανόνα να υπολογισθεί το ασαφές σύνολο εξόδου.

2. Ποιες αξιωματικές αρχές ικανοποιούνται στην κλασσική λογική αλλά όχι στην ασαφή?

3. Η αντιμεταθετική ιδιότητα ισχύει στις τομές?

4. Να προσδιοριστεί η συνάρτηση συμμετοχής για το κατάλληλο ύψος πίεσης στους κόμβους σε διώροφα.

5. Σε ένα πολυκριτηριακό πρόβλημα της ΔΥΠ διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας πληρωμών:

| εναλλακτική | Cr.1 (κόστος/κυβικό) | Cr.2 (περιβαλλοντικό) | Cr.3 (αξιοποίησης ΥΠ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0,8 | 0,7 |
| 2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
| 3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |

Χρησιμοποιώντας τη min τομή και το μέγιστο αποσαφοποιητή να επιλέξετε την εναλλακτική με αυτή τη μέθοδο και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα.

6.    Έστω ποταμός που συμβάλουν δύο κλάδοι με παροχή περίπου 5 m3/s και περίπου 15 m3/s.

.

- Να προσδιορισθόύν οι α-τομές

- Να προσδιορισθεί η α-τομης της πρόσθεσης

- Να προσδιοριστεί η συνάρτηση συμμετοχής της παραχής κατάντη της συμβολής.

7. Ο όγκος βροχής είναι περίπου 17 106 m3/year η οποία καταλήγει σε περίπου 9 106 m3/year επιφανειακή απορροή. Να προσδιορισθούν προσεγγιστικά οι συνολικές απώλειες βροχή;

απορροή

βροχή

- Να προσδιορισθόύν οι α-τομές

- Να προσδιορισθεί η α-τομης της αφαίρεσης R-r

- Να προσδιοριστεί η συνάρτηση συμμετοχής των απωλειών βροχής.

8. Αν η ένταση βροχής i, για χρόνο βροχής ίσο με το χρόνο συγκέντρωσης αντοιστηχεί σε 10 mm/sec και ο συντελεστής απορροής είναι c= 0,35 με βάση την ορθολογική μέθοδο να προσδιοριστεί η παρχοή ανά μονάδα επιφανείας.

(Sen, 2010)

9. Να σχεδιαστούν οι ασαφείς αριθμοί περίπου 2 και περίπου 3 (όπως κρίνεται) και να σχεδιαστεί η τομή τους.

10. Να σχεδιαστείς σε η τομή του ασαφούς αριθμού περίπου 2 με το συμπλήρωμά του.