ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.6

Αντιπλημμυρικός ταμιευτήρας σχεδιάστηκε για τη Ν-ετών πλημμύρα, έτσι ώστε η χωρητικότητά του θα ξεπεραστεί από την πλημμύρα που είναι ίση ή μεγαλύτερη αυτής των Ν – ετών. Το μέγεθος της Ν – ετών πλημμύρας ορίζεται ως εκείνης που ξεπερνιέται με πιθανότητα 1/Ν για κάθε χρόνο. Να υποτεθεί ότι οι διαδοχικές πλημμύρες είναι ανεξάρτητες.

(1) Ποιά είναι η πιθανότητα ότι μια πλημμύρα ίση ή μεγαλύτερη από την πλημμύρα των 50 ετών θα συμβεί σε 50 χρόνια;

(2) Ποιά είναι η πιθανότητα ότι τρεις πλημμύρες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την πλημμύρα των 50 ετών σε 50 χρόνια;

(3) Ποιά είναι η πιθανότητα ότι μια ή περισσότερες πλημμύρες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την πλημμύρα των 50 ετών σε 50 χρόνια;

Λύσεις:

Η τυχαία μεταβλητή είναι η ετήσια πλημμύρα και ακολουθεί διακριτή κατανομή. Για τον υπολογισμό των ζητούμενων πιθανοτήτων των ερωτημάτων 1 έως 3 χρησιμοποιείται η διωνυμική κατανομή:

fxx;p= Nxpx1-px       →αν x= 0,1,…N0                            →διαφορετικά

όπου x:  ο αριθμός των πλημμυρών που θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την

πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 50 ετών.

N: ο αριθμός των ετών, για τον οποίο εξετάζεται η πιθανότητα εμφάνισης

ή υπέρβασης της πλημμύρας 50 ετών.

p=1/T: εξετάζεται η πιθανότητα εμφάνισης ή υπέρβασης της πλημμύρας 50

ετών σε κάθε ετήσιο χρονικό βήμα.

- Ισχύει:

| N (έτη) | T (έτη) | p=1/T | x |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 0.02 | 1 |

Έτσι, η πιθανότητα εμφάνισης μιας πλημμύρας ίσης ή μεγαλύτερης από την πλημμύρα των 50 ετών σε διάστημα 50 ετών είναι:

PX=x= Nx px1-pn-x⇒

PX=1=fx1= 501 0.0211-0.0250-1=50!1!49!*0.02*0.9849=0.372

- Ισχύει:

| n (έτη) | T (έτη) | p=1/T | x |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 0.02 | 3 |

Έτσι, η πιθανότητα εμφάνισης τριών πλημμυρών ίσων ή μεγαλύτερων από την πλημμύρα 50 ετών σε διάστημα 50 ετών είναι:

PX=3=fx3= 503 0.0231-0.0250-3=50!3!47!*0.023*0.9847=0.061

- Η πιθανότητα εμφάνισης μιας ή περισσοτέρων πλημμυρών ίσων ή μεγαλύτερων από την πλημμύρα των 50 ετών σε διάστημα 50 ετών είναι:

P(Χ≥1) = 1 – P(Χ=0).

Επομένως, αρκει ό υπολογισμός της πιθανότητας εμφάνισης καμίας πλημμύρας ίσης ή μεγαλύτερης από την πλημμύρα των 50 ετών. Οπότε:

| n (έτη) | T (έτη) | p=1/T | x |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 0.02 | 0 |

PX=0=fx0= 500 0.0201-0.0250-0=50!0!50!*0.020*0.9850=0.364

και

P(Χ≥1) = 1 – P(Χ=0) = 1 – 0.364 = 0.636.

Αναφορά

Μιμίκου, Μ., και Μπαλτάς, Ε., Α., 2018. Τεχνική Υδρολογία - 6η Έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, p. 342-344. ISBN: 978-960-491-125-7