Aλγεβρικές πράξεις (πρόσθεση αφαίρεση) μεταξύ κανονικών κατανομών, χωρίς συσχέτιση

Παράδειγμα

Στο παρακάτω σχήμα εικονίζεται ένα οδικό δίκτυο που ενώνει 4 πόλεις και δείχνεται η προσδοκώμενη διάρκεια ταξιδιού για κάθε κλάδο του. Οι διάρκειες αυτές είναι κανονικές τυχαίες μεταβλητές με συντελεστή μεταβλητότητας 20%. Δύο φορτηγά αυτοκίνητα Α και Β ξεκινούν ταυτόχρονα από την πόλη 4 και κατευθύνονται προς την πόλη 2· το φορτηγό Α δια μέσου της πόλης 1 και το Β δια μέσου της πόλης 3.

(α)	Ποια η πιθανότητα ότι το φορτηγό Α θα φτάσει στον προορισμό του σε  11 ώρες;

2

(β)	Ποια η πιθανότητα ότι το φορτηγό Α θα φτάσει πριν από το Β;

6 ώρες

2,5 ώρες

1

Α

Β

3

3,5 ώρες

5 ώρες

4

Επίλυση:

(α)	Έστω ότι ΤΑ είναι η συνολική διάρκεια του ταξιδιού του Α, οπότε:

ΤΑ=Τ41+Τ12,

που είναι το άθροισμα δύο ανεξάρτητων και κανονικών τυχαίων μεταβλητών. Έχουμε, λοιπόν:

μΤΑ= μ41+μ12=3.5+6=9.5 hr

και

σΤΑ2= σ412+σ122=0.2∙3.52+0.2∙62=0.49+1.44=1.93 hr2

Συνεπώς:

PTA<10=Φ11-9.51.93=Φ1.080=0.8599

(α)	Αν ΤΒ είναι η διάρκεια του ταξιδιού του Β, τότε ζητείται η πιθανότητα του ενδεχομένου {ΤΑ<ΤΒ} ή  {ΤΑ-ΤΒ<0}.

Η ΤΒ είναι κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή:

μΤΒ= μ43+μ32=5+2.5=7.5 hr

και διασπορά:

σΤΒ2= σ432+σ322=0.2∙52+0.2∙2.52=1+0.25=1.25 hr2

Αν Ζ = ΤΑ-ΤΒ, τότε η Ζ είναι κανονική τυχαία μεταβλητή με

μΖ= μΤΑ-μΤΒ=9.5-7.5=2.0 hr

και

σΖ2= σΤΑ2+σΤΒ2=1.93+1.25=3.18 hr2

Επομένως η ζητούμενη πιθανότητα θα είναι:

PΖ<0=Φ0-23.18=Φ-1.1215≅1-0.869=0.131