Περίοδος επαν=αφοράς στην Υδρολογία με βάση τη γεωμετρική κατανομή

Σκοπός του σημειώματος είναι να εξηγηθεί πώς από τη γεωμετρική κατανομή προκύπτει η έννοια της περιόδου επαναφοράς ενός υδρολογικού γεγονότος, χωρίς να γίνει η αναλυτική μαθηματική απόδειξη της μέσης τιμής μέσω άπειρης σειράς.

1. Ορισμός υδρολογικού γεγονότος

Έστω ότι εξετάζουμε ένα υδρολογικό μέγεθος X, για παράδειγμα τη μέγιστη ετήσια παροχή ενός ποταμού ή τη μέγιστη ετήσια βροχόπτωση. Μας ενδιαφέρει η υπέρβαση μιας συγκεκριμένης τιμής x. Το γεγονός γράφεται:

A={X≥x}

Δηλαδή, το γεγονός A σημαίνει ότι το υδρολογικό μέγεθος γίνεται μεγαλύτερο από την τιμή σχεδιασμού x. Η ετήσια πιθανότητα υπέρβασης είναι:

p=PX≥x

Η πιθανότητα να μη συμβεί η υπέρβαση σε ένα έτος είναι:

1-p

Για παράδειγμα, αν p=0,025, τότε υπάρχει πιθανότητα 2,5% σε κάθε έτος να εμφανιστεί γεγονός ίσο ή μεγαλύτερο από το εξεταζόμενο επίπεδο.

2. Σύνδεση με τη γεωμετρική κατανομή

Θεωρούμε ότι κάθε υδρολογικό έτος είναι μία ανεξάρτητη δοκιμή. Σε κάθε έτος υπάρχουν δύο δυνατά αποτελέσματα:

- εμφάνιση του γεγονότος A, με πιθανότητα p,

- μη εμφάνιση του γεγονότος A, με πιθανότητα 1-p.

Ορίζουμε την τυχαία μεταβλητή K ως τον αριθμό των ετών μέχρι την πρώτη εμφάνιση του γεγονότος. Τότε η K ακολουθεί γεωμετρική κατανομή με παράμετρο p.

Η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός για πρώτη φορά στο k-οστό έτος είναι:

PK=k=1-pk-1p, k=1,2,3,…

3. Αναλυτική ερμηνεία των όρων του αθροίσματος

Η μέση αναμονή (χρόνος)  μέχρι την πρώτη εμφάνιση του γεγονότος δίνεται από το άθροισμα όλων των δυνατών χρόνων αναμονής, σταθμισμένων με την αντίστοιχη πιθανότητά τους:

EK=1⋅PK=1+2⋅PK=2+3⋅PK=3+…=t=1∞t∙p∙1-pt-1=…1/p

Οι πρώτοι όροι έχουν την ακόλουθη φυσική σημασία:

- Ο όρος 1⋅p αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου το γεγονός συμβαίνει αμέσως, δηλαδή στο πρώτο έτος.

- Ο όρος 2⋅1-pp αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου δεν συμβαίνει στο πρώτο έτος, αλλά συμβαίνει στο δεύτερο.

- Ο όρος 3⋅1-p2p αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου δεν συμβαίνει στα δύο πρώτα έτη, αλλά συμβαίνει στο τρίτο.

- Γενικά, ο όρος k⋅1-pk-1p αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου προηγούνται k-1 συνεχόμενα έτη χωρίς υπέρβαση και η πρώτη υπέρβαση εμφανίζεται στο k-οστό έτος.

Άρα το άθροισμα γράφεται:

EK=1⋅p+2⋅1-pp+3⋅1-p2p+…

Η τιμή αυτού του αθροίσματος, δηλαδή η μέση τιμή της γεωμετρικής κατανομής, είναι:

EK=1p

Στο παρόν σημείωμα δεν αναπτύσσεται η πλήρης απόδειξη αυτού του αποτελέσματος με παραγώγιση της γεωμετρικής σειράς. Κρατάμε όμως την υδρολογική ερμηνεία: η μέση αναμονή μέχρι την πρώτη εμφάνιση ενός γεγονότος με ετήσια πιθανότητα p είναι ίση με 1/p έτη.

4. Ορισμός της περιόδου επαναφοράς

Στην υδρολογία, η περίοδος επαναφοράς T ορίζεται ως ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι την εμφάνιση ενός γεγονότος ίσου ή μεγαλύτερου από το επίπεδο x. Εφόσον ο μέσος χρόνος αναμονής είναι EK, έχουμε:

T=EK=1p

Άρα η βασική σχέση είναι:

T=1p ή p=1T

Αν χρησιμοποιείται η αθροιστική συνάρτηση κατανομής Fx=PX≤x, τότε η πιθανότητα υπέρβασης είναι p=1-Fx, οπότε:

Tx=11-Fx

5. Διακινδύνευση σε ορίζοντα Ν ετών

Η περίοδος επαναφοράς δεν απαντά άμεσα στο ερώτημα: «Ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον μία φορά το γεγονός μέσα στα επόμενα N χρόνια;». Για αυτό χρησιμοποιούμε τη διακινδύνευση σε χρονικό ορίζοντα N ετών.

Αν η ετήσια πιθανότητα υπέρβασης είναι p, τότε η πιθανότητα να μη συμβεί το γεγονός σε ένα έτος είναι 1-p. Επομένως, η πιθανότητα να μη συμβεί το γεγονός σε κανένα από τα N ανεξάρτητα έτη είναι:

1-pN

Άρα η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον μία φορά σε N χρόνια είναι το συμπληρωματικό γεγονός:

RN=1-1-pN

Επειδή p=1/T, η ίδια σχέση γράφεται:

RN=1-1-1TN

Η ποσότητα RN είναι η διακινδύνευση, δηλαδή η πιθανότητα να εμφανιστεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στη διάρκεια ζωής ή στον χρονικό ορίζοντα μελέτης N ένα γεγονός ίσο ή μεγαλύτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς T.

6. Παράδειγμα: περίοδος επαναφοράς 40 έτη και χρονικός ορίζοντας 40 έτη

Έστω γεγονός με περίοδο επαναφοράς:

T=40 έτη

Η ετήσια πιθανότητα υπέρβασης είναι:

p=140=0,025=2,5%

Θέλουμε την πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον μία φορά σε N=40 χρόνια:

R40=1-1-14040

R40=1-0,97540

R40≈1-0,363=0,637

Άρα:

R40≈63,7%

Επομένως, ένα γεγονός με περίοδο επαναφοράς 40 έτη έχει πιθανότητα περίπου 63,7% να εμφανιστεί τουλάχιστον μία φορά μέσα σε χρονικό διάστημα 40 ετών.

7. Γιατί η περίοδος επαναφοράς δεν είναι βεβαιότητα

Η φράση «γεγονός 40 ετών» δεν σημαίνει ότι το γεγονός θα συμβεί ακριβώς μία φορά κάθε 40 χρόνια. Σημαίνει ότι η μέση αναμονή, σε μακροχρόνια στατιστική έννοια, είναι 40 έτη, ή ισοδύναμα ότι η ετήσια πιθανότητα υπέρβασης είναι 2,5%.

Επομένως:

- το γεγονός μπορεί να συμβεί δύο φορές μέσα σε λίγα χρόνια,

- μπορεί να μη συμβεί καθόλου μέσα σε 40 χρόνια,

- μπορεί να συμβεί μία ή περισσότερες φορές μέσα στον ορίζοντα σχεδιασμού.

Η περίοδος επαναφοράς είναι στατιστικό μέτρο μέσης αναμονής και όχι ημερολογιακή πρόβλεψη. Για τον λόγο αυτό, στον σχεδιασμό έργων είναι συχνά πιο πρακτικό να εξετάζεται η διακινδύνευση RN σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του έργου.

8. Συμπέρασμα

Η μετάβαση από τη γεωμετρική κατανομή στην περίοδο επαναφοράς βασίζεται στην ιδέα ότι ο χρόνος μέχρι την πρώτη εμφάνιση ενός υδρολογικού γεγονότος με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης p ακολουθεί γεωμετρική κατανομή. Η μέση τιμή αυτής της κατανομής είναι 1/p και αυτός ο μέσος χρόνος αναμονής ορίζεται ως περίοδος επαναφοράς T. Ωστόσο, για πρακτικές εφαρμογές σχεδιασμού πρέπει να υπολογίζεται και η πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος τουλάχιστον μία φορά σε N χρόνια, δηλαδή η διακινδύνευση RN=1-1-1/TN.