Περιθώριο Ασφαλείας

S = X – Y (περιθώριο ασφαλείας)

Y απαίτηση

Χ ικανότητα

X, Y τυχαίες μεταβλητές		S είναι επίσης τυχαία μεταβλητή

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Το περιθώριο ασφαλείας ενός συστήματος είναι μια τυχαία διαφορά S = X -Y μεταξύ της ικανότητας X και της απαίτησης Y του συστήματος.

Απαίτηση υψηλότερη από την ικανότητα οδηγεί σε αστοχία, δηλ.

S = X – Y	pf = pr [S≤0]

πιθανότητα αστοχίας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ:

r = 1 - pf = pr [S>0]

ΑΣΤΟΧΙΑ¨: Pf(S<=0), ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ: 1-P(S<=0)=P(S>=0)

Περιθώριο Ασφαλείας – Παράδειγμα υδροηλεκτρικής ενέργειας

Χ	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Υ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ		και οι δυο είναι κανονικές μεταβλητές

(ανάλογη της παροχής)

S = X – Y	→	S είναι επίσης κανονική μεταβλητή

μS = μX – μY	σS2=σX2+σY2

S - μSσS	(τυπική κανονική μεταβλητή)

αξιοπιστία	r = 1 – FS(0) = 1 - Φ0-μsσs=1-Φ-μX-μΥσX2+σY2

που είναι μία    τυπική κανονική κατανομή

μX = 20 m3/s 	σX = 10 m3/s

μY = 9 m3/s 		σY = 3 m3/s

μS = 20 - 9 = 11 m3/s 		σS =102+32 = 10.44 m3/s

r =1-Φ-μSσS=1-Φ-1110.44=1-Φ-1.05≈1-0.15=0.85

pf = FS(0) = 1 -  r = 0.146

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της λογαριθμοκανονικής κατανομής και να βρεθεί η διαφορά.

Περιθώριο Ασφαλείας – κανονικές συσχετιζόμενες μεταβλητές (εκτός ύλης)

Κάθε γραμμικός συνδυασμός δύο κανονικά κατανεμημένων μεταβλητών είναι από μόνος του κανονικός.

S = X – Y (περιθώριο ασφαλείας)

Ο μέσος και η διασπορά είναι:

μS = μX – μY		σS2=σX2 - 2ρXY∙σXσY+σY2

pf = FS0=Φ-μX - μYσX2 - 2ρXY∙σXσY+σY2

r = 1-FS0=1-Φ-μX - μYσX2 - 2ρXY∙σXσY+σY2

ρXY	συσχετισμός μεταξύ ικανότητας X και απαίτησης Y

αρνητική τιμή: 	όσο υψηλότερη ζήτηση τόσο μικρότερη ικανότητα

(χειρότερη περίπτωση)

θετική τιμή: 		όσο υψηλότερη ζήτηση τόσο μεγαλύτερη ικανότητα

(με ενδιαφέρον για μείωση της ικανότητας)

αντίκτυπος στην πολιτική μείωσης της ζήτησης, ώστε να αποφευχθεί η αστοχία.