ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΜΣ ΔΙΑΧ.ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Μάθημα: Υδρομετεωρολογία – Υδρολογία και Κλιματική Αλλαγή

Π. Αγγελίδης, Καθηγητής

Νοέμβριος 2024

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΧΜΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Έστω μια λεκάνη απορροής της ΑΜΘ με τα εξής γεωμετρικά – υδρολογικά στοιχεία:

| Εμβαδό υδρολογικής λεκάνης στην θέση του ΥΗΣ (km2) | 32,70 |
| --- | --- |
| Υψόμετρο εξόδου υδρολογικής λεκάνης (m) | 434ω |
| Μέσο υψόμετρο υδρολογικής λεκάνης (m) | 1287 |
| Μέγιστο υψόμετρο μέγιστης διαδρομής ροής (m) | 1570 |
| Μήκος μέγιστης διαδρομής ροής (km) | 12.05 |
| Μήκος ρέματος από κέντρο βάρους λεκάνης έως την έξοδο (km) | 5ω |

Ζητούνται:

α) Να βρεθεί ο χρόνος συγκέντρωσης των νερών στην έξοδο της λεκάνης απορροής με τις μεθόδους α) Giandotti, β) Kirpich.

β) Αν ο συντελεστής απορροής είναι C=0.42 να βρεθεί με την ορθολογική μέθοδο η παροχή αιχμής του πλημμυρικού υδρογραφήματος για μια βροχή 100ω (mm), η οποία είχε διάρκεια όσο ο χρόνος συγκέντρωσης.

γ) Για την περιοχή Διδυμότειχο να βρεθούν οι εντάσεις βροχής για διάρκειες 10ω min, 30ω min, 1.0ω h και περιόδους επαναφοράς Τ=10 έτη, 50 έτη και 100 έτη

Παρατηρήσεις:

1. Το ω, όπου υπάρχει, πολλαπλασιάζει τα δεδομένα και ισούται ω=(1+Αρχικό/100) όπου Αρχικό είναι ο αύξων αριθμός στο αλφάβητο, που αντιστοιχεί στο αρχικό γράμμα του επωνύμου σας, π.χ. για τον κ. Δελτόπουλο ω=(1+4/100)=1.04.

2. Η εργασία είναι υποχρεωτική.