- Υπολογισμός αθροιστικού ύψους υετού

Απώλειες δείκτη Φ

i

16 mm/hr

t

1

2

3

0

30

20

hολ= i1+i2+i3  Δt=66 mm

hολ= i1 Δt1+i2 Δt2+i3 Δt3

Δt= Δt1=Δt2= Δt3=1hr

- Υπολογισμός κατανομής απωλειών Φ

hαπ  =40% hολ  (δεδομένα εκφώνησης)⇔0.40*66=Φ Δt1+Δt2+Δt3 ⇔ Φ =0.40*66 1+1+1 = 8.8mm/hr

Η ταχύτητα απωλειών βροχής (κατανομή απωλειών) Φ είναι πάντα σταθερή (προσέγγιση στην πράξη έχει μία φθίνουσα πορεία)!

- Έμμεσος υπολογισμός έκτασης λεκάνης απορροής

= 181.872 * 106 m2 ή 181.87 km2

Για ΜΥΓ ισχύει =10 mm

Vολ =Δt1QΜΥΓ,i=Αολ ·hΜΥΓ(=10μμ)  =όγκος ΜΥΓ

= 1*3600*0+28.8+134.4+169.0+102.4+51.2+19.2+0=505.2*3600=1818720 m3

A=  Vολ / hενεργού βροχής= 1818720/(10*0.001)=

- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΡΟΧΗΣ (ΕΝΕΡΓΟΥΣ) ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΗ

Ένταση ενεργούς βροχόπτωση=i-φ

11.2

7.2

21.2

t

ie

0

3

2

1

Διοδευση (προαιρετικά)

Περαιτέρω, η διόδευση θα γίνει με βάση τη μέθοδο Muskingum

Aπό δεδομένα : k = 2.1,		x = 0.21	Δt = 1

C0=-k x+0.5 Δt k1-x+0.5 Δt=0.027                             C1=k x+0.5 Δt k1-x+0.5 Δt=0.436

C2=-0.5Δt+1-xk0.5Δt+1-xk=    1.1592.159 =0.537

C0 + C1 +C2 = 0.027 + 0.436 + 0.537 = 1.00 (ισχύει)

Έστω Q0=Ι0=28.75m3/s

Qi+1 = C0 Ii+1 + C1 Ii + C2 Qi =(i=1) =0.027*60.78 + 0.436*28.75 + 0.537*28.80 = 42.735 m3/s