Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά διασταλαγμάτων

| Landfill leachate Parameter | BOD/COD>0.3# | 0.15<BOD/COD<0.3@ | BOD/COD<0.15* |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.5-8.2 | 7.6-8.7 | 7.84-9.35 |
| COD (mg/L) | 720-70,858 | 1,990-10,100 | 1,335-7,040 |
| NH4+-N (mg/L) | 560-2,410 | 958-3,120 | 1,768-7,040 |
| NH4+-N/TKN | 0.69-0.88 | 0.66-0.96 | 0.81-0.96 |
| VFAs (g/L) | 5.1-55.0 | 2.9-10.9 | 0.07-3.9 |
| FA (g/L) | 1.45-4.4 | 1.76 | 0.28-1.68 |
| HA (g/L) | 0.08-1.3 | 0.26-0.63 | 0.12-1.55 |
| Hydrophylics (g/L) | 1.2-14.9 | 2.13 | 0.06-0.65 |
| Conductivity (mS/cm) | 15.9-39.8 | 16.0-51.5 | 18.4-43.5 |
| Alkalinity (mg/L) | 1,900-10,900 | 1,800-15,635 | 2,035-16,250 |
| Zn (mg/L) | 0.16-8.00 | 0.05-7.51 | 0.09-2.78 |
| Cd (mg/L) | ND-0.57 | 0.06-0.54 | ND-0.45 |
| As (mg/L) | 0.02-0.33 | 0.12-0.94 | 0.02-0.38 |
| Cr (mg/L) | ND-2.24 | 0.01-2.21 | 0.04-1.90 |
| Co (mg/L) | 0.07-0.30 | 0.1 | 0.01-0.04 |
| Cu (mg/L) | 0.01-2.69 | 0.03-0.19 | 0.03-2.94 |
| Fe (mg/L) | 1.17-20.6 | 1.20-23.2 | 2.82-22.9 |
| Pb (mg/L) | 0.08-0.83 | 0.01-0.66 | 0.003-0.57 |
| Mn (mg/L) | 0.01-18.5 | 0.01-9.70 | 0.06-1.09 |
| Hg (mg/L) | 0.01-2.4 | 0.03-1.21 | 0.001-0.16 |
| Ni (mg/L) | 0.02-4.80 | 0.33-1.20 | 0.03-1.45 |
| Mg (mg/L) | 32-1,800 | 24.1-300 | 31.1-98 |