Οι Laitinen et al. (2006) επεξεργάστηκαν διαστάλαγμα Χ.Υ.Τ.Α., χρησιμοποιώντας έναν αντιδραστήρα διαλείποντος έργου (SBR) και ένα βιοαντιδραστήρα εμβαπτισμένης μεμβράνης. Το εισερχόμενο υγρό απόβλητο είχε 1.240 mg/L BOD7, 2.200 mg/L COD, pH 7,2, ηλεκτρική αγωγιμότητα 4,5 mS/cm και συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου 210 mg/L. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής ήταν 3 ημέρες και τα στερεά του μικτού υγρού δεν ξεπερνούσαν τα 9 g/L. Υπό αυτές τις συνθήκες, το υγρό εκροής ήταν σχεδόν πλήρως απαλλαγμένο από στερεά και παρουσίαζε χαμηλές συγκεντρώσεις BOD7 (περίπου 9 mg/L). Η απομάκρυνση του COD ήταν υψηλή, εκτιμώμενη σε 85%, η δε συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου ήταν 2 mg/L, που αντιπροσώπευε απομάκρυνση πλησίον του 98%.

Οι Visvanathan et al. (2007) χρησιμοποίησαν αντιδραστήρα MBR που λειτούργησε υπό θερμοκρασία 45 οC και χρόνο παραμονής 24 h, όπου επεξεργάστηκε μίγμα διασταλαγμάτων από δύο διαφορετικούς Χ.Υ.Τ.Α. υπό pH 8 και στερεά όχι πάνω από 10 g/L. Tο μίγμα διασταλαγμάτων στην είσοδο της μονάδας περιείχε 12.000 mg COD/L, 1.700 mg ΝΗ4+-Ν/L και 1.900 mg ΤΚΝ/L. Η απομάκρυνση COD που επιτεύχθηκε προσέγγισε το 70%, η δε απόδοση της μονάδας ως προς την απομάκρυνση του ολικού αζώτου και της αμμωνίας, δεν ξεπέρασε το 70%. Τέλος, η απομάκρυνση του BOD ήταν υψηλότερη από 97%.

Οι Diaz et al., (2019) χρησιμοποίησαν μείγμα φρέσκου και ώριμου διασταλάγματος, το οποίο προήλθε από μονάδα επεξεργασίας πλήρους κλίμακας, για τη διερεύνηση της σύστασης της μικροβιακής κοινότητας. Ένα από τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν είχε αλκαλικό pH, λόγο BOD/COD 0,35, συγκέντρωση χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) 5,155 mg/L και υψηλή συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου της τάξης των 2,330 mg/L. Σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν βακτήρια του φύλου Proteobacteria κάλυπταν το 50% της σχετικής αφθονίας ενώ επίσης ισχύρη ήταν η παρουσία μελών των φύλων Firmicutes και Bacteroidetes, τα οποία κάλυπταν το 18 και 8% αντιστοίχως της σχετικής αφθονίας. Σε επίπεδο γένους, στο δείγμα φρέσκου διασταλάγματος που αναλύθηκε μέλη εντοπίστηκαν μέλη των γενών Arcobacter, Pseudomonas, Teredinibacter, Idiomarina,  Marinospirillum Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus, Tissierella, Pseudomonas, Clostridium, και Paracoccus, τα οποία έχουν αναφερθεί ως ικανά να διασπούν τις δυσκόλως αποδομήσιμες μεγαλομοριακές ενώσεις του διασταλάγματος, καθώς και να περιορίζουν την τοξικότητα των συγκεκριμένων υγρών αποβλήτων

Τη μέθοδο της πυροαλληλούχισης εφάρμοσαν οι Song et al. (2015a) για τη διερεύνηση των μικροβιακών κοινοτήτων σε δείγματα που προήλθαν από 5 διαφορετικούς Χ.Υ.Τ.Α. της επικράτειας της Κίνας. Το pH ήταν αλκαλικό σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν, το εύρος του COD και του ολικού αζώτου ήταν από 1.700 έως 150.000 mg/L και 950 έως 3.500 mg/L, αντίστοιχα. Αποκαλύφθηκε ένας σημαντικός αριθμός λειτουργικών ταξινομικών ομάδων που κατά μέσο όρο ξεπερνούσαν τις 1.000 σε κάθε δείγμα. Παρ’ όλ’ αυτά, κοινό συμπέρασμα όλων των αναλύσεων ήταν η επικράτηση βακτηρίων των φύλων Firmicutes και Bacteroidetes, καθώς και της κλάσεως Gammaproteobacteria. Πιο συγκεκριμένα, Gram (-) βακτήρια του γένους Pseudomonas, όπως και Gram (+) βακτήρια του γένους Bacillus είχαν μια έντονη παρουσία στα διερευνημένα δείγματα. Στελέχη του φύλου Fusobacteria φάνηκαν να επικρατούν σε δύο Χ.Υ.Τ.Α. με χαμηλά επίπεδα υγρασίας και ξηρές κλιματολογικές συνθήκες, ενώ αντίθετα βακτήρια του φύλου Tenericutes είχαν έντονη παρουσία σε X.Y.T.A. με υψηλά επίπεδα υγρασίας και ημιτροπικό κλίμα.

Laitinen, N., Luonsi, A., Vilen, J. (2006). Landfill leachate treatment with sequencing batch reactor and membrane bioreactor. Desalination 191(1-3), 86-91.

Visvanathan, C., Choudhary, M.K., Montalbo, M.T., Jegatheesan, V. (2007). Landfill leachate treatment using thermophilic membrane bioreactor. Desalination 204, 8-16.

Tsilogeorgis, J., Zouboulis, A., Samaras, P., & Zamboulis, D. (2008). Application of a membrane sequencing batch reactor for landfill leachate treatment. Desalination, 221(1-3), 483-493.

Díaz, A. I., Oulego, P., Laca, A., González, J. M., & Díaz, M. (2019). Metagenomic analysis of bacterial communities from a Nitrification–Denitrification treatment of landfill leachates. Clean - Soil, Air, Water, 47(11)

Mieczkowski, D., Cydzik-Kwiatkowska, A., Rusanowska, P., Świątczak, P., (2016). Temperature-induced changes in treatment efficiency and microbial structure of aerobic granules treating landfill leachate. World J. Microbiol. Biotechnol. 32, 91.

Remmas, N., Melidis, P., Zerva, I., Kristoffersen, J. B., Nikolaki, S., Tsiamis, G., Ntougias, S., 2017c. Dominance of candidate Saccharibacteria in a membrane bioreactor treating medium age landfill leachate: Effects of organic load on microbial communities, hydrolytic potential and extracellular polymeric substances. Bioresour. Technol. 238, 48–56.