ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________________

Α.Μ. Σχολής: ________________________________________________________

Εκτίμηση του ιξώδους υγρών

Κατά την εργαστηριακή άσκηση θα είναι διαθέσιμες συσκευασίες υγρών με διαφορετική τιμή ιξώδους. Συνήθως για τέτοιου τύπου ασκήσεις χρησιμοποιούμε διαφορετικής προέλευσης φυτικά έλαια ή άλλα υγρά τα οποία δεν είναι επικίνδυνα.  Σκοπός της άσκησης είναι η εκτίμηση της τιμής του ιξώδους των υγρών με τουλάχιστον δύο διαφορετικές μεθόδους: α) την μέθοδο του απλού γυάλινου τριχοειδούς ιξωδομέτρου και β) την μέθοδο Hoeppler με την χρήση μιας μεταλλικής σφαίρας.

Α) Μέτρηση  με γυάλινο τριχοειδές ιξωδόμετρο.

Ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε γυάλινη διάταξη για την μέτρηση των 2 από τα 3 υγρά που είναι διαθέσιμα (εκτός από το νερό). Έτσι είναι δυνατή η χρήση μιας απλής πιπέττας, μιας πιτέττας Pasteur, ενός σωλήνα κλπ.

Η εκτίμηση του ιξώδους βασίζεται στον τύπο : μ = k∙ρ∙Θ, όπου

μ: ιξώδες

k: σταθερά ιξωδομέτρου

ρ: η πυκνότητα του υγρού και

Θ: o χρόνος κένωσης του ιξωδομέτρου.

Β) Μέτρηση με την μέθοδο Hoeppler.

Ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να μετρήσει τον χρόνο που απαιτείται ώστε μια μεταλλική σφαίρα να διασχίσει την μάζα ενός υγρού το οποίο βρίσκεται σε έναν κύλινδρο. Στην αναφορά θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για την εκτίμηση της τιμής του ιξώδους σε 2 από τα 3 υγρά που θα είναι διαθέσιμα.

Η εκτίμηση του ιξώδους βασίζεται στον τύπο του Stokes:

όπου, ΔΡ : η διαφορά των πυκνοτήτων της σφαίρας και του υγρού

g:	η επιτάχυνση της βαρύτητας

a: η ακτίνα της σφαίρας

v: η ταχύτητα πτώσης της σφαίρας μέσα στο υγρό.

Στην εργαστηριακή αναφορά (πίσω όψη) θα γίνει λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας, θα περιγράφονται οι ευρεθείσες τιμές των παραμέτρων καθώς και οι μονάδες του ιξώδους (στο σύστημα SI ή στο CGS).

Ιξώδες του νερού : 0.001 Pa·s  (20οC) ή 1cP (20οC).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………