Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων
Όνομα, Επώνυμο, ΑΜ:_______________________________________________________Ημ/α_________________
Πορεία Κατάψυξης 
1. 
Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο και ένας πλαστικός δοκιμαστικός σωλήνας με ένα διάλυμα συνολικού όγκου 15 ml, γνωστής τιμής συγκέντρωσης σε μια διαλυμένη ουσία αλλά άγνωστης σύστασης (π.χ. 1% Α, ή 5% Β κ.ο.κ.). 

2.
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να τοποθετήσει τον αισθητήρα του θερμομέτρου στον σωλήνα, να σφραγίσει τον σωλήνα με parafilm και να τοποθετήσει τον σωλήνα στην κατάψυξη.

3. 
Η κάθε ομάδα θα περιμένει μέχρι η θερμοκρασία του διαλύματος να πέσει στους 5ο C και στην συνέχεια κάθε 30 sec θα καταγράφεται η τιμή της θερμοκρασίας. 

4. 
Η διαδικασία θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να συλλεχθούν σωστά τα δεδομένα της θερμοκρασίας. 
Από τις τιμές που έχουν καταγραφεί θα πρέπει:

α) να κατασκευαστεί σε χιλιοστομετρικό χαρτί (πίσω όψη) η πορεία της πτώσης της θερμοκρασίας μέχρι την τελική της τιμή και να επισημανθούν επάνω στην καμπύλη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (μεταβολή αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας, σημείο υπέρψυξης, φαινομενικό σημείο έναρξης κατάψυξης)
β) με βάση την μαθηματική προσέγγιση του εκπαιδευτικού βιβλίου και των σημειώσεων, να υπολογισθεί το Φαινόμενο (ή ισοδύναμο) Μοριακό Βάρος της ουσίας στο διάλυμα (εξίσωση Clausius-Clapeyron). Οι βασικοί  υπολογισμοί να περιγραφούν στο φυλλάδιο.
γ) με βάση την τιμή του ΦΜΒ, να εκτιμηθεί στην συνέχεια, ποια ουσία είχε χρησιμοποιηθεί στο διάλυμα. Δίνονται τα μοριακά βάρη των: NaCl (58.4), KCl (74.5), C2H6O (46.1),  C2H6O2 (62), C12H22O11 (342,3)
Περιγραφή διαδικασίας – Υπολογισμών:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[image: image1.emf]
