ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________________________ΑΜ___________

Ανάδευση για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και μεταφορά θερμότητας με αγωγή

- Εκτιμάμε τον χρόνο για την μεταβολή της θερμοκρασίας ποσότητας νερού από τους 22ο στους 70ο C με και χωρίς (ήπια) ανάδευση. Η διάταξη περιλαμβάνει δύο ίδια ποτήρια ζέσεως με 200ml απεσταγμένο νερό, μια συσκευή θερμαινόμενου μαγνητικού αναδευτήρα και 2 ψηφιακά θερμόμετρα. Οι αισθητήρες των θερμομέτρων θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια του νερού και από την έναρξη της μέτρησης θα λαμβάνεται η τιμή της θερμοκρασίας κάθε 3 λεπτά.

- Μεταφορά θερμότητας με αγωγή. Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει μια μεταλλική ράβδο (π.χ. χάλυβας ή αλουμίνιο), μια πηγή θερμότητας, 3–5 θερμοζεύγη κατά μήκος της ράβδου και εναλλακτικά μονωτικό υλικό για περιορισμό απωλειών. Σκοπός του πειράματος είναι να εκτιμηθεί ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας με αγωγή (νόμος Fourier βλ. παρακάτω) εκτιμώντας το θερμοκρασιακό προφίλ της ράβδου.

Όπου: k: θερμική αγωγιμότητα (W/m·K), A: επιφάνεια και dT/dx: θερμοκρασιακή κλίση

Δεδομένα:

| Μέγεθος | Τιμή | Θερμοκρασία ψυχρής άκρης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10cm | 20cm | 30cm | 37cm |
| Μήκος ράβδου, L | 0.37 m |  |  |  |  |
| Διάμετρος, d | 0.010 m |  |  |  |  |
| Ακτίνα, r | 0.005 m |  |  |  |  |
| Επιφάνεια διατομής, A | 7.85 × 10⁻⁵ m² |  |  |  |  |
| Θερμική αγωγιμότητα χάλυβα, k | 50 W/m·K |  |  |  |  |
| Θερμοκρασία θερμής άκρης | 50οC |  |  |  |  |
| Θερμοκρασία ψυχρής άκρης | 75οC |  |  |  |  |

Ερωτήσεις:

- Σε ποια από τις 2 περιπτώσεις (με και χωρίς ανάδευση) είχαμε ταχύτερη διάχυση της θερμοκρασίας και γιατί;

- Πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία κατά μήκος της ράβδου;

- Είναι γραμμική η κατανομή θερμοκρασίας; Πότε;

- Πώς καταλαβαίνετε πειραματικά ότι επιτεύχθηκε σταθερή κατάσταση;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………