ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________________

Α.Μ. Σχολής: ________________________________________________________

Εκτίμηση παραμέτρων ψυχρομετρίας

Κατά την εργαστηριακή άσκηση θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά θερμόμετρα με ενσωματωμένο (ξηρό) και ελεύθερο αισθητήρα θερμότητας. Στην ελεύθερο αισθητήρα θα προσαρμοστεί από τους ασκούμενους μικρή ποσότητα γάζας η οποία θα διαβρεχτεί  με νερό και θα αποτελεί το υγρό θερμόμετρο.

Οι εργαστηριακές ομάδες θα μεταβούν σε διάφορους χώρους (εργαστήριο, διάδρομοι, υπόγειο) και θα πάρουν σταθερές ενδείξεις από τους δύο αισθητήρες. Με βάση τις τιμές αυτές και το ψυχρομετρικό διάγραμμα της επόμενης σελίδας θα εκτιμήσουν:

- Την ειδική υγρασία του χώρου (H)

- Την σχετική υγρασία του χώρου (RΗ%)

- Την θερμοκρασία του σημείου δρόσου (Dp)

Τα παραπάνω θα τα σημειώσουν στον ψυχρομετρικό χάρτη  (βλ. πίσω όψη).

Στην συνέχεια θα περιγραφεί η διαδικασία:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………