| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  | ΒΑΘΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |
| ΕΤΟΣ: |  |  |
| ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |  |
| ΟΜΑΔΑ: |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |

## ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

- Κάντε τις συνδέσεις όπως φαίνεται στο σχήμα  9.

Σχήμα 9. Συνδεσμολογία ΣΑΕ θέσεως κλειστού βρόγχου.

- Βάλτε τον διακόπτη AUX στο ON.

- Ρυθμίστε το κέρδος του τελεστικού ενισχυτή στο 3 και του ενισχυτή ισχύος στο 4.

- Βάλτε τον διακόπτη HYD στο ΟΝ.

- Περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο εισόδου σε τυχαία θέση και παρατηρήστε πόσο γρήγορα περιστρέφεται ο άξονας του κινητήρα στην καινούρια θέση.

- Μετρήστε τις τάσεις Vin και Vout (στο μεσαίο του ποτενσιόμετρου ανατροφοδότησης) και παρατηρήστε εάν υπάρχει διαφορά και εξηγήστε γιατί.



- Ρυθμίστε το κέρδος του τελεστικού ενισχυτή στο 5 και περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο εισόδου σε τυχαία θέση. Παρατηρήστε πόσο γρήγορα ακολουθεί ο άξονας του κινητήρα την περιστροφή του ποτενσιόμετρου.

- Μετρήστε τις τάσεις Vin και Vout (στο μεσαίο του ποτενσιόμετρου ανατροφοδότησης) και παρατηρήστε εάν υπάρχει διαφορά και εξηγήστε γιατί.



- Ρυθμίστε το κέρδος του τελεστικού ενισχυτή στο 7 και περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο εισόδου σε τυχαία θέση. Απαντήστε στο ερώτημα γιατί το σύστημα βρίσκεται σε αστάθεια.



- Βάλτε τους διακόπτες HYD και AUX στο OFF.