Όπου υπάρχουν συκιές υπάρχει Ελλάδα.

8

Όπου προεξέχει το βουνό απ’ τη λέξη του

υπάρχει ποιητής. Η ηδονή δεν είναι αφαιρετέα.

Οδ. Ελύτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δεδομένου του οικονομικού μας συστήματος, οι επιλογές που βασίζονται σε χρηματοοικονομικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μηχανικό, επηρεάζονται από το σύστημα φορολόγησης, τις δυνατότητες μείωσης φορολογίας λόγω αποσβέσεων και τον πληθωρισμό. Στη συνέχεια εξετάζουμε συνοπτικώς τα θέματα αυτά, παραθέτοντας προηγουμένως ορισμένα βασικά στοιχεία Λογιστικής. Η «εμπλοκή» της Λογιστικής προκύπτει από την ανάγκη για μεθοδολογίες (1) ανάκτησης του κεφαλαίου που δεσμεύεται σε μία επένδυση, (2) συν-υπολογισμού της απομείωσης της αξίας των παραγωγικών μέσων και των περιουσιακών στοιχείων στη χρέωση των παραγόμενων προϊόντων, και (3) αντικειμενικής εκτίμησης του φορολογητέου ποσού. Στο Κεφάλαιο αυτό επίσης παρουσιάζονται οι βασικοί προβληματισμοί που αφορούν στην ανανέωση και αντικατάσταση εξοπλισμού.

8.1 Στοιχεία Λογιστικής

Η αναγκαιότητα για «ακριβείς» χρηματο-οικονομικές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων  ή εναλλακτικών επενδύσεων είναι προφανής. Η Λογιστική είναι μια διαδικασία ή μέθοδος καταγραφής, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, ώστε να απεικονίζεται «πιστά» η «πραγματική» κατάσταση μιας επιχείρησης ή μιας επενδυτικής δραστηριότητας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, που εν γένει αναφέρονται στο παρελθόν (είναι τα «πεπραγμένα»), ο επενδυτής ή ο επιχειρηματίας αξιολογεί τις ενδεχόμενες εξελίξεις και τις προσδοκώμενες αποτιμήσεις των επιπτώσεων τους. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης (δηλαδή, οι μέτοχοι των κεφαλαίων) διαφοροποιείται από την ίδια την επιχείρηση.

Συστατικά στοιχεία (ή εργαλεία) της Λογιστικής είναι: ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως (που αναφέρεται και ως Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων). Με τα   εργαλεία αυτά, καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται όλες οι ταμειακές εισροές και εκροές της επιχείρησης, οι οποίες παρουσιάζονται σε περιοδικές (συνήθως ετήσιες) εκθέσεις. Για ομοιομορφία στη μεθοδολογία, έχουν αναπτυχθεί Εθνικά Γενικά Λογιστικά Σχέδια, που αποβλέπουν « … (α) στην εξασφάλιση ομοιογενών, σαφών και ορθών στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών με την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων … και (β) στην καθιέρωση ενιαίου τύπου όλων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων».

Όπως είδαμε στα προηγούμενα  Κεφάλαια, η επιχείρηση μπορεί να εκληφθεί ως μια οικονομική δραστηριότητα, με εισροές και εκροές. Για την υλοποίηση της μετατροπής των εισροών σε εκροές, εξυπακούεται η ύπαρξη μιας αντίστροφης ροής χρημάτων: Από τους χρήστες του προϊόντος στην επιχείρηση και στη συνέχεια στους προμηθευτές των εισροών. Κατά τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλονται από περίοδο σε περίοδο η καθαρή περιουσία (καθαρή αξία) της επιχείρησης.

Στον  Πίνακα 8.1 παρατίθενται και επεξηγούνται ορισμένες βασικές έννοιες της Λογιστικής, από τη σκοπιά μιας επιχείρησης, εταιρίας ή οργανισμού. Το Ενεργητικό δείχνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (που δεν ταυτίζεται απαραίτητα με εκείνο των ιδιοκτητών της) και περιέχει τόσο την ακίνητη και κινητή περιουσία όσο και τις απαιτήσεις της επιχείρησης από τρίτους.

Η συνολική αυτή περιουσία έχει, προφανώς, συγκεκριμένη προέλευση –οφείλεται κάπου. Το Παθητικό δείχνει το που οφείλονται (πως προέκυψαν) τα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς όμως ακριβή συσχέτιση κάθε στοιχείου με την προέλευση. Π.χ. από τη σκοπιά της επιχείρησης, το αρχικό κεφάλαιο που έβαλαν οι ιδιοκτήτες για να τη δημιουργήσουν «οφείλεται» στους ιδιοκτήτες, χωρίς να διευκρινίζεται που ακριβώς έχει τοποθετηθεί, που «βρίσκεται» (σε κτίρια, σε μετρητά, ή στα έξοδα εγκατάστασης) σε κάποια  δεδομένη στιγμή. Ως εκ τούτου, η ισότητα

Ενεργητικό = Παθητικό				                       (8.1)

αποτελεί προϋπόθεση στη λογιστική καταγραφή των στοιχείων. Από τα  στοιχεία του Πίνακα 8.1 προκύπτουν  τα εξής:

Ενεργητικό, Ε =

=Πάγιο μείον αποσβέσεις +Τρέχον + Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις + Άλλα        (8.2)

Επίσης,

οπότε,	Ε = Καθαρή θέση + Υποχρεώσεις.

Παθητικό, Π = Ίδια Κεφάλαια + Υποχρεώσεις. 		    	             (8.3)

8.1.1 Ισολογισμός Επιχείρησης

Ο  ισολογισμός είναι ουσιαστικά ένας πίνακας όπου καταγράφονται λεπτομερώς το Ενεργητικό και το Παθητικό της επιχείρησης, όπως αυτά ισχύουν για μία συγκεκριμένη μέρα (συνήθως την 31ης Δεκεμβρίου). Πρόκειται για στιγμιαία «φωτογραφία» της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της οποίας η συνοπτική μορφή δείχνεται στο Σχήμα 8.1. Όλες οι ποσότητες εκφράζονται σε χρηματικές μονάδες.  Τα γενικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού δείχνονται στον Πίνακα 8.1, ενώ στον Πίνακα 8.2 δείχνεται ένα παράδειγμα.

| Πίνακας 8.1: Τα βασικά Στοιχεία του Ισολογισμού |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ε: Ενεργητικό (assets): |  | Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των απαιτήσεων της επιχείρησης. |
| Το Ενεργητικό κατηγοριοποιείται ως εξής: |  |  |
|  | Πάγιο (fixed assets): | Ενσώματες ακινητοποιήσεις: Στοιχεία που δεν είναι άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά (εργοστάσια, γήπεδα, μηχανές, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, κλπ), εκφρασμένα σε τρέχουσες λογιστικές αξίες (δηλαδή, αρχική δαπάνη απόκτησης μείον οι αποσβέσεις). Ασώματες ακινητοποιήσεις: Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης καθώς και άυλα στοιχεία (π.χ. δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, προνόμια, φήμη, παραχωρήσεις, κλπ.), που αποτιμούνται χρηματικά και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής. Εκφράζονται σε λογιστικές αξίες, θεωρώντας και αποσβέσεις. |
|  | Τρέχον ή κυκλοφορούν (current assets): | Περιουσιακά στοιχεία άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά. Αποθέματα (πρώτων υλών και προϊόντων). Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (π.χ. γραμμάτια). Διαθέσιμο αποταμιευτικό κεφάλαιο (μετρητά, καταθέσεις). |
|  | Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: | Απαιτήσεις από άλλες επιχειρήσεις (π.χ. μετοχές εταιρειών) και πιστωτές, γραμμάτια και επιταγές σε καθυστέρηση, κλπ. |
|  | Άλλα: | Προπληρωμές αμοιβών και ενοικίων και άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. |
| Π: Παθητικό (liabilities): |  | Το σύνολο των οφειλών ή υποχρεώσεων προς τους μετόχους (τους ιδιοκτήτες) της επιχείρησης και τους πιστωτές. |
| Το Παθητικό κατηγοριοποιείται ως εξής: |  |  |
|  | ΚΘ: Καθαρή Θέση ή Ίδια Κεφάλαια: | Κεφάλαιο Κ (capital stock): Οι αρχικές και οι επακόλουθες εισφορές των μετόχων ή των εταίρων |
|  |  | Αποθεματικό κεφάλαιο (retained earnings), AK: συσσωρευμένα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί, ούτε ενσωματωθεί στο κεφάλαιο, προκειμένου να επανεπενδυθούν. |
|  |  | Αποτελέσματα εις Νέο (ΑΝ): Το όφελος ή η ζημιά που προέκυψε από την προηγούμενη χρήση (λογιστική περίοδο). |
|  | Υποχρεώσεις , Υ (ή ξένο κεφάλαιο) | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (long–term liabilities), όπως δάνεια, εκδόσεις ομολογιών, κλπ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως χρέη προς προμηθευτές, πληρωτέα γραμμάτια, βραχυπρόθεσμα δάνεια, προκαταβολές πελατών, φορολογικές υποχρεώσεις, πληρωτέες εισφορές ή μερίσματα ή οφειλές. |

| # ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |  | # ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| --- | --- | --- |
| - Πάγιο μείον Αποσβέσεις |  | - Ίδια Κεφάλαια - Υποχρεώσεις (ξένα κεφάλαια) |
| - Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις |  |  |
| - Κυκλοφορούν Ενεργητικό |  | - Μακροπρόθεσμες - Βραχυπρόθεσμες |
| - Άλλα |  |  |

Σχήμα 8.1: Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποτίθεται ότι καλύπτονται από το κυκλοφορούν ενεργητικό (στοιχεία άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά). Η διαφορά {Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις} είναι ένα μέτρο της δυνατότητας  της επιχείρησης να καλύψει άμεσα άλλες υποχρεώσεις της και αναφέρεται ως Κεφάλαιο Κίνησης.

Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Η έννοια των αποσβέσεων θα παρουσιαστεί στην §8.2. Η φορολογική νομοθεσία εν γένει επιβάλλει την καταγραφή των αποσβέσεων στον ισολογισμό σε ετήσια βάση, οπότε εμφανίζονται συνήθως στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου).

| Πίνακας 8.2: Παράδειγμα Ισολογισμού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 Δεκεμβρίου 200Χ |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|  | Πάγιο |  | Ίδια Κεφάλαια |
|  | - Γη | 85.000 | - Μετοχικό 160.000 - Αποθεματικό 35.100 - Αποτελέσματα εις Νέον 4.900 # Υποσύνολο 200.000 |
|  | - Κτίρια και Εξοπλισμός Μείον Αποσβέσεις | 150.000 15.000 |  |
|  | Υποσύνολο Παγίων | 220.000 |  |
|  | Τρέχον - Μετρητά (καταθέσεις) - Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Αποθέματα πρώτων υλών - Αποθέματα έτοιμων προϊόντων Υποσύνολο | 7.500 5.000 12.500 17.000 42.000 | Υποχρεώσεις (ξένα κεφάλαια) Μακροπρόθεσμες - Ομόλογα (πληρωτέα σε 25 Χρόνια) 22.000 - Δάνεια 30.000 # Υποσύνολο 52.000 |
|  |  |  | Βραχυπρόθεσμες - Πληρωτέα γραμμάτια 39.000 - Οφειλόμενοι φόροι 12.000 - Άλλες οφειλές 6.000 Υποσύνολο 57.000 |
|  | Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (Μετοχές εταιριών) |  |  |
|  |  | 27.000 |  |
|  | Άλλο Προπληρωμές αμοιβών και ενοικίων | 20.000 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 309.000 |  | ΣΥΝΟΛΟ 309.000 |

8.1.2 Αποτελέσματα Χρήσης (Κατάσταση Εσόδων–Εξόδων)

Η διαχρονική πορεία της επιχείρησης δείχνεται με τις μεταβολές στα στοιχεία του ισολογισμού, ο οποίος συντάσσεται ανά περίοδο. Η περίοδος αυτή αναφέρεται ως διαχειριστική περίοδος ή περίοδος λογιστικής χρήσης. Μεταξύ δύο περιόδων Ν και Ν+1, η μεταβολή Δ(Ε) στο Ενεργητικό μπορεί να προέλθει από μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων (της καθαρής θέσης) ή και των υποχρεώσεων. Έχουμε λοιπόν,

Το ποσό ΑΝΝ  είναι το Αποτέλεσμα εις Νέον για την περίοδο Ν. Πρόκειται για τη ζημιά ή το όφελος που προέκυψε από τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην περίοδο Ν. Έχουμε λοιπόν, για την περίοδο Ν,

(ΕΝ+1 – ΕΝ) = Δ(Ε) = (ΚΘΝ+1 – ΚΘΝ) + (ΥΝ+1 - ΥΝ)  	ή

Δ(Ε) = (ΚΝ+1 – ΚΝ) + (ΑΚΝ+1– ΑΚΝ) + ΑΝΝ +(ΥΝ+1 - ΥΝ)	   	              (8.4)

Αποτέλεσμα Χρήσης (ή Εκμετάλλευσης) = Έσοδα  – Δαπάνες                (8.5)

Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, που μπορεί να είναι θετικό (κέρδος) ή αρνητικό (ζημιά), δείχνεται στην κατάσταση εσόδων-εξόδων η οποία  δίνει συνοπτικές πληροφορίες για την «κίνηση» της επιχείρησης και τη μεταβολή των στοιχείων της στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (π.χ. ενός μήνα ή ενός έτους). Πρόκειται για  μια έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων μεταξύ δύο διαδοχικών ισολογισμών. Τα βασικά στοιχεία της κατάστασης αυτής είναι τα εξής:

- Μικτά Έσοδα από πωλήσεις των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (κύκλος εργασιών,  μικτό εισόδημα)

  - Μείον άμεσες δαπάνες παραγωγής (κόστος πωλήσεων), όπως για πρώτες ύλες, μισθούς κλπ.

- Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (μικτά κέρδη ή ζημιές)

  - Μείον έμμεσα έξοδα παραγωγής των προϊόντων, όπως:

      - Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

      - Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη

      - Έξοδα διάθεσης, διαφήμισης, κλπ.

- Πλέον χρηματοοικονομικά έσοδα (π.χ. πιστωτικοί τόκοι ή έσοδα από χρεόγραφα) ή μείον χρηματοοικονομικά έξοδα (π.χ. χρεωστικοί τόκοι)

- Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

  - Μείον αποσβέσεις παγίων

- Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων

  - Μείον φόροι

- Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της περιόδου.

Αν υπάρχουν έκτακτα αποτελέσματα από έκτακτα γεγονότα, προστίθενται στα παραπάνω. Τα αποτελέσματα χρήσης πολλών περιόδων είναι το άθροισμα των εσόδων όλων των περιόδων μείον το αντίστοιχο άθροισμα των εξόδων. Στον Πίνακα 8.3 δείχνεται ένα απλοποιημένο παράδειγμα Αποτελεσμάτων Χρήσης (κατάστασης εσόδων-εξόδων).

| Πίνακας 8.3: Παράδειγμα Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ |  |  |
| # Εισόδημα από Διάθεση Προϊόντων (Ε) - Μικτά Έσοδα από Πωλήσεις - Δαπάνες Παραγωγής Προϊόντων Μικτά Κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) (ΜΚ) | 22850 13750 | 9100 |
| # Έμμεσες Δαπάνες (ΕΔ) - Ενοίκια - Έξοδα Διάθεσης και Διαφήμισης - Ασφάλειες - Χρεωστικοί Τόκοι Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (ΟΑΕ=ΜΚ-ΕΔ) | 1520 850 100 30 2500 | 6600 |
| # Μείον Αποσβέσεις (Α) Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων Μείον φόροι (Φ) | 450 6150 1250 |  |
| # Καθαρά Αποτελέσματα της Περιόδου | 4900 |  |

Τα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου καταγράφονται στον Ισολογισμό ως Αποτελέσματα εις Νέον. Αν είναι θετικά, αυξάνει το Παθητικό. Όμως, το περιοδικό αυτό όφελος διατέθηκε σε πάγια, ή σε πρώτες ύλες, ή σε κάποιο άλλο στοιχείο του Ενεργητικού, εξισορροπώντας έτσι το Ενεργητικό με το Παθητικό.

Σημειώνεται ότι το τοκοχρεολύσιο ενός δανείου, δηλαδή το γινόμενο {Αρχική Δαπάνη}×{Συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου}, περιλαμβάνει και την απόσβεση και τους τόκους, που όμως διαχωρίζονται στην καταγραφή τους. Η τρέχουσα λογιστική αξία των παγίων (δηλαδή, η δαπάνη απόκτησης μειωμένη κατά την απόσβεση), εμφανίζεται ως πάγιο στο Ενεργητικό, ενώ  οι οφειλόμενοι τόκοι και το υπόλοιπο του κεφαλαίου στο Παθητικό ως υποχρέωση. Στην κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, οι τόκοι εμφανίζονται ως χρηματο-οικονομικά έξοδα και η αποπληρωμή του κεφαλαίου ως απόσβεση.

8.1.3 Χρηματοοικονομικοί  Δείκτες

H διαχρονική χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης ενδιαφέρει άμεσα πολλούς παράγοντες, όπως επενδυτές, μετόχους, δανειστές, κρατικούς ελεγκτικούς φορείς, τη διοίκηση της επιχείρησης, κλπ. Καθένας όμως αποτιμά τη επίδοση από τη δική του σκοπιά με τα δικά του κριτήρια. Π.χ. η Διοίκηση ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ως ενιαίου συστήματος, την επενδυτική πολιτική, την εξασφάλιση κεφαλαίων, κλπ. Οι δανειστές επιθυμούν να καλύπτονται οι υποχρεώσεις ων και να υπάρχει ικανοποιητική μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων.

Στο Κεφάλαιο 1 είδαμε ότι κάθε κριτήριο σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ενώ είναι επιθυμητή η διαμόρφωση αποτελεσματικών δεικτών για έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων. Δεδομένων συνεπώς των ποικίλων στόχων και κριτηρίων, είναι αναμενόμενο να έχουν διαμορφωθεί και να χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες της επίδοσης της επιχείρησης [40]. Οι δείκτες  μπορεί, εν γένει, να αφορούν στην επιχείρηση, ως ενιαίο σύστημα, ή στα επί μέρους τμήματά της (υποσυστήματα), μέχρι του επιπέδου του εργαζόμενου. Η ΚΠΑ και το ΕΠΑ αποτελούν δείκτες της οικονομικής βιωσιμότητας μιας δραστηριότητας.  Στην παρούσα παράγραφο  βλέπουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα πιο λεπτομερώς και μόνο από την χρηματοοικονομική σκοπιά, εξετάζοντας δείκτες η τιμή των οποίων υποδεικνύει δράσεις και διαμόρφωση πορείας από τους ενδιαφερόμενους. Η υπόδειξη δράσης προϋποθέτει την ύπαρξη αποδεκτών προτύπων ή επιθυμητών ορίων τιμών για τους διάφορους δείκτες (ο αναγνώστης παραπέμπεται σε σχετικά βιβλία για ενημέρωση ως προς τα όρια αυτά και τη σημασία τους).

Οι  δείκτες της χρηματοοικονομικής επίδοσης είναι κατά βάση λόγοι φυσικών  ή/και  λογιστικών μεγεθών.  Εδώ αναφέρονται μόνο μερικοί, ενδεικτικά, και μάλιστα χωρίς ανάλυση. Επισημαίνεται ότι η αξιοπιστία των λογιστικών μεγεθών, ως ενδείξεις των πραγματικών, είναι περιορισμένη λόγω των (νόμιμων) λογιστικών περιθωρίων στις εκτιμήσεις μεγεθών. Για παράδειγμα, η αξία των εσόδων από πωλήσεις μπορεί να εμπεριέχει ή όχι τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, ενώ το μέγεθος του Ενεργητικού και των Παγίων επηρεάζεται από τη μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων.

8.1.3.1 Δείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων

Η διάρθρωση των κεφαλαίων χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δείχνει τη δυνατότητα  κάλυψης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Λογικά αναμένεται τα πάγια στοιχεία (ακίνητα, εξοπλισμός, κλπ) να καλύπτονται κυρίως από τα ίδια κεφάλαια, έτσι ώστε  η διακινδύνευση να «επιβαρύνει» κυρίως τους ιδιοκτήτες και όχι τους δανειστές. Αν όμως η απόδοση των κεφαλαίων υπερέχει του κόστους δανεισμού, η πίεση αυτή ατονεί. Μάλιστα δε, οι μεγάλες και «εύρωστες» επιχειρήσεις τείνουν να στηρίζονται, περισσότερο από τις μικρές, σε μακροχρόνιο δανεισμό. Άλλωστε, και η αξιοπιστία τους έναντι των χρηματοδοτικών φορέων είναι μεγαλύτερη.  Τρεις βασικοί δείκτες είναι οι εξής:

1.  (Ίδια Κεφάλαια)/(Ενεργητικό)

2.  (Ίδια Κεφάλαια)/(Ξένα Κεφάλαια)

3.  (Ίδια Κεφάλαια)/(Πάγια).

Καθώς η τιμή των δεικτών αυτών αυξάνει, υποδηλώνεται αυξημένη στήριξη σε ίδια κεφάλαια και μειωμένη σε δανεισμό. Ο επόμενος δείκτης αφορά τους δανειστές της επιχείρησης που επιθυμούν εξασφάλιση των τόκων από τα κέρδη.

4.  (Κέρδη προ Τόκων και Φόρων) /(Καταβαλλόμενοι Τόκοι).

8.1.3.2  Δείκτες Ρευστότητας

Η δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, εκφράζεται από τους παρακάτω δείκτες:

1. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας:

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)

2. Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας: (Διαθέσιμα) / (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις).

8.1.3.3  Δείκτες  Δραστηριότητας

Οι δείκτες αυτοί (εδώ αναφέρονται μόνο δύο) υποδηλώνουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στη διαχείριση των πόρων της μέσα σε μια περίοδο χρήσης.

1. Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού: (Καθαρές Πωλήσεις) / (Σύνολο Ενεργητικού

2.  Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων:

(Κόστος Πωληθέντων) / (Μέσο Απόθεμα  Περιόδου)

Ο πρώτος δείκτης εκφράζει την ένταση και το ρυθμό εκμετάλλευσης του ενεργητικού και μετατροπής του σε  μετρητά, ενώ ο δεύτερος  το ρυθμό ανανέωσης των αποθεμάτων.

8.1.3.4  Δείκτες  Αποδοτικότητας

Η   κερδοφορική επίδοση  της επιχείρησης (ή η απόδοση των επενδύσεων σ’ αυτή), θεωρούμενη ως σύστημα και χωρίς διερεύνηση της επίδοσης των  φυσικών υποσυστημάτων της, εκφράζεται με διάφορους δείκτες. Αναφέρονται δύο:

- Δείκτης  Μικτού Κέρδους:  (Μικτά Κέρδη) / (Καθαρά Έσοδα από Πωλήσεις)

- Δείκτης Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων: (Καθαρά Κέρδη)/( Ίδια Κεφάλαια).

#### 8.1.3.5 Δείκτες  Επενδύσεων-Μετοχών

Για κάθε επενδυτή σε μετοχικούς τίτλους, έχει σημασία η  απόδοση ανά μετοχή. Αναφέρονται οι εξής δείκτες:

1. Κέρδη ανά Μετοχή: Καθαρά Κέρδη /Αριθμός Μετοχών

2. Ρ/Ε (Price/Earning ratio): Τρέχουσα Αξία Μετοχής / Κέρδη ανά Μετοχή.

  - Απομείωση Αξίας και Απόσβεση

    - Απομείωση Αξίας

Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, όπως π.χ. ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα κτίρια,  υφίστανται απομείωση της αξίας τους (απαξίωση, υποτίμηση) με την πάροδο του χρόνου (όχι αναγκαστικά --ή μόνον-- της αγοραίας τιμής τους), σε ορισμένες δε περιπτώσεις, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται. Η διαπιστούμενη  αυτή μείωση της αξίας θα πρέπει να χρεωθεί στο παραγόμενο προϊόν, ενώ ταυτόχρονα  πρέπει να καταγράφεται στο Ενεργητικό ως μείωση της αξίας των παγίων, τουλάχιστον για φορολογικούς λόγους. Πρακτικά, η  επιβάρυνση του κόστους παραγωγής αποσκοπεί σε  ανάκτηση του κεφαλαίου που δεσμεύτηκε για την απόκτησή του στοιχείου (π.χ. για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων, αν το κεφάλαιο προήλθε από δάνειο), ή σε συγκέντρωση κεφαλαίου για αντικατάσταση του στοιχείου όταν αυτό καταστεί οικονομικά συμφέρον.

Η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων οφείλεται σε διάφορους λόγους και μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως:

Φυσική Απομείωση, λόγω φυσικής φθοράς από τη χρήση ή τη γήρανση ή άλλους λόγους. Αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης και αυξημένο κόστος συντήρησης και λειτουργίας (έναντι ενός καινούργιου στοιχείου).

Λειτουργική Απομείωση: Η ανάγκη για το περιουσιακό στοιχείο, π.χ. ενός μηχανήματος, και συνεπώς η χρησιμότητά του, μειώνεται, είτε διότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερο μηχάνημα (για αύξηση παραγωγής) ή διότι η ζήτηση για το παραγόμενο προϊόν μειώθηκε.

Τεχνολογική Απομείωση,  λόγω εισαγωγής νέας τεχνολογίας (στα υλικά, στις διαδικασίες παραγωγής, στην απόδοση). Στους Η/Υ η τεχνολογική απομείωση είναι αισθητή καθώς ένας Η/Υ αξίας €3000 μπορεί να καταστεί «άχρηστος» σε δύο ή τρία χρόνια (στο διάστημα αυτό η αξία του μηδενίζεται).

Απομείωση λόγω Αλλαγής στην Τιμή: Αύξηση της δαπάνης αντικατάστασης σημαίνει μέριμνα για αυξημένη χρέωση της παραγωγής ή, με άλλα λόγια, μεγαλύτερης σχετικής μείωσης της αξίας. Η μείωση όμως αυτής της μορφής δεν αναγνωρίζεται κατά κανόνα από την Εφορία ως δαπάνη προς μείωση των καθαρών εσόδων.

Παράδειγμα 8.1

Ένας βιοτέχνης αγόρασε προς € 90,000 μια μηχανή για παραγωγή εξαρτημάτων κάποιου προϊόντος. Η τιμή πώλησης τους είναι €1500 ανά 1000 εξαρτήματα και καθορίζεται από την  αγορά. Τα συνολικά έξοδα πλην της δαπάνης της μηχανής και της εργασίας για την παραγωγή 1000 εξαρτημάτων είναι € 600. Με προσωπική εργασία 300 ημερών το χρόνο, ο βιοτέχνης παράγει 150,000 εξαρτήματα.

Υπολογίζοντας ένα καθαρό κέρδος 1500-600 = 900 ανά 1000 εξαρτήματα, ο βιοτέχνης ξοδεύει κάθε χρόνο, για να ζήσει, 900×150 =135000. Σε 3 χρόνια, όμως,  η μηχανή υφίσταται φυσιολογική φθορά και παύει να λειτουργεί, οπότε η παραγωγή μηδενίζεται.  Τα € 90,000 του βιοτέχνη δεν υπάρχουν και ο βιοτέχνης αναρωτιέται. τι λάθος έχει κάνει.

Ανάλυση

Για την παραγωγή απαιτούνται, όχι μόνο τα € 600 ανά χιλιάδα, αλλά η εργασία και η μηχανή (δηλαδή, η δαπάνη των € 90,000). Σε 3 χρόνια παράγονται 450,000 εξαρτήματα και, αφού αχρηστεύεται φυσιολογικά η μηχανή, σημαίνει ότι τα εξαρτήματα "έφαγαν" την αρχική δαπάνη των 90,000. Κάθε χιλιάδα εξαρτημάτων «έφαγε» 90,000/450 = 200 € από το αρχικό κεφάλαιο του βιοτέχνη. Άσχετα με το ποιος θα πληρώσει αυτό το "κόστος" που ανάγεται στην αρχική δαπάνη, είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί. Ο βιοτέχνης  το αγνόησε και έτσι «έφαγε» σε 3 χρόνια το  κεφάλαιο των  90,000.

Για να αντικαταστήσει τη μηχανή σε 3 χρόνια, ο βιοτέχνης έπρεπε να αποταμιεύει ετησίως ένα ποσό πού σε 3 χρόνια θα ήταν αρκετό για μια άλλη μηχανή. Αυτό συνεπάγεται επιβάρυνση της τιμής διάθεσης του προϊόντος ή (αν δεν πρόκειται για μονοπώλιο και η τιμή είναι δεδομένη) μείωση των καθαρών εσόδων. Εν προκειμένω (και αγνοώντας προς στιγμή τη διαχρονική αξία του χρήματος), έπρεπε να αποταμιεύονται ετησίως 30,000. Άρα, τα διαθέσιμα για να ζήσει θα ήταν 105000 και όχι 135000.

Σε περίπτωση που γίνουν δαπάνες για συντήρηση ή βελτίωση ενός περιουσιακού στοιχείου, αυξάνει η αξία του (αποτυπώνεται στα πάγια),  υποκείμενη σε απόσβεση. Υπάρχουν όμως και περιουσιακά στοιχεία, όπως η γη και διάφορα συλλεκτικής αξίας αντικείμενα, των οποίων η αξία, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν μειώνεται με το χρόνο αλλά αυξάνει (ανατίμηση, appreciation). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγραφή της αύξησης της αξίας στο Ενεργητικό είναι επιθυμητή από τον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεωτική για φορολογικούς λόγους.

Σχετικά με την απομείωση και την αντίστοιχη επιβάρυνση της παραγωγής, ένα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει όταν υπάρχουν επιδοτήσεις είναι το εξής: Έστω ότι  η Αρχική Δαπάνη (ΑΔ) για την απόκτηση ενός στοιχείου καλύφθηκε κατά α% από την επιχείρηση και κατά (1-α)% από δωρεά ή κρατική επιδότηση. Ποιο ποσό θα πρέπει να αφορά η μέριμνα για ανάκτηση του κεφαλαίου; Το σύνολο της ΑΔ ή μόνο το ποσό α×ΑΔ που κατέβαλε ο ιδιοκτήτης; Το θέμα έχει ποικίλες προεκτάσεις, πολιτικές και κοινωνικές [35].

Εξάντληση πόρων (depletion). Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που υφίστανται απομείωση και των φυσικών πόρων που υφίστανται εξάντληση. Όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι ένα κοίτασμα πετρελαίου ή νερού, η άντληση μειώνει την αξία του κοιτάσματος. Υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.  Κατά κανόνα, οι διατάξεις είναι αντίθετες με τη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς διαμορφώνονται από τη σκοπιά αυτών που επιδιώκουν μεγιστοποίηση των κερδών.

Ειδικές διευκολύνσεις: Ενίοτε, προκειμένου να υλοποιηθούν αναγκαίες επενδύσεις, η κυβέρνηση προσφέρει, ως κίνητρο, τη πλήρη απόσβεση των επενδύσεων εντός 1 ή 2 ή 3 ετών. Αυτό έχει συμβεί  π.χ. προκειμένου περί επενδύσεων σε ακριτικές περιοχές, για δαπανηρά έργα  προστασίας του περιβάλλοντος, ή για ερευνητικές δαπάνες.

8.2.2  Απόσβεση

Η απόσβεση είναι μια λογιστική πράξη που εκφράζει το γεγονός της απομείωσης της αξίας. Ο όρος «απόσβεση» συχνά αποδίδεται στο ποσό της απομείωσης, αναφέρεται δε και ως υποτίμηση. Η λογιστική αυτή μείωση σπάνια ταυτίζεται με την πραγματική μείωση της αξίας, η οποία διαπιστώνεται μόνο στην αγορά (υπάρχει αξία για το παλιό μηχάνημα μόνον εφόσον κάποιος την προσφέρει για την αγορά του).

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τον υπολογισμό της περιοδικής (κατά κανόνα ετήσιας) απόσβεσης, οι οποίες εκφράζονται με συγκεκριμένες και απλές εμπειρικές και αναλυτικές συναρτήσεις. Οι διαφορές μεταξύ τους ανάγονται στις εξής ιδιότητες:

- Το ρυθμό επανάκτησης της επένδυσης (δηλαδή, των δεσμευμένων μετρητών) ή τον τρόπο κατανομής της απόσβεσης στη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου

- Την ευκολία στους υπολογισμούς

- Τη διατήρηση της λογιστικής αξίας κάτω από την πραγματική

- Την αξιοποίηση (εκμετάλλευση) των κατά περίπτωση φορολογικών διατάξεων.

Ορίζουμε τα εξής:

Κ0 = αρχική αξία (δαπάνη απόκτησης) του περιουσιακού στοιχείου

ΚΤ = τελική αξία του στοιχείου στο τέλος της «ζωής» του (τιμή διάσωσης)

Ν = διάρκεια ζωής του στοιχείου, συνήθως σε έτη (για ορισμένες μηχανές, μπορεί να είναι σε ώρες)

Κκ = λογιστική αξία του στοιχείου στο τέλος της περιόδου κ

Ακ = απόσβεση για την περίοδο κ

Α = συνολική απόσβεση = Κ0 - ΚΤ

Με βάση τα παραπάνω, και εφόσον οι οικονομικές ποσότητες είναι εκφρασμένες σε Παρούσες Αξίες, έχουμε:

Α= κ = 1ΝΑκ= Κ0 – ΚΤ = Συνολική απόσβεση Ν περιόδων                     (8.6)

Κt = Κ0 - κ = 1tΑκ = Λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου t                      (8.7)

Αν οι ποσότητες Κi και Αi δεν είναι σε παρούσες αξίες, τα αθροίσματα των Σχέσεων (8.6) και (8.7) πρέπει να επαναδιατυπωθούν με χρήση των σχέσεων ανατοκισμού του Κεφαλαίου 4.

8.2.3  Μέθοδοι Απόσβεσης

Οι μέθοδοι απόσβεσης ποικίλουν από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το στοιχείο του οποίου η αξία απομειώνεται. Οι κυριότερες μέθοδοι απόσβεσης δείχνονται παρακάτω.

8.2.3.1 Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης

Υποθέτοντας σταθερή απόσβεση για κάθε περίοδο, η προς απόσβεση αξία Α = Κ0 - ΚΤ  κατανέμεται σε Ν ίσα μέρη, οπότε:

Ακ = {Κ0 – ΚΤ}/Ν                               			     (8.8)

Πρόκειται για την απλούστερη μέθοδο απόσβεσης και αγνοούμε πλήρως τη διαχρονική αξία του χρήματος. Η επίπτωση του μηδενισμού του ΕΚ του χρήματος θα πρέπει να ελέγχεται (όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές των Ακ και του ΕΚ του χρήματος, τόσο πιο αναγκαίος είναι ο αυτός έλεγχος).

      - Μέθοδος του Αθροίσματος των Περιόδων

Με στόχο την ταχύτερη καταγραφή της απομείωσης της αξίας, που συνεπάγεται μεγαλύτερη περιοδική απόσβεση στα πρώτα χρόνια και μικρότερη στα τελευταία, ορίζουμε την απόσβεση της περιόδου κ ως εξής:

Ακ = N−(κ−1)1+2+...+N(Κ0 – ΚΤ) = N−κ+1Ν(Ν+1)/2(Κ0 – ΚΤ)	           	    (8.9)

Ο αριθμητής Ν-(κ-1) = Ν-κ+1 αντιστοιχεί στις περιόδους που απομένουν, μαζί με την περίοδο κ. Ο παρονομαστής είναι το άθροισμα όλων των περιόδων. Όπως στην προηγούμενη μέθοδο, θεωρούμε ασήμαντη τη διαχρονική μεταβολή της αξίας του χρήματος.

8.2.3.3  Μέθοδος του Μειούμενου Υπολοίπου

Στόχος της μεθόδου, όπως και της προηγούμενης, είναι η μεγαλύτερη απόσβεση στα πρώτα χρόνια της ζωής του στοιχείου. Η απομείωση γίνεται με ένα σταθερό ρυθμός απόσβεσης d, για κάθε περίοδο, και προϋποθέτει ΚΤ ¹ 0. Δεδομένης της τελικής αξίας ΚΤ, ο ρυθμός d πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση:

ΚΤ = Κ0 (1 – d)N

οπότε,    	                     	d = 1 – (KT/K0)1/N  				               (8.10)

Η απόσβεση στην περίοδο κ θα είναι:

Ακ = d K0 (1 – d)k – 1		            	       	               (8.11)

και μειώνεται καθώς το κ αυξάνει. Η λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου  t θα είναι

Κt = Κ0 (1 – d)t.						   (8.12)

Παραλλαγές της μεθόδου αυτής αποτελούν οι θεωρήσεις σταθερών ρυθμών d  ίσων με 2/Ν  (μέθοδος διπλής μείωσης του υπολοίπου) , με 1.75/Ν  ή  με 1.5/Ν.

8.2.3.4  Μέθοδοι Τοκοχρεολυτικής Απόσβεσης και Εξοφλητικού Αποθέματος

Στις παραπάνω μεθόδους αγνοήσαμε τη διαχρονική αξία του χρήματος και το ευκαιριακό κόστος (ΕΚ) των χρημάτων που δεσμεύονται  στο περιουσιακό στοιχείο, είτε αυτά προέρχεται από δάνειο ή από ίδια κεφάλαια. Στον υπολογισμό της δαπάνης (επιβάρυνσης) για το παραγόμενο προϊόν, εκτός της απόσβεσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ευκαιριακό κόστος του δεσμευμένου κεφαλαίου.

Αν στην αρχή της περιόδου  t η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι Κt-1, τότε, διατηρώντας το στοιχείο για μια περίοδο ακόμη, επιβαρυνόμαστε αφενός μεν με την απόσβεση Αt = Kt-1 – Kt, αφετέρου δε με ένα κόστος κεφαλαίου r×Kt-1, όπου r το ΕΚ των δεσμευμένων χρημάτων.

Αν είχαμε χρησιμοποιήσει τους τύπους ανατοκισμού του Κεφαλαίου 4, για μετατροπή των Κ0 και ΚΤ σε ισοδύναμα περιοδικά (π.χ. ετήσια) ποσά, το Ισοδύναμο Περιοδικό Κόστος, ΙΠΚ, που περιλαμβάνει τόκους και κεφάλαιο, θα ήταν:

ΙΠΚ = Κ0(R/P)rN ─ ΚT(R/F)rN   		               (8.13)

Εισάγοντας τις σχέσεις (R/P)rN = r(1+r)N(1+r)N−1 και  (R/F)rN   = r(1+r)N−1 έχουμε:

ΙΠΚ = Κ0 (R/P)rN – ΚΤ [(R/P)rN- r] =

= (Κ0 – ΚΤ) (R/P)rN + r×ΚΤ		                           (8.14)

H Σχέση (8.14) εκφράζει την τοκοχρεολυτική απόσβεση, η οποία περιλαμβάνει το κόστος του κεφαλαίου. Στη Σχέση αυτή, ο όρος (R/P)rN μπορεί να προσεγγιστεί ως εξής:

(R/P)rN=r(r+1)N(1+r)N−1≈1N + r2 = 2+Nr2N,

οπότε προσεγγιστικά έχουμε:

ΙΠΚ = (Κ0 – ΚΤ) 2+Nr2N + rΚΤ

ή

ΙΠΚ = K0−KTN+K0+KT2 r		                           (8.15)

Ο πρώτος όρος του δεξιού μέρους της Σχέσης (8.15) εκφράζει μια σταθερή απόσβεση, όπως η Σχέση (8.8). Ο δεύτερος όρος εκφράζει το μέσο ευκαιριακό κόστος κεφαλαίου για τις Ν περιόδους. Αν r = 0, η Σχέση (8.15) ισοδυναμεί με την (8.8).

Αν γνωρίζαμε το μελλοντικό ποσό Φ που θα απαιτηθεί σε Ν περιόδους για αντικατάσταση του περιουσιακού στοιχείου, τότε, το Ισοδύναμο Περιοδικό Ποσό (ΙΠΠ), που θα έπρεπε να «επενδύεται» (δεσμεύεται) για Ν περιόδους προκειμένου να συγκεντρωθεί το αναγκαίο ποσό {Φ – ΚΤ}, θα ήταν:

ΙΠΠ = (Φ – ΚΤ) (R/F)rN			          		   (8.16)

Η Σχέση (8.16) εκφράζει την απόσβεση της μεθόδου εξοφλητικού αποθέματος και περιλαμβάνει τόκους και κεφάλαιο.

Για εκτίμηση της απόσβεσης και της λογιστικής αξίας σε κάθε  περίοδο, επανερχόμαστε στη Σχέση (8.13) όπου,  η ροή του Σχήματος 8.2α  μετατρέπεται στην ισοδύναμη ροή του Σχήματος 8.2β. Η παρούσα αξία των Ν ισοδύναμων ποσών Θ θα είναι ίση με Κ0 – ΚΤ(P/F)rN  αλλά και ίση με Θ(P/R)rN.

ΚΤ

1     2                              Ν	        1      2        3                                              Ν

Κ0                                                                                                     Θ=ΙΠΚ

Σχήμα 8.2α				Σχήμα 8.2β

Σχήμα 8.2: Ροή μετρητών της μεθόδου εξοφλητικού αποθέματος

Η λογιστική αξία στο τέλος της 1ης περιόδου θα είναι:

Κ1 = Κ0(1 + r)1 – Θ

Στο τέλος της 4ης περιόδου, η λογιστική αξία θα είναι:

Κ4 = Κ0(1 + r)4 – [Θ(1 + r)3 + Θ(1 + r)2 + Θ(1 + r) + Θ]

Συνεπώς,

{Συνολική απόσβεση

στο τέλος της περιόδου t} = Θ+Θ(1 + r) + Θ(1 + r)2 + …. + Θ(1 + r)t	   (8.17)

οπότε η λογιστική αξία θα είναι

Κt = Κ0(1 + r)t – [Θ+ Θ(1 + r) + Θ(1 + r)2 + … + Θ(1 + r)t].	               (8.18)

Παράδειγμα 8.2

Για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί μια τεχνική εταιρεία δίνονται τα εξής στοιχεία:

Κ0 = €  600´103            	ΚΤ = €100´103

Ν = 5 χρόνια			r = 8%

Για κάθε μία από τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν παραπάνω,  να υπολογιστεί η ετήσια απόσβεση, η λογιστική αξία στο τέλος κάθε έτους, και η παρούσα αξία της συνολικής απόσβεσης.

α. Σταθερή Απόσβεση

Ακ = 600−1005´103 = 100´103 , για κ= 1, 2, ..., 5.

K0 = 600´103  	K1 = 500´103  		K2 = 400´103  		K3 = 300´103 		K4 = 200´103  		K5 = 100´103

ΠΑ αποσβέσεων =100´103 (P/R)8%5 = 				=100´103´3.993 = 399.3´103

Ακ=100

β. Άθροισμα Ετών Λειτουργίας

|  |  |  | Κ0 = 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1 = 500´103(5/15) | = 166.67´103 |  | Κ1 = (600 – 166.67) ´103 = 433.33´103 |
| Α2 = 500´103(4/15) | = 133.33´103 |  | Κ2 = (433.33 – 133.33) ´103 = 300´103 |
| Α3 = 500´103(3/15) | = 100.00´103 |  | Κ3 = (300.00 – 100.00) ´103 = 200´103 |
| Α4 = 500´103(2/15) | = 66.67´103 |  | Κ4 = (200.00 – 66.67) ´103 = 133.33´103 |
| Α5 = 500´103(1/15) | = 33.33´103 |  | Κ5 = (133.33 – 33.33) ´103 = 100´103 |
| Σύνολο | = 500´103 |  |  |

ΠΑ αποσβέσεων = {166.67(1.08)-1 + 133.33(1.08)-2 + … + 33.33(1.08)-5}´103= 419.7´103

γ. Μέθοδος Μειούμενου Υπολοίπου

| Έχουμε d =1–(100/600)1/5 =1– 0.7= 0.3 και ακολουθούμε τις Σχέσεις (11) και (12). K0 = 600.00´103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A1 = 0.3´600´103´(0.7)0 | = 180.00´103 | K1 = 420.00´103 |
| A2 = 180´103´(0.7)1 | = 126.00´103 | K2 = 294.00´103 |
| A3 = 180´103´(0.7)2 | = 88.20´103 | K3 = 205.80´103 |
| A4 = 180´103´(0.7)3 | = 61.74´103 | K4 = 144.10´103 |
| A5 = 180´103´(0.7)4 | = 43.22´103 | K5 = 100.00´103 |
| Σύνολο Απόσβεσης | = 499.96´103 |  |

ΠΑαποσβέσεων = κ=15Ακ(1.08)−κ = 419.50´103.

Παρατηρούμε ότι η παρούσα αξία των αποσβέσεων είναι σχεδόν ίδια με εκείνη της προηγούμενης μεθόδου αλλά μεγαλύτερη από εκείνη της σταθερής απόσβεσης –όπως αναμενόταν. Επίσης όπως αναμενόταν, η ΠΑ των αποσβέσεων είναι μικρότερη από το ονομαστικό άθροισμα των ετησίων αποσβέσεων.

δ. Τοκοχρεολυτική Απόσβεση

Από τις Σχέσεις (8.13), (8.17) και (8.18) έχουμε (όλα τα ποσά είναι σε €´103):

ΙΠΚ={600(R/P)8%5-100(R/F)8%5}={600(0.2505)–100(0.1705)=133.25.

K1=600(1.08)–133.25 =514.75, οπότε Α1= (600-514.75)=85.25 	    Α1=85.25

K2=600(1.08)2–133.25{1 + (1.08)}= 422.68,  οπότε 			   Α2= 92.07

K3 = 600(1.08)3 – 133.25{1 + (1.08) + (1.08)2}= 323.24,      	   Α3= 99.44

K4=600(1.08)4–133.25{1+(1.08)+(1.08)2+(1.08)3}=215.85,  	   Α4=107.39

K5=600(1.08)5–133.25{1+(1.08)+(1.08)2 +(1.08)3+(1.08)4}=100.00,  Α5=115.85.

Ονομαστικό σύνολο αποσβέσεων= {85.25+92.07+ . . . + 115.85}´103= 500´103.

ΠΑαποσβέσεων = 133.25´103(P/R)8%5 = 133.25´103´3.993 = 532.06´103.

ΠΑ του ΚΤ = 100´103(P/F)8%5 = 68.06´103.

Άρα,  συνολική ΠΑ = (532.06 + 68.06)´103 = 600´103 (δηλαδή, η αρχική αξία Κ0).

Στο Σχήμα 8.3 δείχνεται η διακύμανση της απόσβεσης και στο 8.4 η διακύμανση της λογιστικής αξίας για τις διάφορες μεθόδους απόσβεσης. Παρατηρούμε ότι η ετήσια απόσβεση της τοκοχρεολυτικής μεθόδου αυξάνει από περίοδο σε περίοδο ενώ στις μεθόδους του αθροίσματος ετών λειτουργίας και του μειούμενου υπολοίπου μειώνεται. Αν r=0, η τοκοχρεολυτική απόσβεση ισοδυναμεί με τη σταθερή.  Εφόσον η απόσβεση μειώνει το φορολογητέο εισόδημα, όσο ταχύτερα γίνεται η απόσβεση τόσο μεγαλύτερο το όφελος της επιχείρησης.

Σχήμα 8.3: Διακύμανση απόσβεσης για διάφορες μεθόδους υπολογισμού της

(Παράδειγμα  8.2)

Σχήμα 8.4:: Διακύμανση της λογιστικής αξίας (Παράδειγμα 8.2)

8.3  H Θεώρηση της Φορολογίας και του Πληθωρισμού

8.3.1 Φορολογία

Στο παρόν εδάφιο γίνεται απλή μνεία της φορολογίας εισοδήματος και της επίπτωσης των αποσβέσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση του αναγνώστη ως προς τη σημασία της στις οικονομικές αξιολογήσεις. Δεν πρόκειται περί επαρκούς παρουσίασης του θέματος.

To καθαρό εισόδημα (έσοδα μείον δαπάνες) που προκύπτει από τις επενδύσεις υπόκειται σε  φορολογία. Έστω ότι τα  ετήσια καθαρά (προ φόρων) έσοδα υπόκεινται σε φορολόγηση φ %. Αν  το επιθυμητό ποσοστό απόδοσης (αφού πληρωθούν και οι φόροι) είναι r=EK, τότε ο συντελεστής επικαιροποίησης ρ που θα χρησιμοποιηθεί στους τύπους αναγωγής για την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του αρχικού ΕΚ, ώστε να καλύπτονται οι φόροι.  Δεν υπάρχει γενικός τύπος συσχέτισης του ρ με το r και το φ.  Εν γένει, πρέπει να έχουμε

ρ ≥ ΕΚ + ρ×φ         ή         ρ≥ ΕΚ/(1-φ). 				   (8.19)

Αν το επιθυμητό ΕΚ είναι 10% και φ = 30%, ο έλεγχος για την αποδοχή της επένδυσης θα πρέπει να γίνει με ρ τουλάχιστον 10/0.70=14.3%.

Παράδειγμα 8.3

Αναφερόμαστε στο Παράδειγμα 5.5, όπου το καθαρό ετήσιο όφελος (ΕΟ) είναι € 30000 και το ΕΠΑ 25.3 % (βλέπε Σχήμα 8.5).

Επίπτωση φορολογίας: Υποθέτοντας φορολογικό συντελεστή 30%, το καθαρό μετά τους φόρους έσοδο περιορίζεται σε 30000(0.7)=21000 και η  απόδοση περιορίζεται σε περίπου 10%. Αν το ΕΚ, ως καθαρή μετά φόρων απόδοση, είναι 8%, τότε το ΕΑΠΑ είναι  ρ=8.0/0.70 =11.43 %. Με τα δεδομένα αυτά,  η επένδυση απορρίπτεται.

ΕΟ    ΕΟ   ΕΟ    ΕΟ  ΕΟ

Παράδειγμα 5.5:           Καθαρό ΕΟ=30000

Επίπτωση φορολογίας: Καθαρό ΕΟ=21000

Επίπτωση απόσβεσης:  Καθαρό ΕΟ=25800

1       2        3          4        5

80000

Σχήμα 8.5: Επίπτωση φορολογίας και απόσβεσης  --Παράδειγμα  8.3  (ποσότητες σε 103 €)

Επίπτωση απόσβεσης:  Έστω ότι η δαπάνη των € 80000 αντιστοιχεί στην αγορά εξοπλισμού για τον οποίο υπάρχει σταθερή απόσβεση 16000 ετησίως (μηδενική τελική αξία) που δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Έτσι, το φορολογητέο ετήσιο έσοδο είναι 30000-16000=14000, ο φόρος 0.30(14000)=4200 και το καθαρό έσοδο 30000-4200=25800. Με τα δεδομένα αυτά, θέτοντας ΚΠΑ=0 έχουμε 	80000=25800(P/R)5r, οπότε  το ΕΠΑ είναι περίπου 18% και η επένδυση καθίσταται αποδεκτή.

Χρησιμοποιώντας ως συντελεστή επικαιροποίησης το ΕΚ που είναι 8% (Παράδειγμα 5.5), έχουμε:

- Παρούσα αξία των ετήσιων αποσβέσεων: 16000(P/R)58=16000(3.993)=63888.00.

- Παρούσα αξία των φόρων: 4200(3.993)=16770.60.

- Παρούσα αξία των φορολογικών απαλλαγών: 16000(0.3)(3.993)=19166.40.

- ΚΠΑ της επένδυσης: 25800(P/R)58 -80000= 23019.40 (που είναι η διαφορά μεταξύ της ΚΠΑ  του Παραδείγματος 5.5 και της παρούσας αξίας των φόρων).

    - Χρηματοδοτική Μίσθωση

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μια διαδικασία δια της οποίας μια επιχείρηση αποκτά πρόσβαση στη χρήση  περιουσιακών  στοιχείων (συνήθως εξοπλισμού) κατά τέτοιο τρόπο ώστε (1) να μην εκταμιεύει την αρχική δαπάνη από τα δικά της κεφάλαια και  (2) να ωφελείται από μείωση φόρων. Το διπλό αυτό όφελος επιτυγχάνεται με νόμιμη «εκμετάλλευση» του φορολογικού συστήματος το οποίο επιτρέπει την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα της απόσβεσης, των τόκων δανείων και των μισθωμάτων εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, έστω ότι η εταιρία Μ χρειάζεται  για τις δραστηριότητες της ένα  ακριβό μηχάνημα. Αν το αγοράσει, υφίσταται την εκταμίευση της δαπάνης και δικαιούται ετησίως φορολογικής έκπτωσης που αντιστοιχεί στην απόσβεση και στους τόκους (εφόσον η δαπάνη προήλθε από δάνειο). Αν το «ενοικιάσει» από κάποιον ιδιοκτήτη Ε, για όσο διάστημα το χρειάζεται, η φορολογική έκπτωση αντιστοιχεί στο μίσθωμα. Όταν  το μίσθωμα είναι πολύ μεγαλύτερο του  αθροίσματος {απόσβεση + τόκοι} και η διαφορά στους φόρους σημαντική, προτιμάται η δεύτερη επιλογή (χρηματοδοτική μίσθωση). Η εταιρία Μ είναι μισθωτής  και ο ιδιοκτήτης Ε είναι εκμισθωτής. Ουσιαστικά, πρόκειται για έμμεσο δανεισμό με ενέχυρο τη διατήρηση της κυριότητας.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του συστήματος αυτού, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες σχετίζονται με τα εξής:  τη διάρκεια της μίσθωσης, την ιδιότητα ή τη σχέση του Ε με το Μ, την κατανομή της ευθύνης ως προς την καλή λειτουργία και των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας στη διάρκεια της μίσθωσης, κ.ά. Ο εκμισθωτής  μπορεί να είναι η ίδια εταιρία που κατασκευάζει και πωλεί το μηχάνημα, ή μια θυγατρική εταιρία του Μ η οποία ιδρύεται ειδικά για το σκοπό αυτό, ή ένας χρηματοδοτικός οργανισμός που αγοράζει το μηχάνημα ειδικά για να το εκμισθώσει. Μπορεί επίσης να είναι, κατά ένα περιορισμένο ποσοστό, ό ίδιος ο Μ. Στο τέλος της μίσθωσης, και με βάση ειδική συμφωνία, το μηχάνημα επιστρέφεται στον Ε, ή αγοράζεται από το Μ (στην τρέχουσα υπολειμματική τιμή), ή ανανεώνεται η μίσθωση.

Παράδειγμα 8.4

Επανερχόμαστε στο Παράδειγμα 8.3. Έστω ότι η προμήθεια του εξοπλισμού των € 80000 γίνεται με χρηματοδοτική μίσθωση. Ο Ε αγοράζει το μηχάνημα προς 80000, το παραχωρεί στον Μ που καταβάλλει στον Ε ετησίως 21500.

Σκοπιά του Ε: Καταβάλλει τώρα 80000 και λαμβάνει ετησίως 21500, για 5 χρόνια.

Θέτοντας ΚΠΑ=0, το ΕΠΑ της επένδυσης είναι περίπου 11%.

Σκοπιά του Μ: Ετήσιο εισόδημα =30000─21500=8500, φόρος =2550, καθαρό ΕΟ=5950

Με ΣΕ=8%, η ΚΠΑ είναι 5950(3.993)=23758.35, που είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση χωρίς τη μίσθωση (Παράδειγμα 8.3) κατά 3.2%.

Αν ο φορολογικός συντελεστής ήταν 40%, η διαφορά υπέρ της μίσθωσης θα ήταν  περίπου 16% (βλέπε Άσκηση 8.10).

8.3.3 Πληθωρισμός

Στους υπολογισμούς  οικονομικής  ανάλυσης που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα, έχει γίνει  μια βασική υπόθεση: Δεν υπάρχει πληθωρισμός. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει. Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού, όσον αφορά τις οικονομικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Κεφάλαιο, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος που καλύπτει σε πρώτο επίπεδο τις ανάγκες του μηχανικού δείχνεται παρακάτω.

Έστω ότι υπάρχει σταθερός πληθωρισμός π % ανά περίοδο και ότι ένα αρχικό ποσό Π αποδίδει σε Ν περιόδους το ποσό Φπ . Αν ο ονομαστικός συντελεστής επικαιροποίησης είναι ρ, έχουμε:

Π(1+ρ)Ν=Φπ.

Αν δεν υπήρχε πληθωρισμός, η ονομαστική τιμή του Φπ θα ήταν μικρότερη (δεν θα είχε αυξηθεί με ρυθμό π %). Το ποσό που θα αποδιδόταν σε Ν περιόδους θα ήταν Φ0, όπου

Φ0=Φπ (1+π)-Ν

και αυτό θα ήταν ισοδύναμο του Π(1+r)Ν όπου r  ο συντελεστής που θα ίσχυε χωρίς πληθωρισμό. Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει:

Φ0 = Φπ (1+π)-Ν = Π(1+r)Ν = Π(1+ρ)Ν (1+π)-Ν

ή

(1+π) (1+r) = 1+ρ  ή  	ρ = π + r + π×r				   (8.20)

Παράδειγμα 8.5

Έστω η παρακάτω ταμειακή ροή που εμφανίζεται ως μια δυνατή επένδυση. Έστω, επίσης,  ότι ο ετήσιος πληθωρισμός  είναι  π = 8 %,  σταθερός  για τα 5 χρόνια  της δραστηριότητας και ότι η  απαιτούμενη καθαρή απόδοση από την επένδυση είναι 10 %. Αξίζει να γίνει η επένδυση;

400   400   400     400    400

Ρ=1000

1        2       3       4       5

Σχήμα 8.6: Η Ταμειακή Ροή του Παραδείγματος 8.5

Ανάλυση

Οι 400  χρηματικές μονάδες σε κάθε  περίοδο  έχουν εκφραστεί σε ‘τρέχουσες’ τιμές της περιόδου εκείνης.  Μ' άλλα λόγια, το κάθε "400" είναι σε "πληθωριστικές"  τρέχουσες τιμές. Επειδή το Ρ αντιστοιχεί σε  σημερινές χρηματικές μονάδες, θα πρέπει και τα περιοδικά ποσά  να αντιστοιχούν σε χρηματικές μονάδες σημερινής αξίας. Έτσι, η από-πληθωρισμένη τιμή του 400 της περιόδου κ θα είναι 400(1+π)-κ.

Ο ΣΕ που θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση είναι, με βάση τη Σχέση (8.20):

π + r + π r = 0.08+0.10 + 0.008 = 0.188 	ή  18.8 %.

ΚΠΑ = 400 (Ρ/R)518.8  - 1000 = 400(3.07) -1000 = 228.

Η επένδυση αξίζει να γίνει.

8.4 Αποφάσεις Αντικατάστασης

8.4.1 Ο Βασικός Προβληματισμός

Στα Κεφάλαια 5, 6 και 7 εξετάσαμε κυρίως επενδύσεις σε νέα έργα και σε νέες υποδομές (εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, άλλα περιουσιακά στοιχεία). Στην παρούσα παράγραφο εστιάζουμε στη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτές υφίστανται απομείωση (§ 8.2.1), έτσι ώστε, για συνέχιση της δραστηριότητας, να επιβάλλεται σε κάποια χρονική περίοδο η αντικατάστασή τους με  νέες, ίδιες ή παρεμφερείς (με την έννοια ότι θα εξυπηρετούν την ίδια ανάγκη). Ήδη στην §6.5.1 (Σχήμα 6.6 και Παράδειγμα 6.13) είδαμε το βασικό προβληματισμό αναφορικά με μηχανολογικό εξοπλισμό.

Ο προβληματισμός εστιάζεται κυρίως στη φυσική και στην οικονομική  απομείωση, με την έννοια ότι οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του παλιού στοιχείου αυξάνουν με την ηλικία του ενώ η απόδοσή του μειώνεται. Ταυτόχρονα, αναδύονται εναλλακτικές λύσεις (παρεμφερή στοιχεία) που, σε ετήσια βάση, κοστίζουν λιγότερο. Το δίλημμα  δεν είναι «ναι ή όχι στην αντικατάσταση», αλλά «πότε θα γίνει η αντικατάσταση».

Τα κριτήρια αξιολόγησης της απόφασης «αντικατάσταση ή όχι» δεν είναι μόνο οικονομικά. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 1, κάθε επιλογή αξιολογείται με αναφορά στο ανώτερο επίπεδο. Εν προκειμένω, εξετάζεται ο στόχος της χρήσης του υπόψη στοιχείου, δεδομένου ότι ενδιαφέρει ο στόχος της εταιρείας. Υποθέτοντας μεγιστοποίηση του κέρδους, βαρύνουσα σημασία έχουν, πέραν του κόστους του υπό μελέτη στοιχείου, η εικόνα της εταιρίας (παλιό ή σύγχρονο εξοπλισμό;), ο αποσυντονισμός στις εργασίες που προξενεί κάθε αλλαγή, προσαρμοστικότητα στις υφιστάμενες συνθήκες, οι εγγυήσεις του προμηθευτή, το ενδεχόμενο αλλαγής των  οικονομικών συνθηκών στο άμεσο μέλλον (καλλίτερες τιμές, αλλαγές των προτεραιοτήτων της εταιρείας, κλπ). Εδώ θα περιοριστούμε  στο οικονομικό κριτήριο.

Η τακτική που ακολουθείται στην ανάλυση αντικατάστασης ενός στοιχείου είναι η αντιμετώπιση, στην αρχή κάθε χρονικής περιόδου (συνήθως του έτους), του εξής ερωτήματος:

Ουσιαστικά πρόκειται για απλή οικονομική συγκριτική αξιολόγηση δύο αμοιβαίως αποκλειόμενων ενεργειών που έχει ήδη παρουσιαστεί στην § 6.2.2. Στο παρόν Κεφάλαιο τονίζονται κάποιες ιδιαιτερότητες για αποφυγή ορισμένων συχνά επαναλαμβανόμενων παρερμηνειών.

Να διατηρηθεί  το υπάρχον στοιχείο (defender) για ακόμα μία περίοδο ή να αντικατασταθεί τώρα  με ένα συγκεκριμένο "αντίπαλο" (challenger)  στοιχείο;

Παράδειγμα 8.6

Βρισκόμαστε στην αρχή του 3ου χρόνου λειτουργίας ενός  μηχανήματος που αγοράστηκε πριν από δύο χρόνια (Κ0 = € 200000)  για ένα έργο που διαρκεί 5 χρόνια. Τότε εκτιμήθηκε ότι το  μηχάνημα θα διατηρηθεί 5 χρόνια οπότε θα είχε υπολειμματική  αξία Κ5=50000. Η ετήσια δαπάνη για λειτουργία και συντήρηση (Λ+Σ) είναι (και αναμένεται να είναι στα επόμενα τρία χρόνια) όπως εκτιμήθηκε αρχικά (€ 80000). Όμως, πριν από ένα χρόνο ανέκυψε μια ζημιά  που αποκαταστάθηκε με κόστος € 50000 και μείωσε την αναμενόμενη τελική αξία (ΤΑ) σε 25000. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ελήφθησαν υπόψη οι νόμιμες αποσβέσεις και η σημερινή λογιστική αξία είναι 145000.

Ο προμηθευτής του μηχανήματος μας προτείνει να το αντικαταστήσει με νέο, προσφέροντας  για το παλιό 100000. Το νέο κοστίζει 150000, έχει διάρκεια ζωής 5 χρόνια, σε τρία χρόνια αναμένεται να έχει ΤΑ=55000, ενώ το ετήσιο κόστος Λ+Σ είναι 60000. Αν το ΕΚ είναι 8%, συμφέρει ή όχι η αντικατάσταση; (Αγνοήστε την επίπτωση της φορολογίας).

Ανάλυση

Ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης είναι τρία χρόνια. Συγκρίνουμε την παρούσα αξία του κόστους  διατήρησης του παλιού με την αντίστοιχη του νέου.  Η παρούσα αξία αποτελείται από τρία στοιχεία: (1) τη  δαπάνη απόκτησης του μηχανήματος, (2) τη δαπάνη λειτουργίας για τρία χρόνια και (3) το έσοδο από την τελική αξία σε τρία χρόνια. (Αν εξετάζαμε την επίπτωση των φόρων, θα είχαμε και άλλες χρηματικές ροές).

Παλιό μηχάνημα: Έχουμε ετήσια δαπάνη 80000 και έσοδο 25000 σε τρία χρόνια. Επισημαίνεται ότι, σε σχέση με τις εκτιμήσεις προ διετίας, έχουμε χάσει 50000 για τη ζημιά, 25000 από την τελική αξία, και 45000 από τη διαφορά μεταξύ της σημερινής λογιστικής και πραγματικής αξίας. Πρόκειται για χρήματα που χάθηκαν και δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη.

ΠΑ= ─80000(P/R)8%+25000 (P/F)38%  = ─80000(2.577) +25000(0.7938))= ─186315.

Το ισοδύναμο ετήσιο κόστος (ΙΕΚ) είναι

ΙΕΚ= ΠΑ(R/P)38%= 186315(0.3880)= 72290.22.

Νέο μηχάνημα: Αρχική δαπάνη =150000─10000=50000, ετήσια δαπάνη= 60000, αξία σε 3 χρόνια= 55000.

ΠΑ= ─50000─60000(P/R)38%+55000(P/F)38% = ─50000–154620+43659 = ─160961.

ΙΕΚ = ΠΑ(R/P)38%= 160961(0.3880)= 62452.87.

Επιλέγεται το νέο.

Εναλλακτικός τρόπος ανάλυσης βάσει του ευκαιριακού κόστους

Στην αρχή του έτους  που τίθεται το ερώτημα της αντικατάστασης, το μηχάνημα έχει μια αξία, έστω Ε. Θεωρώντας το μηχάνημα ως παραγωγικό πόρο, έχει ευκαιριακό κόστος Ε με την έννοια ότι μπορεί να  μετατραπεί σε χρήμα για εναλλακτική επένδυση. Όπως αναλύθηκε στην αρχή της § 8.2.3.4, η μη «ρευστοποίηση» του περιουσιακού στοιχείου δεσμεύει το κεφάλαιο Ε και χάνεται η ευκαιρία επένδυσής του αλλού. Αν η ‘άλλη’ επένδυση αποδίδει r % ετησίως, η μη ρευστοποίηση μας στερεί για ένα έτος  το έσοδο Εr, το οποίο αναφέρεται ως κόστος επένδυσης. Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι μετά από ένα έτος η αξία του μηχανήματος θα έχει μειωθεί, λόγω απομείωσης, σε επίπεδο Ε~, οπότε χάνουμε το ποσό  Ε─Ε~, το οποίο υποτίθεται ότι καταγράφεται ως απόσβεση (§ 8.2.2).

Αν το ποσό Ε προήρχετο από δάνειο με 8%, διάρκειας 3 ετών, το τοκοχρεολύσιο για την αποπληρωμή του θα ήταν Ε(R/P)38 (τοκοχρεολυτική απόσβεση, § 8.2.3.4). Τα  παραπάνω ισχύουν και για το νέο μηχάνημα. Δεσμεύοντας κεφάλαιο Ε για την αγορά του, υφιστάμεθα το κόστος επένδυσης και την απομείωση.

Συνέχεια του Παραδείγματος 8.6

Με βάση τη λογική αυτή του ευκαιριακού κόστους, και με ορίζοντα ανάλυσης τα τρία χρόνια, υπολογίζουμε το ΙΕΚ για το παλιό και για το νέο μηχάνημα, χωριστά. Με το παλιό δεσμεύουμε 100000. Αντικαθιστώντας το, δεσμεύουμε 150000.

Παλιό: Ε=100000, ΤΑ=25000

Ετήσιο κόστος Λ+Σ=80000

Νέο:  Ε=150000, ΤΑ= 55000

Ετήσιο κόστος Λ+Σ=80000

ΤΑ

Κόστος Λ+Σ

Ε

Σχήμα 8.7:

Παλιό: ΙΕΚ= ─ 100000(R/P)38 ─ 80000 + 25000(R/F)38 = ─38800─80000+7700= ─111100.

Νέο:  ΙΕΚ= ─ 150000(R/P)38 ─ 60000 + 55000(R/F)38 = ─58200─60000+16940= ─101260.

Επιλέγεται το νέο.

Η επίπτωση της φορολογίας: Αναφερόμενοι στο Παράδειγμα 8.6, η φορολογία σχετίζεται με την απόσβεση και τις ετήσιες δαπάνες. Εδώ, η επίπτωση αυτή αγνοήθηκε. Η αντιμετώπιση της απόσβεσης καθορίζεται από τη νομοθεσία που συνήθως διαφοροποιεί τα ήδη υπάρχοντα από τα νεο-αποκτώμενα μηχανήματα (μεταχειρισμένα ή καινούργια). Στην Άσκηση 8.12 διερευνάται η επίπτωση αυτή για το Παράδειγμα 8.6.

# Στο Παράδειγμα 8.6, η περίοδος μελέτης ήταν 3 χρόνια. Το ΙΕΚ και των δύο μηχανών  υπολογίστηκε για 3 χρόνια. Δεν διερευνήθηκε ποιο είναι το ΙΕΚ αν το νέο μηχάνημα διατηρηθεί 4 ή περισσότερα χρόνια. Ο αναγνώστης μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το ΙΕΚ είναι 93080.50 για 4 χρόνια και 88197.50 για 5 χρόνια (η τάση είναι φθίνουσα διότι η τοκοχρεολυτική απόσβεση μειώνεται ενώ το κόστος Λ+Σ δεν αυξάνεται). Άρα, ανακύπτει το ερώτημα που είχε τεθεί στην § 6.5.1: Ποια διάρκεια ελαχιστοποιεί το ΙΕΚ; Το ερώτημα θα αντιμετωπιστεί στην § 8.4.3.

# 8.4.2 Κόστος Ιδιοκτησίας και Λειτουργίας Εξοπλισμού

Το συνολικό κόστος (είτε ως ισοδύναμο ετήσιο ή ως παρούσα αξία), το οποίο ανακύπτει σε σχέση με τη χρήση μιας εγκατάστασης ή ενός εξοπλισμού στα πλαίσια ενός έργου,  διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες που επηρεάζονται από το χρόνο διατήρησης (την ηλικία) της εγκατάστασης, ως εξής:

- σταθερό κόστος, ανεξάρτητο της διάρκειας διατήρησης

- κόστος ιδιοκτησίας (ΚΙ): ευκαιριακό κόστος δεσμευμένου κεφαλαίου, απομείωση (απόσβεση), φόροι ιδιοκτησίας, ασφάλειες, κόστος  αποθήκευσης,  κλπ.

- κόστος συντήρησης και λειτουργίας (ΚΣΛ) που καλύπτει τα εξής: ενέργεια (καύσιμα, λάδια, ηλεκτρική ενέργεια, κλπ), επισκευές ώστε η επίδοση της εγκατάστασης να διατηρείται σε προκαθορισμένο επίπεδο, ανταλλακτικά, τακτικούς ελέγχους, αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις, συναρμολογήσεις, κλπ.

Το κόστος ιδιοκτησίας, το οποίο "τρέχει" άσχετα με το αν η εγκατάσταση αποδίδει έργο ή όχι (προκειμένου περί μηχανής, άσχετα αν λειτουργεί ή όχι), συνήθως μειώνεται καθώς η ηλικία μεγαλώνει. Αντίθετα, το ΚΣΛ, το οποίο «τρέχει» μόνο εφόσον η εγκατάσταση λειτουργεί και συνήθως συναρτάται με την ένταση ή το επίπεδο λειτουργίας, αυξάνεται με την ηλικία.

Συχνά είναι χρήσιμη η αναγωγή του ετήσιου κόστους σε ωριαίο, οπότε πρέπει να γίνει  διαχωρισμός μεταξύ ωρών πραγματικής λειτουργίας και ωρών απασχόλησης.  όπως θα δούμε παρακάτω για παράδειγμα, μια μηχανή μπορεί να απασχολείται 8 ώρες/μέρα στο εργοτάξιο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μηχανή πράγματι λειτουργεί και τις 8 ώρες. Κατά κανόνα; το ωριαίο κόστος αναφέρεται σε ώρα απασχόλησης.

Η  σύγκριση μεταξύ παλιού και νέου στοιχείου στηρίζεται είτε στο κόστος (υποθέτοντας ότι η επίδοση και των δύο και η ωφέλεια από τη χρήση τους  είναι ίδια), ή στα «καθαρά» έσοδα (κάθε στοιχείο έχει τις δικές του ωφέλειες και δαπάνες). Αν στηριχτεί στο κόστος, η συντήρηση πρέπει να εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο λειτουργίας και απόδοσης. Αυτό συχνά είναι αδύνατο, άσχετα από την  προσπάθεια για συντήρηση του παλιού (διακοπές λειτουργίας του παλιού λόγω βλάβης ή για επισκευές, βελτιωμένη απόδοση του νέου, κλπ). Για αντιμετώπιση του προβλήματος, το παλιό επιβαρύνεται με ένα επιπλέον κόστος (κόστος τεχνικής παλαίωσης) που μόνο προσεγγιστικά μπορεί να εκτιμηθεί.

Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διατήρησης της εγκατάστασης (π.χ. κατά την διάρκεια του έτους που δεν αντικαταστάθηκε), το κόστος ιδιοκτησίας εκλαμβάνεται ως  σταθερό και το κόστος λειτουργίας ως  μεταβλητό που συναρτάται με το επίπεδο λειτουργίας (βλέπε § 4.2.1).

8.4.3 Υπολογισμός της Οικονομικής Ζωής

Έστω ότι η σημερινή τιμή ενός στοιχείου είναι Κ0, η τιμή του στο τέλος του έτους κ είναι Κκ και η δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας στο έτος κ είναι ΚΣΛκ (ανακύπτει στο τέλος  του έτους). Η ετήσια δαπάνη για φόρους ιδιοκτησίας, ασφάλειες, τέλη, αποθήκευση κλπ. εκτιμάται σε φ% του Κκ και το ΕΚ των χρημάτων μας είναι r. Το συνολικό ετήσιο κόστος, ΣΕΚκ, στο έτος κ θα είναι το άθροισμα του  κόστους ιδιοκτησίας ΚΙκ και του ΚΣΛκ:

ΣΕΚκ= {ΚΙκ} +ΚΣΛκ= {r Κκ-1+ (Κκ-1- Κκ)+φ Κκ-1}+ΚΣΛκ.			   (8.21)

Αν το στοιχείο διατηρηθεί Ν χρόνια, η παρούσα αξία ΠΑΝ του κόστους των Ν ετών θα είναι:

ΠΑΝ = Σκ (ΣΕΚκ) (P/F)κr.			                           (8.22)

Το αντίστοιχο ισοδύναμο ετήσιο κόστος, θα είναι

ΙΕΚΝ = {Σκ (ΣΕΚκ) (P/F)κr}(R/P)Nr. 				(8.23)

Στην περίπτωση της τοκοχρεολυτικής απόσβεσης, η (8.23) γίνεται

ΙΕΚΝ = Κ0(R/P)Nr+

+{(ΚΛΣ1+φΚ1)(P/F)1r+(ΚΛΣ2+φΚ2)(P/F)2r+ ... +(ΚΛΣN+φΚΝ)(P/F)Nr}(R/P)Nr.     (8.24)

Επισημαίνεται ότι το ΣΕΚκ είναι διαφορετικό από το ΙΕΚκ. Το πρώτο είναι το κόστος του έτους κ, ενώ το δεύτερο είναι ο  «μέσος όρος» όλων των ΣΕΚκ που ανακύπτουν  από το πρώτο μέχρι το έτος κ, συνυπολογίζοντας τη διαχρονική αξία του χρήματος.

Παρατηρούμε ότι το ΙΕΚ εξαρτάται από τη διάρκεια Ν. Άρα, για κάποια τιμή του Ν το ΙΕΚ ελαχιστοποιείται. Αν, τώρα, υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του στοιχείου αυτού, οποτεδήποτε το επιθυμούμε, με ένα νέο το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά, ανακύπτει το ερώτημα: Κάθε πόσα χρόνια συμφέρει να γίνεται η αντικατάσταση;

Η διάρκεια που ελαχιστοποιεί το ΙΕΚ αναφέρεται ως Οικονομική Ζωή του στοιχείου.

Παράδειγμα 8.7

Αναφερόμαστε στο Παράδειγμα 6.13 και υποθέτουμε ΕΚ= 8%. Τα δεδομένα του κόστους λειτουργίας και συντήρησης είναι για 6 χρόνια. Ζητείται η οικονομική ζωή της εγκατάστασης.

Από τη Σχέση (8.24) έχουμε:

ΙΕΚΝ = 90000(R/P)N8+

+{42400(P/F)18 + 63500(P/F)28+ 84000(P/F)38+114000(P/F)48 +				+140000(P/F)58+164000(P/F)68 +.........}(R/P)Nr.

Για Ν=1, ΙΕΚ1 = 90000(R/P)18+42400(P/F)18(R/P)18= 90000(1.08)+42400=139600

Για Ν=2, ΙΕΚ2 =90000(0.5608)+{42400(1.08)+ 63500(0.8573)}(0.5608)=131874.8

Για Ν=3, ΙΕΚ3 =90000(0.3880)+

+{42400(1.08)+63500(0.8573)+84000(0.7938)}(0.3880)= 99681.0.

Για Ν=4, ΙΕΚ4 =90000(0.3019)+

+{42400(1.08)+63500(0.8573)+84000(0.7938)+114000(0.7350)}(0.3019)=

=  102857.25.

κ.ο.κ.

Είναι φανερό ότι ΙΕΚ4< ΙΕΚΝ>4. Άρα, η οικονομική ζωή της εγκατάστασης είναι 3 χρόνια. Αν η  ανάγκη για την εγκατάσταση είναι μακροχρόνια, θα πρέπει η παλιά να αντικαθίσταται κάθε 3 χρόνια με μια νέα (υποθέτουμε ότι τα οικονομικά δεδομένα  της νέας θα ταυτίζονται με της παλιάς).

Παράδειγμα 8.8

Για εξοπλισμό αρχικής αξίας € 220000 δίνονται οι εξής οικονομικές εκτιμήσεις:

- Ετήσιο ΚΛΣ, για κάθε έτος έως το 5ο: 124600, 142900, 171000, 206800, 441200.

- Κκ = ΤΑ στο τέλος κάθε έτους:  130000, 85000, 60000, 40000, 25000.

Αν τα χρήματα έχουν ΕΚ=7%, υπολογίστε την οικονομική ζωή του εξοπλισμού.

Ανάλυση

Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τη Σχέση (8.23).  Στον παρακάτω πίνακα, υπολογίζεται το ΙΕΚ για διάρκεια ζωής από 1 έως 5 έτη.

| Τέλος Έτους κ | Kκ | r Kκ =0.07Kκ | Ακ | ΚΛΣκ | ΣΕΚκ | ΙΕΚκ Σχέση (8.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | (6) |
| 0 | 220000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 130000 | 15400 | 90000 | 124600 | 230000 | 230000 |
| 2 | 85000 | 9100 | 45000 | 142900 | 197000 | 214061 |
| 3 | 60000 | 6000 | 25000 | 171000 | 202000 | 210307 |
| 4 | 40000 | 4200 | 20000 | 206800 | 231000 | 214970 |
| 5 | 25000 | 2800 | 15000 | 441200 | 459000 | 257403 |

Στην αρχή του  1ου  έτους η αξία είναι 220000 και στο τέλος του το κόστος επένδυσης είναι 220000(0.07)=15400. Η απόσβεση στη στήλη (3) προκύπτει από την ετήσια μείωση της ΤΑ. Για το 3ο έτος, η μείωση είναι 85000-60000=25000 που καταγράφεται ως Α3.

Η οικονομική ζωή είναι 3 χρόνια. Παρατηρούμε ότι το ΣΕΚ ελαχιστοποιείται στο 2ο χρόνο, αλλά το ΙΕΚ στον 3ο. Αν αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια, η σειρά των ετήσιων δαπανών θα είναι (σε 103 €):  230, 197, 230, 197 κ.ο.κ. με μέση τιμή (υποθέτοντας ΕΚ=0%) ίση με 213.5. Αν αντικαθίσταται κάθε 4 χρόνια, η σειρά θα είναι: 230, 197, 202, 231, 230, 197, 202, 231, κ.ο.κ. με μέση τιμή 215.  Στο Σχήμα 8.8 δείχνεται γραφικά η διακύμανση των δαπανών. Η ευαισθησία του αποτελέσματος στην τιμή του ΕΚ είναι μικρή, όπως θα φανεί στην Άσκηση 8..

|  | 190 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 € 103 4600 1 2 3 4 5 (α) Ετήσιο Κόστος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 € 103 2 3 1 5 4 (β) Ισοδύναμο Ετήσιο Κόστος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σχήμα 8.8: Διακύμανση Κόστους (Παράδειγμα 8.8)

Χρονικός ορίζοντας ανάλυσης: Η περίοδος μελέτης πρέπει να καλύπτει τη διάρκεια ενδιαφέροντος, που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την οικονομική ζωή του παλιού ή του νέου στοιχείου. Όταν η περίοδος αυτή δεν είναι πολλαπλάσιο της οικονομικής ζωής,  ενδέχεται η αντικατάσταση να συμφέρει να γίνει σε χρόνο που δεν συμπίπτει με την οικονομική ζωή. Έτσι λοιπόν, έστω στο Παράδειγμα  8.8  η δραστηριότητα όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός διακόπτεται σε 4 χρόνια. Αν γίνει αντικατάσταση στα τρία χρόνια, το μέσο ετήσιο κόστος (με ΕΚ=0) θα είναι {230+197+202+230}/4=214.75, ενώ αν δεν γίνει αντικατάσταση το μέσο κόστος θα είναι 215.

Εν γένει, η διαδικασία ανάλυσης είναι να διαμορφωθούν οι εναλλακτικές ταμειακές ροές, για διάφορες διάρκειες διατήρησης του εξοπλισμού, και  να  συγκριθούν  με τους κανόνες του Κεφαλαίου 6.

Θεώρηση Ωφελειών: Η παραπάνω διαδικασία υπολογισμού της οικονομικής ζωής ισχύει και όταν υπάρχουν αρνητικές δαπάνες (δηλαδή έσοδα) που διαφοροποιούνται από χρόνο σε χρόνο.

Χρήση  μαθηματικών  μοντέλων: Το πρόβλημα της ανανέωσης εξοπλισμού, κάτω από προσδιοριστικές ή στοχαστικές συνθήκες, έχει μελετηθεί εκτενώς στο χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας (Renewal Theory), με μεθόδους δυναμικού ή γραμμικού προγραμματισμού, δικτυωτής ανάλυσης, σειρών Markov, κλπ.

Το πεδίο της Λογιστικής είναι πολύπλοκο και εκτενές. Εκτός από τα ποικίλα προγράμματα λογισμικού που διατίθενται στην αγορά, το πεδίο αποτελεί αντικείμενο σπουδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και έρευνας.

Τα εισαγωγικά έχουν την έννοια της αδυναμίας απόλυτης πιστότητας και αντικειμενικής πραγματικότητας

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», 1992

Δια μέσου των ροών αυτών, η αξία των προϊόντων συσχετίζεται ή συνδέεται με την αξία των πόρων

Στο Ενεργητικό μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα εγκατάστασης της επιχείρησης, τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση.

Balance Sheet

Περιλαμβάνονται  μόνο οι τόκοι, όχι τα χρεολύσια. Η αποπληρωμή  κεφαλαίου καταγράφεται ως απόσβεση

Η έμφαση στους χρηματοοικονομικούς δείκτες  αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα του καπιταλιστικού συστήματος

Sum of Digits Method

Declining Balance Method

Double declining balance method

Capital recovery method of depreciation

Sinking fund method of depreciation

Όταν ο μισθωτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη  επιχείρηση με επιρροή  στην κρατική  εξουσία, τότε δεν είναι σπάνιο  η νομοθεσία να προσαρμόζεται, κατά περίπτωση,  στις ανάγκες του μισθωτή.

Βλέπε § 6.5.1, Σχήμα 6.6 και Παράδειγμα 6.13

Επισημαίνεται ότι το Σχήμα 4.1 δείχνει το κόστος ως συνάρτηση του επιπέδου λειτουργίας, για συγκεκριμένη διάρκεια ζωής ενός μηχανήματος. Το F  περιέχει το κόστος ιδιοκτησίας, που εξαρτάται από την ηλικία του μηχανήματος. Αντίθετα, στο Σχήμα 6.6, η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η ηλικία kai το επίπεδο λειτουργίας θεωρείτε σταθερό. Tο G του 6.6 δεν σχετίζεται με το F του 4.1.  (Βλέπε Άσκηση 8.13).