Παράδειγμα  8.6:   Επίλυση  κλειστού  δικτύου  με  τη  γραμμική  μέθοδο και   με  επίλυση  των  Q-εξισώσεων.

Το  δίκτυο  του  σχήματος  αποτελείται   από  δύο  κλειστούς   βρόχους. Τα  μήκη  των  σωλήνων  1,   2,   4  και  5  είναι   500  m,  ενώ  τα  μήκη  των σωλήνων   3,    6   και   7   είναι    1000   m.  Οι   διάμετροι   των   σωλήνων δίνονται  παρακάτω:

σωλήνας	διάμετρος

m

1	0.280

- 0.225

- 0.200

4	0.125

5	0.110

6	0.200

7	0.225

Η τραχύτητα των σωλήνων είναι k=0.03 mm. Ο αντίστοιχος
συντελεστής των Hazen-Williams για όλους τους αγωγούς είναι C
=140. Το κινηματικό ιξώδες του νερού για θερμοκρασία 10 oC  
είναι ν = 1.31x10-6 m2/s.     Δίνονται, επίσης, οι  παροχές κατανάλωσης των κόμβων καθώς και η παροχή εισόδου στο δίκτυο, η οποία είναι ίση με τη συνολική κατανάλωση. Να υπολογιστούν οι παροχές των αγωγών με τη γραμμική μέθοδο και με επίλυση των Q-εξισώσεων.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Darcy-Weisbach  για τον  υπολογισμό των απωλειών, το σύστημα των εξισώσεων  των  παροχών των αγωγών είναι:

R1 |Q 1|Q1 - R 7|Q7|Q7  + R5 |Q5|Q5  + R6 |Q6|Q6   = 0

R2 |Q2|Q2  + R3 |Q3|Q3    + R4 |Q4|Q4   + R7 |Q7|Q7   = 0

Q1+ Q7 - Q2                                           = 0.015

Q2 - Q3                                    = 0.010

Q3    - Q4                                  = 0.035

Q4 – Q5 –Q7	            = 0.040

Q5    - Q6                                  = 0.030

Το παραπάνω σύστημα των εξισώσεων γράφεται:

a11Q1 + a15Q5 +a16Q6 –a17Q7 = 0

a22 Q2 + a23Q3 +a24Q4 –a27Q7 = 0

Q1+ Q7 - Q2                       = C2

Q2 - Q3                       = C3

Q3 - Q4                         = C4

Q4 – Q5 –Q7                  = C5

Q5    - Q6                      = C6

όπου οι συντελεστές είναι:

α11 = R1 |Q1|

α15 = R5 |Q5|

α16 = R6 |Q6|

α17 = R7 |Q7|

α22 = R2 |Q2|

α23 = R3 |Q3|

α24 = R4 |Q4|

α27 = R7 |Q7|

R1 = 303.39

Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι συντελεστές αij οι οποίοι είναι

α11 = 303.39

α15 = 37803.95

α16 = 3419.93

α17 = 1864.38

α22 = 932.19

α23 = 3419.93

α24 = 19463.72

α27 = 1864.38

Οι πρώτες νέες τιμές ων παροχών που προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος είναι:

Q1 = 0.09980

Q2 = 0.04159

Q3 = 0.03159

Q4 = - 0.00341

Q5 =- 0.00020

Q6 = -0.03020

Q7 = -0.04321

Κατόπιν, από τις παραπάνω νέες παροχές υπολογίζονται  οι νέοι συντελεστές απωλειών f. Ακολουθεί ο υπολογισμός των αντιστάσεων και  κατόπιν ο υπολογισμός των συντελεστών αij του συστήματος. Επιλύεται  και πάλι το σύστημα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μέχρι να υπάρξει σύγκλιση. Όλες οι τιμές των παροχών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

| Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 | Q5 |  | Q6 |  | Q7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00000 |  | 1.00000 |  | 1.00000 |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 1.00000 |  | .1.00000 |  |
| 0.09980 |  | 0.04159 |  | 0.03159 |  | -0.00341 | -0.00020 |  | -0.03020 |  | -0.04321 |  |
| 0.08387 |  | 0.03341 |  | 0.0234 Ι- |  | -0.01159 | -0.01613 |  | -0.04613 |  | -0.03547 |  |
| 0.09894 |  | 0.04074 |  | 0.03074 |  | -0.00426 | -0.00106 |  | -0.03106 |  | -0.04320 |  |
| 0.08749 |  | 0.03512 |  | 0.02512 |  | -0.00988 | -0.01251 |  | -0.04251 |  | -0.03737 |  |
| 0.09794 |  | 0.04004 |  | 0.03004 |  | -0.00496 | -0.00206 |  | -0.03206 |  | -0.04289 |  |
| 0.08991 |  | 0.03623 |  | 0.02623 |  | -0.00877 | -0.01009 |  | -0.04009 |  | -0.03868 |  |
| 0.09703 |  | 0.03951 |  | 0.02951 |  | -0.00549 | -0.00297 |  | -0.03297 |  | -0.04252 |  |
| 0.09146 |  | 0.03693 |  | 0.02693 |  | -0.00807 | -0.00854 |  | -0.03854 |  | -0.03952 |  |
| 0.09629 |  | 0.03912 |  | 0.02912 |  | -0.00588 | -0.00371 |  | -0.03371 |  | -0.04218 |  |
| 0.09245 |  | 0.03738 |  | 0.02738 |  | -0.00762 | -0.00755 |  | -0.03755 |  | -0.04007 |  |
| 0.09574 |  | 0.03884 |  | 0.02884 |  | -0.00616 | -0.00426 |  | -0.03426 |  | -0.04190 |  |
| 0.09309 |  | 0.03767 |  | 0.02767 |  | -0.00733 | -0.00691 |  | -0.03691 |  | -0.04042 |  |
| 0.09533 |  | 0.03864 |  | 0.02864 |  | -0.00636 | -0.00467 |  | -0.03467 |  | -0.04169 |  |
| 0.09352 |  | 0.03786 |  | 0.02786 |  | -0.00714 | -0.00648 |  | -0.03648 |  | -0.04066 |  |
| 0.09504 |  | 0.03851 |  | 0.02851 |  | -0.00649 | -0.00496 |  | -0.03496 |  | -0.04153 |  |
| 0.09380 |  | 0.03798 |  | 0.02798 |  | -0.00702 | -0.00620 |  | -0.03620 |  | -0.04082 |  |
| 0.09483 |  | 0.03841 |  | 0.02841 |  | -0.00659 | -0.00517 |  | -0.03517 |  | -0.04142 |  |
| 0.09398 | 0.03806 |  | 0.02806 |  | -0.00694 |  |  | -0.00602 |  | -0.03602 |  | -0.04092 |
| 0.09469 | 0.03835 |  | 0.02835 |  | -0.00695 |  |  | -0.00531 |  | -0.03531 |  | -0.04134 |
| 0.09411 | 0.03811 |  | 0.02811 |  | -0.00689 |  |  | -0.00589 |  | -0.03589 |  | -0.04099 |
| 0.09459 | 0.03831 |  | 0.02831 |  | -0.00669 |  |  | -0.00541 |  | -0.03541 |  | -0.04128 |
| 0.09419 | 0.03815 |  | 0.02815 |  | -0.00685 |  |  | -0.00581 |  | -0.03581 |  | -0.04104 |
| 0.09452 | 0.03828 |  | 0.02828 |  | -0.00672 |  |  | -0.00548 |  | -0.03548 |  | -0.04124 |
| 0.09425 | 0.03817 |  | 0.02817 |  | -0.00683 |  |  | -0.00575 |  | -0.03575 |  | -0.04108 |
| 0.09448 | 0.03826 |  | 0.02826 |  | -0.00674 |  |  | -0.00552 |  | -0.03552 |  | -0.04122 |
| 0.09429 | 0.03819 |  | 0.02819 |  | -0.00681 |  |  | -0.00571 |  | -0.03571 |  | -0.04110 |
| 0.09445 | 0.03825 |  | 0.02825 |  | -0.00675 |  |  | -0.00555 |  | -0.03555 |  | -0.04120 |
| 0.09432 | 0.03820 |  | 0.02820 |  | -0.00680 |  |  | -0.00568 |  | -0.03568 |  | -0.04112 |
| 0.09442 | 0.03824 |  | 0.02824 |  | -0.00676 |  |  | -0.00558 |  | -0.03558 |  | -0.04118 |
| 0.09434 | 0.03821 |  | 0.02821 |  | -0.00679 |  |  | -0.00566 |  | -0.03566 |  | -0.04113 |
| 0.09441 | 0.03823 |  | 0.02823 |  | -0.00677 |  |  | -0.00559 |  | -0.03559 |  | -0.04117 |
| 0.09435 | 0.03821 |  | 0.02821 |  | -0.00679 |  |  | -0.00565 |  | -0.03565 |  | -0.04114 |
| 0.09440 | 0.03823 |  | 0.02823 |  | -0.00677 |  |  | -0.00560 |  | -0.03560 |  | -0.04117 |
| 0.09436 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00564 |  | -0.03564 |  | -0.04114 |
| 0.09439 | 0.03823 |  | 0.02823 |  | -0.00677 |  |  | -0.00561 |  | -0.03561 |  | -0.04116 |
| 0.09436 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00564 |  | -0.03564 |  | -0.04115 |
| 0.09439 | 0.03823 |  | 0.02823 |  | -0.00677 |  |  | -0.00561 |  | -0.03561 |  | -0.04116 |
| 0.09437 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00563 |  | -0.03563 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04116 |
| 0.09437 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00563 |  | -0.03563 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04116 |
| 0.09437 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00563 |  | -0.03563 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04116 |
| 0.09437 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00563 |  | -0.03563 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04116 |
| 0.09437 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00563 |  | -0.03563 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04116 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 |  | 0.02822 |  | -0.00678 |  |  | -0.00562 |  | -0.03562 |  | -0.04115 |