|  | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών |
| --- | --- |

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Ύλη διδασκοντα: Μ.Σπηλιώτη

Άσκηση 1: Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου

ΑΣΚΗΣΗ  1η  (2/10)

Σε μία λεκάνη όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις, με βάση τη μέθοδο SCS , έγινα οι παρακάτω εκτιμήσεις Smax= 220 mm και με βάση τη γεωλογία της περιοχής k''=0.43. Να προσδιοριστεί η εκτίμηση της απορροής σε mm και της υγρασίας του  εδάφους S (mm) με βάση το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου (μοντέλο Giakoumakis et al., 1991). H αρχική υγρασία εδάφους στην αρχή του υδρολογικού έτους θεωρείτε ίση με το μηδέν.

Να προσδιοριστεί επίσης, ο ετήσιος συντελεστής απορροής C

| Mήνας | Βροχόπτωση (mm) | PET (mm) Δυν. Εξατμισοδιαπνοή |
| --- | --- | --- |
| Oct-70 | 120 | 60 |
| Nov-70 | 145 | 30 |
| Dec-70 | 200 | 20 |
| Jan-71 | 105 | 24 |
| Feb-71 | 200 | 33 |
| Mar-71 | 310 | 61 |
| Apr-71 | 60 | 89 |
| Μαϊ-71 | 36 | 120 |
| Jun-71 | 23 | 150 |
| Jul-71 | 50 | 160 |
| Aug-71 | 11 | 151 |
| Sep-71 | 60 | 100 |

Να προσδιοριστεί η ετήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή από το μοντέλο και από την εξίσωση του TURC

Άσκηση 2

Να καταστρώσετε το πρόβλημα γραμμικού για το παρακάτω πρόβλημα της ΔΥΠ: (πρόσθετο, ζητείται η επίλυση με χρήση κατάλληλου λογισμικού)

Ένα απλό υδατικό σύστημα διανομής νερού παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Αποτελείται από έξι κόμβους διαθεσιμότητας επιφανειακού νερού  ΝΟ1, ΝΟ2, Ν1, Ν2, Ν3, Ν4. Τα κέντρα κατανάλωσης A1  και A2  λαμβάνουν νερό από τους κόμβους διαθεσιμότητας Ν1 και Ν2 αλλά και από τον κόμβο διαθεσιμότητας υπογείου νερού Υ1. Αποτελεί ζητούμενο ο προσδιορισμός των ποσοτήτων νερού που διατίθενται από τον κόμβο N1 στο κέντρο κατανάλωσης  1,  η ποσότητα νερού από τον κόμβο  N2 στο κέντρο κατανάλωσης,  καθώς επίσης και η ποσότητα νερού από το κόμβο υδατικού πόρου (Υ1: υδροφόρος ορίζοντας) στο κέντρο κατανάλωσης  Α2.

Δεδομένα:

Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού στον κλάδο ΝΟ1-Ν1 : V1 =67 μονάδες όγκου (UV), σε τουλάχιστον ετήσια βάση

Διαθέσιμες ποσότητες νερού στον κλάδο ΝΟ2-Ν2 : V2 = 58 μονάδες όγκου (UV), σε τουλάχιστον ετήσια βάση

Οι διαθέσιμες ποσότητες από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (κόμβος Υ1) είναι 9 μονάδες όγκου (UV), σε τουλάχιστον ετήσια βάση.

Το ποσοστό του επαναχρησιμοποιημένου νερού που επιστρέφει στον κόμβο διαθεσιμότητας νερού Ν3 έχει εκτιμηθεί στο  30% από καταναλωμένες ποσότητες του κέντρου κατανάλωσης 1.

P1, P2 οι μέγιστες καταναλώσεις νερού στα κέντρα κατανάλωσης 1 και 2 αντίστοιχα:

P1 = 52 UV

P2 = 40.6 UV

Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για κατανάλωση νερού κατάντη, αλλά και για την εξασφάλιση της οικολογικής παροχής στους κάδους N3 – N4, N2 – N3 έχουν εκτιμηθεί σε 43 και 5UV.

NΟ1

NΟ2

A1

N1

N2

A2

Υ1

N3

N4

Σχήμα Σχηματική αναπαράσταση ενός απλού υδατικού συστήματος.

Για κάθε μονάδα όγκου που αξιοποιείται, το κέρδος σε χρηματικές μονάδες είναι 1 ΧΜ/UV (χρηματική μονάδα ανά μονάδα όγκου) από τον κόμβο Ν1, 2 ΧΜ/ UV από τον κόμβο Ν2 και 3 ΧΜ/ UV από τον κόμβο  Υ1.

Άσκηση 3

Οι δυο περιοχές Π1 και Π2 μιας πολης καταναλώνουν τουλάχιστον Κ1=15L/s και Κ2=11 L/s νερού αντίστοιχα. Η ηλεκτρική ενέργεια των αντλιοστασίων που καταναλώνεται ανά ώρα για τη ροή του νερού στους αγωγούς δίνεται ως γραμμική συνάρτηση της παροχής από τη σχέση Δ1=ΑiQi, όπου Qi η παροχή σε L/s κάθε αγωγού και Α1=55, Α2=71 και Α3=51.

Να υπολογίσετε τις παροχές των αγωγών 1,2 και 3, ώστε η συνολική κατανάλωση ενέργειας να είναι ελάχιστη. Δίνεται ότι η μέγιστη παροχετευτική ικανότητα του αγωγού 1 είναι 7.1 L/s.

(να καταστρωθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα βελτιστοποίησης)

2

1

3

Κ1

Π1

Π2

Κ2

Άσκηση 4 (2.0/10)

Ένα απλό υδατικό σύστημα διανομής νερού παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. O  οικισμός Nohoor (Ιράν), έχει ελλειμματικό ισοζύγιο νερού (χρήση νερού: ύδρευση-άρδευση) (Minatour et al., 2015) Ο εν λόγω οικισμός βρίσκεται στις παρυφές της ερήμου, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να είναι σπάνιες, το κλίμα να χαρακτηρίζεται ως ξηρό. Γι’ αυτούς τους λόγους, η κατασκευή ενός φράγματος για την κάλυψη των αναγκών που αναφέρθηκαν, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Επιλέχθησαν τα παρακάτω κριτήρια για την αξιολόγηση των εναλλακτικών:

- Κριτήριο C1 : Κατασκευαστικό κόστος

- Κριτήριο C2 : Κόστος συντήρησης

- Κριτήριο C3 : Ποιότητα νερού  (+)

- Κριτήριο C4 : Περιβαλλοντική επιβάρυνση (-)

- Κριτήριο C5 : Επάρκεια νερού – κοινωνική αποδοχή  (+)

- Κριτήριο C6 : Επίδραση του έργου σε παράπλευρους χρήστες (-)

- Κριτήριο C7 : Δυνατότητα χρήσης του νερού κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς (+)

(+):  μεγάλες τιμές οδηγούν σε  ικανοποιητική λύση

(-):  μικρές τιμές οδηγούν σε  ικανοποιητική λύση

Η αξιολόγηση των κριτηρίων έχει επιτευχτεί από μία κλίμακα με τιμές μεταξύ 1 και 9.

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Α : Η προμήθεια του νερού θα γίνει διαμέσου αγωγού που θα μεταφέρει υπόγειο νερό (που θα ληφθεί από πηγάδι / γεώτρηση) από το γειτονικό οικισμό του Chahpayab. Ευνοϊκό ανάγλυφο, μεγαλύτερο μηκος.

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Β : Η προμήθεια του νερού θα γίνει και πάλι διαμέσου αγωγού, ο οποίος όμως σ’ αυτήν την περίπτωση θα αποτελεί προέκταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης του γειτονικού οικισμού του Chanzool. Υπάρχει δύσκολο ανάγλυφο.

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ C : Μεταφορά των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και πάλι από τον οικισμό του Chanzool, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια βυτιοφόρων που θα αποθηκεύουν τις ποσότητες που μεταφέρουν σε δεξαμενές από σκυρόδεμα που θα κατασκευαστούν στον οικισμό του Nohoor. Η

συνεχόμενη μεταφορά του νερού μπορεί να παρακωλυθεί από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (αμμοθύελλες).

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ D : Η προμήθεια του νερού θα γίνει διαμέσου αγωγού που θα μεταφέρει υπόγειο νερό (που θα ληφθεί από πηγάδι / γεώτρηση) από το γειτονικό οικισμό (του Chahzool) του Mazhnabad.

| Κριτήρια | Συντελεστές βαρών | Είδος Κριτηρίων (για promethee II) |
| --- | --- | --- |
| C1 | 0.15 | Συνηθισμένο κριτήριο |
| C2 | 0.19 | Kριτήριο γραμμικό με διάστημα αδιαφορίας p=0.5, q= 0.05 |
| C3 | 0.17 | Συνηθισμένο κριτήριο |
| C4 | 0.07 | Γραμμικό κριτήριο p =0.5 |
| C5 | 0.17 | Γραμμικό κριτήριο p =0.5 |
| C6 | 0.14 | Γραμμικό κριτήριο p =0.5 |
| C7 | 0.11 | Συνηθισμένο κριτήριο |

Ο τελικός πίνακας με τις βαθμολογίες όλων των εναλλακτικών ανά κριτήριο, διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

| Κριτήρια | Εναλλακτικές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| C1 Κατασκευαστικό κόστος | 5.92 | 3.41 | 1.32 | 5 |
| C2 : Κόστος συντήρησης | 5 | 5.44 | 4.4 | 4.4 |
| C3 : Ποιότητα νερού (+) | 7.45 | 5 | 1.73 | 5 |
| C4 : Περιβαλλοντική επιβάρυνση (-) | 5.92 | 2.28 | 1.73 | 2.28 |
| C5 : Επάρκεια νερού (+) | 8.45 | 5.92 | 1 | 6.44 |
| C6 : Επίδραση του έργου σε παράπλευρους χρήστες (-) | 2.28 | 5.92 | 5.92 | 4.40 |
| C7 : Δυνατότητα χρήσης του νερού κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς (+) | 9.00 | 5.44 | 1.73 | 7.94 |

Να γίνει κατάταξη κάθε εναλλακτικής με βάση την μέθοδου VIKOR, Συμβιβαστικού προγραμματισμού και vikor

Άσκηση 5

Στο παρακάτω πίνακα δίνεται η αξιολόγηση εναλλακτικών για τα θεωρηθέντα κριτήρια, όπως και τα βάρη (τελευταία γραμμή). Οι εναλλακτικές αφορούν διάφορα σενάρια (για το ίδιο έργο) αναφορικά με το μέγεθος εκτροπής των νερών από ανάντη καταβόθρα στην εξεταζόμενη κατάντη λεκάνη απορροής όπου και θα γίνει το έργο. Επίσης, διερευνώνται διάφορα ύψη του φράγματος (βλπ. Tsakiris and Spiliotis, 2002).

|  | Ύψος φράγματος | Οικονομικό κριτήριο | Κοινωνικό- (τοπικό) οικονομικό κριτήριο | Περιβαλλοντικό Κριτήριο | Ικανοποίηση της ζήτησης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εναλλακτικές |  |  |  |  |  |
| (καμία δράση) Do nothing |  | 10 | 9 | 9 | 0 |
|  | - |  |  |  |  |
| 1ο σενάριο | 56 | 0.3 | 2 | 1.5 | 7.6 |
| (80% εκτροπή) | 50.5 | 1.5 | 3 | 4 | 7.3 |
|  | 46.5 | 2.3 | 4 | 4.5 | 5.7 |
| 2ο σενάριο | 56 | 1 | 4 | 2.5 | 7.6 |
| (50% εκτροπή) | 50.5 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
|  | 46.5 | 2.9 | 5 | 5 | 5.6 |
| 3ο σενάριο | 56 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 5.9 |
| (0% εκτροπή) | 50.5 | 4.5 | 5 | 6 | 5.5 |
|  | 46.5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5 |
|  | 34 | 7.3 | 6 | 7 | 2 |
| βάρη |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |

- Ακολουθώντας τη μέθοδο του συμβιβαστικού προγραμματισμού νε επιλέξετε την προτεινόμενη εναλλακτική. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα

- Εφαρμόζοντας την μέθοδο VIKOR να λύσετε πάλι το πρόβλημα και να συγκριθούν τα αποτελέσματα. Ποια η τελική σας πρόταση για την επιλογή της πολυκριτηριακής μεθόδου;

- Ποια μέθοδο θα προτιμούσατε από τς δύο σε περίπτωση που ο αποφασίζων ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισόρροπες λύσεις?

Δίνεται: Απλοποιημένη Mέθοδος VIKOR

- Προσδιορίστε τα μέτρα για κάθε εναλλακτική

- Προσδιορίστε τα ακρότατα των παραπάνω μέτρων για όλες τις εναλλακτικές

- Προσδιορίστε την εναλλακτική με το ελάχιστο μέτρο

Κατάντη λεκάνη

Ανάντη λεκάνη

Άσκηση 6

- Να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε μία μέθοδο εκτίμησης των πραγματικών απωλειών νερού εξ αιτίας των(σημαντικών) θραύσεων σε δίκτυα διανομής στο εσωτερικό υδραγωγείο.

- Τι συμπεράσματα μπορείτε να εξάγεται για δίκτυο διανομής σε πόλη με ετήσιο αριθμό βλαβών 3500 ανά έτος σε δίκτυο μήκους 600 km και για δείκτη πραγματικών απωλειών 410 (L/d*σύνδεση) ενώ η μέση πίεσης λειτουργίας είναι 40 m. Ποιες θα είναι οι προτεινόμενες ενέργειας για βελτίωση του δικτύου?

- Στο παρακάτω σχήμα δίνεται προσεγγιστικά και απλουστευτικά, η γραμμή ενέργειας ενός δικτύου διανομής σε ένα οικισμό για κάποια υδραυλική διαδρομή. Θεωρώντας αμελητέα την κινητική ενέργεια σε σχέση με τους άλλους ενεργειακούς όρους:

- Να παρασταθεί στο παρακάτω σκαρίφημα το ύψος πίεσης σε κάποιες θέσεις

- Σε ποια σημεία του δικτύου και γιατί θα πραγματοποιούσατε έλεγχο για διαρροές θραύσεων?

Γ.Ε.

αγωγοί 10ετών

αγωγοί 60ετών

αγωγοί 50ετών

n	η διάρκεια ζωής (έτη).

Άσκηση 7

Tι είναι παραγωγικότητα νερού στην αρδευόμενη γεωργία και πως μεταβάλλεται με την εξεταζόμενη κλίμακα? Μπορείτε να προτείνεται την αναδιάρθρωση της ζήτησης αρδευτικού νερού ενόψη κλιματικής αλλαγής? Πως μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα νερού στην αρδευόμενη γεωργία?

Άσκηση 8

Να προταθούν μέτρα περιορισμού της αρδευτικής ζήτησης νερού.

Άσκηση 9

Να γραφεί η ανισοτική σχέση που ισχύει για τον δείκτη υδρολογικής ξηρασίας SDI μεταξύ της ετήσιας αθροιστικής παροχής και του ετήσιου μέσου όρου όταν η ετήσια κατάσταση ως προς τη ξηρασία χαρακτηρίζεται ως ακραία (Εφαρμογή π.χ. μέσος ετήσιος όγκος παροχής = 8.8*10^9 m3, τυπική απόκλιση = 1 * 10^9m3)

Άσκηση 10

Με βάση το προτεινόμενο κριτήριο κόστους-αποτελεσματικότητας (όταν εξετάζεται ένα πρόβλημα λειψυδρίας) θα προτιμηθεί η λιμνοδεξανή ή η κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος στην ίδια περιοχή (αν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο γεωλογικό πρόβλημα? Να σχολιασθεί το γεγονός

Άσκηση 11

Δίνονται οι παρακάτω (αθροιστικοί) ετήσιοι όγκοι απορροής, σε μία μικρή λεκάνη απορροής.

| Υδρολογικό έτος | όγκος απορροής (106 m3) |
| --- | --- |
| 1 | 0.461 |
| 2 | 0.159 |
| 3 | 0.057 |
| 4 | 0.430 |
| 5 | 0.517 |
| 6 | 0.035 |
| 7 | 1.095 |
| 8 | 0.469 |
| 9 | 0.301 |
| 10 | 0.794 |
| 11 | 1.080 |
| 12 | 1.698 |
| 13 | 0.306 |
| 14 | 0.205 |
| 15 | 0.821 |
| 16 | 0.914 |
| 17 | 1.410 |
| 18 | 1.234 |
| 18 | 1.818 |
| 20 | 0.324 |

H θέση μέτρησης αντιπροσωπεύει υπολεκάνη όπου δεν υπάρχει έργο ταμίευσης. Να προσδιοριστεί η ένταση της υδρολογικής ξηρασίας για κάθε έτος χρησιμοποιώντας κατάλληλο δείκτη. Είναι  η ξηρασία ένα μόνιμο φαινόμενο?

Άσκηση 12

Να γίνει κατάταξη των παρακάτω μοντέλων που συναντώνται στην επιστήμη του Υδραυλικού μηχανικού:

- Υδραυλικό μοντέλο για την επίλυση της βαθμιαίας μεταβαλλόμενης ροής σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια (αντιπλημμυρικός σχεδιασμός σε υδατορεύματα)

- Υδρολογικό μοντέλο διόδευσης κατά Muskingum

- Μοναδιαίο υδρογράφημα για το μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σε απορροή σε λεκάνη απορροής

- Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου Giakoumakis et al., 1991. Nα περιγραφεί η χρησιμότητα του μοντέλου αυτού.

Άσκηση 13

Για ένα ταμιευτήρα με μονωμένη λειτουργία παρέχετε η καμπύλη κάλυψης ετήσιας ζήτησης –αξιοπιστίας. Πράγματι, με βάση την προσομοίωση Ν υδρολογικών ετών καταρτίστηκε η παρακάτω καμπύλη ετήσιας ζήτησης – αξιοπιστίας για μεμονωμένη λειτουργία ταμιευτήρα. Ζητείται να διευκρινιστεί το μέγεθος της αξιοπιστίας, r και να εκτιμηθεί η κάλυψη της ζήτησης για ύδρευση ή άρδευση (με αποδεκτή αξιοπιστία) που μπορεί να καλύψει ο ταμιευτήρας αν υπάρχει κάλυψη σε μόνο μία από αυτές.

10     11     12   13    14   15    16   16.5

Ετήσια ζήτηση          106

1

0.5

Αξιοπιστία

r

Άσκηση 14

Για ένα κελί 500×500 m να προσδιοριστεί η τρωτότητα στην πλημμύρα αν

Άσκηση 15

Na προσδιοριστεί η οικολογική παροχή για τις παρακάτω μηνιαίες τιμές περίπτωση ταμιευτήρα)

| μήνας | Παροχή (hm^3) |
| --- | --- |
| Σεπτεμβριος | 0,800 |
| Οκτώβριος | 1,058 |
| Νοέμβριος | 0,890 |
| Δεκέμβριος | 2,252 |
| Ιανουάριος | 2,272 |
| Φεβρουάριος | 3,043 |
| Μάρτιος | 2,972 |
| Απρίλιος | 0,643 |
| Μάιος | 1,440 |
| Ιούνιος | 1,330 |
| Ιούλιος | 0,077 |
| Αύγουστος | 0,700 |

Άσκηση 16

Για ένα κελί 500×500 υπάρχει αστική  συγκέντρωση  με πυκνότητα ≥ 80 άτομα/ha  ενώ περικλείεται και ένα εθνικό  μουσείο,  ποια η τρωτότητα? Αν για την πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 20 ετών το βάθος ροής είναι 0,5 < d < 1,0 και η ταχύτητα 0,5 < v < 2,0 ποιος ο κίνδυνος και ποια η διακινδύνευση?

Άσκηση 17

Σε μία αστική περιοχή να προταθούν μέτρα αύξησης του κατωφλίου καταστροφής, αύξησης της δυνατότητας μετριασμού ζημιών και επανάκαμψης.

Άσκηση 18

Σε ένα  ημι-αυθαίρετο οικισμό που βρίσκεται στους πρόποδες βουνού με χαμηλή βλάστηση και αδιαπέρατα πετρώματα, θα δίνατε προτεραιότητα σε έργα αποχέτευσης ομβρίων ή ακαθάρτων?

Άσκηση 19

Τι είδους πλημμύρα συνέβη στη Μάνδρα Αττικής? Μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα για επαρκή και πλήρη προετοιμασία?

Άσκηση 20

Να αναφέρετε δείκτες που ελέγχουν την επίδοση ενός προτεινόμενου υδρολογικού μοντέλου

Άσκηση 21

Να αναφέρετε μη καταναλωτικές χρήσεις νερού

Άσκηση 22

Με βάση τα παρακάτω στοιχεία να εξαχθεί η εξίσωση αστικής ζήτησης νερού και να γίνει πρόβλεψη για πληθυσμό 130,000  και διάφορε λογικές υποθέσεις.

| Έτη | Πληθυσμός | Τιμή νερού ανά κυβικό (ευρώ/κ.μ) | Μέση ετήσια βροχόπτωση (χιλιοστά) | Ετήσια κατανάλωση νερού (κ.μ/έτος) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χ1 | Χ2 | Χ3 | Υ |
| 1991 | 109107 | 1,50 | 472,2 | 11388826 |
| 2001 | 117399 | 1,50 | 440,3 | 13697333 |
| 2011 | 121615 | 1,50 | 454,2 | 14022699 |
| 2012 | 121892 | 1,50 | 592,2 | 15084111 |
| 2013 | 122150 | 1,50 | 316,0 | 14926464 |
| 2014 | 122388 | 1,50 | 468,0 | 15239518 |
| 2015 | 122610 | 1,50 | 612,0 | 15968252 |
| 2016 | 122816 | 1,54 | 474,7 | 15451454 |
| 2017 | 123007 | 1,46 | 477,0 | 16350270 |
| 2018 | 123184 | 1,56 | 702,0 | 15907255 |
| 2019 | 123348 | 1,54 | 521,0 | 15738734 |
| 2020 | 123500 | 1,54 | 462,0 | 15152578 |