Άσκηση Κλειστών Αγωγών (Μεικτό σύστημα σωλήνων)

Δίνεται το παρακάτω σύστημα σωλήνων και ζητείται να υπολογιστεί

α) η συνολική απώλεια φορτίου

β) η παροχή σε κάθε σωλήνα όταν η παροχή στο κύριο σωλήνα είναι 1,0 m3/sec.

Τα χαρακτηριστικά των σωλήνων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα

| Σωλήνας | Διάμετρος (m) | Mήκος (m) | f | Αντίσταση R 8fLgπ2D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.700 | 2700 | 0.024 | 31,89 |
| 2 | 0.400 | 1600 | 0.028 | 361,86 |
| 3 | 0.600 | 2100 | 0.027 | 60,31 |
| 4 | 0.600 | 1200 | 0.027 | 34,46 |

1

2

3

4

1.0 m3/sec

Λύση

Αρχικά για κάθε αγωγό υπολογίζω την αντίσταση R και συμπληρώνεται η τελευταία στήλη στο Πίνακα.

Στη συνέχεια βρίσκω την αντίσταση R για τους ισοδύναμους σωλήνες.

Σωλήνες (2) και (3) είναι παράλληλοι. Ο τύπος για την αντίσταση για τον ισοδύναμο σωλήνα (23) είναι ο εξής:

1R23=1R2+1R3

R23=1(1R2+1R3)2=1(1361.86+160.31)2=30.41

1

1.0 m3/sec

4

(2-3)

2-3

1

(2-3)-4

1.0 m3/sec

1-((2-3)-4)

1.0 m3/sec

Οι σωλήνες (23) και (4) είναι σε σειρά και η αντίσταση R234 δίνεται από τον τύπο:

R23-4 = R23 + R4 = 30.41 +34.46 = 64.87

Τέλος βρίσκω τον ισοδύναμο σωλήνα για τους (234) και (1) , οι οποίοι είναι παράλληλοι

1R2341=1R234+1R1

R23-4-1=1(1R234+1R1)2=1(164.87+131.89)2 = 11.02

Οι συνολικές απώλειες ενέργειας δίνονται από τον τύπο

hfολ=Rισ∙Q2=R2341∙Q2

hf=11.02∙12=11.02 m

Από τη διάταξη του συστήματος παρατηρώ ότι οι απώλειες στο σωλήνα (1) ισούνται με τις συνολικές απώλειες

Άρα  h1=hfολ = R1 ∙Q12 και

Q1=hfR1=11.0231.89=0.59 m3/sec

Από εξίσωση συνέχειας ισχύει

Q1+Q4 = Qολ   και  Q4 = 1-0.59 = 0.41 m3/sec

Παρατηρώ ότι οι απώλειες στους σωλήνες (2) και (4) είναι ίσες με τις συνολικές απώλειες. Δηλαδή:

hf(2)+hf(4)=hf

R2∙Q22+R4∙Q42=hf

Q2=hf-R4∙Q42R2=11.02-34.46∙0.412361.86=0.12 m3/sec

από σχήμα  Q3+Q2 = Q4  και Q3 = 0.41-0.12 = 0.29 m3/sec