Δύο δεξαμενές συνδέονται με σωληνωτό αγωγό διαμέτρου 0.20 m   και μήκους 5000m. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των ελεύθερων επιφανειών του νερού στις δύο δεξαμενές είναι 35 m και παραμένει σταθερή. Σε ένα σημείο του αγωγού που βρίσκεται 1000m κατάντη της πάνω δεξαμενής, υπάρχει κρουνός απ τον οποίο εκρέει παροχή 10 l/sec.

Αν ο συντελεστής τριβής είναι f=0.018, να υπολογιστεί η παροχή του νερού, που μπαίνει στην χαμηλότερη δεξαμενή. (Θεωρήστε αμελητέες όλες τις άλλες απώλειες ενέργειας εκτός των γραμμικών).

Δz =35

B

A

Σχ.4. Εκφώνηση σχήματος , Σύστημα σωληνώσεων σε σειρά μεταξύ δύο δεξαμενών

10 l/s

Εξαιτίας της συνέχειας της ροής είναι:

Q=Q1+Q2

Με εφαρμογή της εξίσωσης ενέργειας στην ελεύθερη επιφάνεια των δύο δεξαμενών Α και Β έχουμε:

ZA-ZB=Σh=fL1V12D*2g+fL2V22D*2g

Σχόλιο: Η προσέγγιση για σταθερό συντελεστή τριβής είναι για διδακτικούς λόγους σε μία εισαγωγική άσκηση. Θα μπορούσε να ισχύει για  υδραυλικά τραχείς σωλήνες.