Άσκηση

Αγωγός μήκους L=5000, εσωτερικής διαμέτρου D = 200 mm και τραχύτητας k = 0.03 mm μεταφέρει νερό μεταξύ δυο δεξαμενών με μέση υψομετρική διαφορά στις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας Δz = 50 m. Οι τοπικές απώλειες είναι οι εξής: απώλειες εισόδου στον αγωγό είναι 0.5 V2/2g, απώλειες εξόδου από τον αγωγό V2/2g και οι απώλειες στη δικλείδα ρύθμισης παροχής είναι 10V2/2g. Να προσδιοριστεί η παροχή Q μεταξύ των δυο δεξαμενών. Δίνεται v = 1.13 x10-6 m2/sec για 15ο C.

A

Δz=50 m

B

Λύση

(2 βασικό πρόβλημα της υδραυλικής κλειστών αγωγών)

Εφαρμόζω Α.Δ.Ε. μεταξύ των δυο δεξαμενών.

HA = HB+ hf + Σhτοπ

ZA+patm/γ + vA22g = zB + patm/γ + vB22g + hf + Σhτοπ

zA - zB =Δz= fLDV22g+V22g+0.5V22g+10V22g  (1)

Στην (1) έχω δυο αγνώστους, το συντελεστή τριβής f ( o οποίος εξαρτάται και από V του σωλήνα) και τη ταχύτητα V.

Η παραπάνω εξίσωση θα λυθεί με επαναλήψεις θεωρώντας αυθαίρετα μια αρχική τιμή ταχύτητας V.

Έστω αρχική τιμή ταχύτητας V = 2 m /sec.

Re = V∙Dv=2∙0.21.13∙10-6=3.54∙105  και k/D = 0.00003/0.2 = 0.00015.

Θα βρω το f από τύπο (Swamee & Jane)

f = 0.01558

Αντικαθιστώ f στην (1)(ΑΔΕ)  και βρίσκω V

50= 0.01558 50000.2V22g+0.5V22g+V22g+ 10V22g

V=Δz12g11.5+fLD= Δz12g11.5+0.015650000.2

V = 100g391=  1.584 m/sec ≠2

(ΑΤΟΠΟ δηλαδή συνεχίζω τους υπολογισμούς)

1η Επανάληψη ( Έστω V=1.584)

Re = V∙Dv=1.584∙0.21.13∙10-6=2.80∙105  και k/D = 0.00003/0.2 = 0.00015.

f=0.01603 και ξαναλύνω ως προς V

50= 0.01603 50000.2V22g+0.5V22g+V22g  +10V22g

50 = 402.22V22g

V = 100g402.22=1.563 ≠1.584

(ΑΤΟΠΟ δηλαδή συνεχίζω τους υπολογισμούς)

2η Επανάληψη  (Έστω V=1.563)

Re = V∙Dv=1.563∙0.21.13∙10-6=2.77∙105  και k/D = 0.00003/0.2 = 0.00015.

f=0.01605

50= 0.01605 50000.2V22g+0.5V22g+V22g+10V22g

V =  100g402.75=1.561 m/sec, πολύ κοντά στο 1.563

ΣΤΑΜΑΤΩ τους υπολογισμούς, επαληθεύεται περίπου η ΑΔΕ

Οπότε

Q =V∙π∙D24=1.561∙3.14∙0.224 =0.049 m3/sec

Γραμμή ενέργειας αρχίζει από την επιφάνεια της δεξαμενής και καταλήγει στην κατάντη δεξαμενή

ΠΓ=ΓΕ-V2/(2g)

Τοπικές απώλειες στην αρχή, στο τέλος (όλη η κινητική ενέργεια) και στη δικλείδα. Απότομη πτώση.