1 βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής κλειστών αγωγών-εργαστηριακή άσκηση

Άσκηση

Νερό εκρέει από μια δεξαμενή ελεύθερα μέσα από ένα σωλήνα από χυτοσίδηρο μήκους 39 m.Το ύψος της ελεύθερης επιφανείας του νερού μέσα στη δεξαμενή είναι 100 m. Αρχικά η διάμετρος του σωλήνα είναι 50 mm για τα πρώτα 15m, ενώ στο υπόλοιπο μήκος η διάμετρος είναι 75 mm. Παίρνοντας υπόψη όλες τις απώλειες του φορτίου στον αγωγό, υπολογίστε το υψόμετρο εξόδου του αγωγού ΖΓ στην ατμόσφαιρα όταν η παροχή είναι 2.7 lt/sec. Δίνεται η τραχύτητα k = 0.026 mm και v = 1.3∙  10-6  m2/sec.

A

B

Γ

Λύση

Επειδή η παροχή Q που περνάει από το σωλήνα είναι γνωστή μπορώ να υπολογίσω για κάθε κομμάτι του την ταχύτητα v  του νερού και τον συντελεστή τριβής f.

VΑΒ=Qπ∙DAB24=4∙Qπ∙DAB2=4∙0.00273.14∙0.052=1.38 m/sec

ReAB=VAB∙DABv=1.38∙0.051.3∙10-6=53077

kDAB=0.0000260.05=0.00052

Θα υπολογίσω τον συντελεστή τριβής f από τον τύπο του Swamee & Jain (1986)

fAB=0.25log5.74Re0.9+kD3.72 = 0.25log5.74530770.9+0.000523.72 =0.0225

Βρίσκω τα παραπάνω μεγέθη και για το τμήμα του αγωγού ΒΓ.

VΒΓ=Qπ∙DΒΓ24=4∙Qπ∙DΒΓ2=4∙0.00273.14∙0.0752=0,61 m/sec

ReBΓ=VΒΓ∙DΒΓv=0,61∙0.0751.3∙10-6=35192

kDΒΓ=0.0000260.075=0.00035

fΒΓ=0.25log5.74Re0.9+kD3.72 = 0.25log5.74351920.9+0.000353.72 =0.0236

Θα εφαρμόσω ΑΔΕ από τη θέση Α στη θέση Γ. Παρατηρώ ότι στη θέση Α έχω patm  και η ταχύτητα VA ισούται με μηδέν για σταθερό όγκο νερού στη δεξαμενή. Αντίστοιχα στη θέση Γ έχω patm, αλλά και ελεύθερη εκροή στην ατμόσφαιρα-χωρίς τοπικές απώλειες και προφανώς με ταχύτητα.

HA = HΓ + Σhf + Σhτοπ

zA+patmγ+VA22g=zΓ+patmγ+VΒΓ22g+Σhf+Σhτοπ (1)

Σhf = fAB∙LABDAB∙VAB22g+fBΓ∙LBΓDBΓ∙VΒΓ22g

= 0.0225∙150.05∙1.3822∙9.81+0.0236∙240.075∙0.6122∙9.81

=0.80 m

Σhτοπ = Κεισ∙VAB22g+Kδιευρ∙VAB22g

Κεισ = 0.5  και Κδιευρ = (1-DAB2DBΓ2)2= (1-0,0520,0752)2 = 0,308

Άρα

Σhτοπ = 0.5∙1,3822∙9,81+0.308∙1.3822∙9,81=0,078 m

Αντικαθιστώ στην (1) τα γνωστά μεγέθη

100=zΓ+0.6122∙9,81+0.8+0.078

ΖΓ = 99,10 m

Γ.Ε

Α

VBΓ2/(2g)

Γ

Β

Π.Γ=ΓΕ-V2/(2g), γραμμή ενέργειας και πιεζομετρική γραμμή παράλληλες γραμμές διαφέρουν κατά το ύψος κινητικής ενέργειας (όχι όμως και παράλληλες με κλίση εδάφους)

Α

VBΓ2/(2g)

Β

Γ