Θέμα 5 [4.00/10]

Αγωγός μήκους L1 = 4300 m,  χαλυβοσωλήνα (εσωτερικής) διαμέτρου D1 = 250mm και τραχύτητας k1 = 1 mm συνδεδεμένος σε σειρά με παλιό χαλυβοσωλήνα D2 = 200mm, τραχύτητας k2 = 2 mm και μήκους L2 = 1000 m,  μεταφέρει νερό μεταξύ δύο δεξαμενών με μέση υψομετρική διαφορά στις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας Δz = 47 m. Επιπλέον, να ληφθούν υπόψη από τις τοπικές απώλειες οι απώλειες εισόδου (δεξαμενή σε αγωγό, ανάντη). Ζητείται:

- Η παροχή μεταξύ των δύο δεξαμενών (1.5)

- Nα προσδιοριστεί η πίεση στο σημείο Γ. Να σχολιαστεί.

- Εάν σε όλο το μήκος υπήρξε μία διάμετρος με D = 200mm θα υπήρξε μεγαλύτερη ή μικρότερη παροχή? (0.25)

- Να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ισχύς αντλίας στην ίδια διάταξη για αύξηση της παροχής κατά 10% (να θεωρηθεί απόδοση αντλίας n = 70%) (0.75)

- Kαι στις δύο περιπτώσεις να γίνει αδρομερώς με ένα σκαρίφημα η Γ.Ε. και της Π.Γ.  (0.50)

(5.1)

Δz

B

A

51 m