Αγωγός μήκους L1 = 4100 m, χαλυβδοσωλήνας ( εσωτερικής διαμέτρου D1 = 250 mm) και τραχύτητας k1 = 1 mm συνδεδεμένος σε σειρά  με παλιό χαλυβδοσωλήνα (εσωτερικής διαμέτρου D2 = 200 mm), τραχύτητας k2 = 2 mm και μήκους L2 = 1200 m μεταφέρει νερό μεταξύ δυο δεξαμενών με μέση υψομετρική διαφορά στις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας Δz = 48.5 m (Σχ. 1). Να ληφθούν υπ’ όψιν οι τοπικές απώλειες. Δίνεται το κινηματικό ιξώδες του νερού ν = 10-6.

Ζητούνται

α) Η παροχή μεταξύ των δύο δεξαμενών Α και Β

β) Αν σε όλο το μήκος υπήρχε μια διάμετρος με D = 200 mm αυτό θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ή μικρότερη παροχή σε σχέση με το ερώτημα (α);

γ) Να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ισχύς αντλίας στην ίδια διάταξη, έτσι ώστε να αυξηθεί η παροχή κατά 15% ( να θεωρηθεί απόδοση αντλίας n = 70%) (Σχ. 2)

δ) Να γίνουν σκαριφήματα της Γ. Ε. και για τις δύο περιπτώσεις.

L1

Α

L2

Σχ. 1	Β

L1

Α

L2

Σχ. 2	B

ε) Στο περισσότερο ρεαλιστικό Σχ. 3 που αναπαριστά ένα τμήμα του δικτύου  ( ερώτημα α) να προσδιοριστεί η πίεση  σε σημείο που απέχει L = 1500 m από τη δεξαμενή Α. Η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας της δεξαμενής είναι ZA = 80 m, ενώ στο εξεταζόμενο σημείο ο άξονας του αγωγού είναι σε υψόμετρο ZΚ = 60 m. ( διάμετρος αγωγού D = 250 mm, κ = 1 mm)

A

ZA		ZΚ

Λύση

α) Εφαρμόζω ΑΔΕ από τη δεξαμενή Α στη Β

ΗΑ = ΗΒ + Σhf + Σhτοπ

ZA + pAρg+uA22g=ZB+pBρg+uB22g+Σhf + Σhτοπ    (1)

Στις δεξαμενές Α και Β έχω ατμοσφαιρική πίεση, άρα pA = pB =0  και uA = uB = 0 ( οι στάθμες επιφανείας παραμένουν αμετάβλητες). Άρα η (1) γίνεται

ZA - ZB= ΔzAB = Σhf + Σhτοπ     (2)

Σhf = f1∙L1D1∙u122g+f2∙L2D2∙u222g    (3)  και

Σhτοπ = Κεισ∙u122g+Κστεν∙u222g+Κεξοδ∙u222g   (4)

Για τους συντελεστές Κ των τοπικών απωλειών ισχύουν τα εξής:

Κεισ = 0.5  ,  Κεξοδ = 1.0  και επειδή D2D1=200250=0.8>0.55  ισχύει Κστεν=0.7∙1-D2D1= 0.14

Η (2) λόγω των (3) και (4) γίνεται

f1∙L1D1∙u122g+f2∙L2D2∙u222g    +Κεισ∙u122g+Κστεν∙u222g+Κεξοδ∙u222g   =Δz  (5)

(β’ βασικό πρόβλημα της υδραυλικής, άγνωστη παροχή, δοκιμές) Θα λυθεί με επαναλήψεις για διάφορα Q έτσι ώστε να επαληθεύεται.

Έστω Q = 40lt/sec = 0.04 m3/sec

u1 = 4∙Qπ∙D12=4∙0.043.14∙0.252=0.815 m/sec

u2 = 4∙Qπ∙D22=4∙0.043.14∙0.22=1.274 m/sec

Re1 = u1∙D1ν=0,815∙0,2510-6=203750

k1D1=1250=0.004

f1 =0.25log5.74Re10.9+k1D13.72=0.029  (Swamee & Jane)

Re2 = u2∙D2ν=1,274∙0,2010-6=254800

k2D2=2200=0.01

f2 =0.25log5.74Re20.9+k2D23.72=0.038

Αντικαθιστώ στη (5) τις αριθμητικές τιμές των μεγεθών και προκύπτει:

0,029∙41000,25∙0,81522∙9,81+0,038∙12000,2∙1,27422∙9,81+0,5∙0,81522∙9,81+1∙1,27422∙9,81+0,14∙1,27422∙9,81=35,07≠48,5

Παρατηρώ ότι για Q = 40 lt/sec δεν επαληθεύεται η εξίσωση (5). Έστω Q = 50 lt/sec. Εφαρμόζεται ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω και προκύπτει

Σhf + Σ hτοπ    = 54.98 ≠48.5

Άρα η παροχή θα είναι μεταξύ Q = 40 lt/sec και Q = 50 lt/sec.

Ο υπολογισμός της μπορεί να γίνει με δύο τρόπους

α) Γραφικά

Φτιάχνω το διάγραμμα Σhf + Σ hτοπ  -  Q και βρίσκω γραφικά την τιμή του Q, η οποία δίνει Σhf + Σ hτοπ  =48,5

Για πιο ακριβή παρατήρηση έχει υπολογιστεί το άθροισμα των απωλειών  και για Q = 45 lt/sec.

Από το διάγραμμα  για Q ≈ 47 lt/sec προκύπτει άθροισμα απωλειών  περίπου ίσο με 48.5

β) Αναλυτικά

Συνεχίζονται οι επαναλήψεις μέχρι να βρεθεί η ακριβής Q.

Προκύπτει Q =46.95 lt/sec

B)  Ισχύει   hf = 8∙f∙Lg∙π2∙D5∙Q2 = R∙Q2

To άθροισμα των απωλειών όμως ισούται με Δz, το οποίο παραμένει σταθερό ίση με την υψομετρική διαφορά. Αφού η νέα διάταξη έχει D = 200 mm έχω μείωση D, η οποία οδηγεί σε αύξηση του R (μικραίνει ο πρανομαστής). Επομένως για να διατηρηθεί η ισότητα πρέπει να μειωθεί η παροχή.

Γ)

Κάνω ΑΔΕ από τη δεξαμενή Α στη δεξαμενή Β με την αντλία αυτή τη φορά.

ΗΑ + Ηαντλ = ΗΒ + Σhf + Σhτοπ

Ηαντλ = Σhf + Σhτοπ – (ZA – ZB)

Η νέα παροχή που θα μεταφέρεται με την αντλία είναι αυξημένη κατά 15% σε σχέση με την αρχική. Άρα Q΄ =1,15∙46,95=53,99 lt/sec.

Για  Q = 53.99 lt/sec  υπολογίζω το Σhf + Σhτοπ ( ερώτημα α) το οποίο ισούται 64.05 m. Άρα

Ηαντλ = Σhf + Σhτοπ + (zB – zA) = 64,05 – 48,5 = 15.55 m.

Η ισχύς της αντλίας σε Watt προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

P= ρ∙g∙Q∙Hαντλn=1000∙9.81∙0.05399∙15.550.7=11.765,62 W

Δ) Τα σκαριφήματα των Γ.Ε είναι τα παρακάτω ( κόκκινη γραμμή)

L1

Α

L2

Β

Γ.Ε

L1

Α

L2

Γ.Ε

B

E)

Κάνω ΑΔΕ από τη δεξαμενή Α ως το σημείο Κ στο οποίο ζητάμε τη πίεση (ύψος πίεσης, πιο αναλυτικά):

ΗΑ = Ηκ + hfΑΚ + hτοπ

ZA + pAρg+uA22g=ZΚ+pΚρg+u22g+hfAK + hτοπ

ZA =ZΚ+pΚρg+u22g+fAK∙LAKDAk∙u22g + 0.5∙u22g

pΚρg=ZA-ZK-fAK∙LAKDAk∙u22g-1.5∙u22g

u = 4∙Qπ∙DAK2=4∙0.046953.14∙0.252=0.96 m/sec

Re = u∙DAKν=0,96∙0,2510-6=240000

kDAK=1250=0.004

f =0.25log5.74Re0.9+kDAK3.72=0.029

Άρα

pΚρg=80-60-0.02915000.25∙0.9622∙9.81-1.5∙0.9622∙9.81= 11,76 m