Άσκηση ( συνδυασμός παράλληλης σύνδεσης και 2ου βασικού προβλήματος της Υδραυλικής)

Στο παρακάτω σχήμα τρεις αγωγοί είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Αν η διαφορά υψομέτρου μεταξύ Α και Ε είναι 1 m,  η ταχύτητα στα σημεία αυτά είναι ίδια ( ίδια διάμετρος και παροχή) και τα ύψη πίεσης στα Α και Ε είναι 71 και 46 μέτρα αντίστοιχα να βρεθεί η συνολική παροχή και η παροχή κάθε κλάδου. Να υποτεθεί ισοδύναμη τραχύτητα k = 0.5 mm και κινηματικό ιξώδες v = 1.15 10-6m2/s. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει καμία απόληψη νερού από καταναλωτές στο δίκτυο. Οι τοπικές απώλειες θεωρούνται αμελητέες.

Δίνονται

LB = 3000 m, DB = 300 mm ,  Lc = 1300 m, Dc = 200 mm, LD = 2600 m, DD = 250 mm

B

A	C                         E

D

Λύση

Επειδή οι αγωγοί είναι παράλληλοι ( ίδια αρχή και τέλος) θα έχουν και τις ίδιες γραμμικές απώλειες. Για να βρω τις απώλειες θα κάνω ΑΔΕ σε μια διαδρομή μεταξύ Α και Ε, έστω μέσω του αγωγού Β.

ΗΑ = ΗΕ + Σhf

ZA + pAγ+VA22g=zB+pΕγ+VΕ22g+ΣhfABC  (1)

Επειδή VA=VΕ προκύπτει

Σhf = (ZA – ZB)  +  ( pAγ-pEγ) = 1+ (71 – 46) = 26 m

Από την εξίσωση Darcy – Weisbach  ισχύει

hf = f∙LD∙V22g  και αν λύσω ως προς 1/f έχω

1f=L∙V22gDhf ή ισοδύναμα 1f=V∙L2gDhf  (2)

Η εξίσωση του Colebrook – White για τυρβώδη ροή (Re>4000) είναι

1f=-2log⁡(k3.7D+2.51Re∙f) (3)

Αντικαθιστώντας τη (2) στη 3 και λύνοντας ως προς V(ταχύτητα)  προκύπτει ο εξής τύπος

V=-22ghfDLlog⁡(k3.7D+2.51νDL2ghfD)

Ο παραπάνω τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυρβώδη ροή με γνωστές τις γραμμικές απώλειες και θεωρώντας αμελητέες τις τοπικές απώλειες.

Με εφαρμογή του τύπου μπορώ να βρω τη ταχύτητα σε κάθε σωλήνα για  αμελητέες τοπικές απώλειες, αποφεύγοντας τις δοκιμές.

VB=-22ghfDBLBlog⁡(k3.7DB+2.51νDLB2ghfDB)

Με αντικατάσταση προκύπτει

VB=1.46 m/sec

Vc=1.76 m/sec

VD=1.42 m/sec

QB = VB∙π∙DB24=1.46∙3.14∙0.324=0.103 m3/sec

Qc = VC∙π∙DC24=1.76∙3.14∙0.224=0.055 m3/sec

QD = VD∙π∙DD24=1.42∙3.14∙0.2524=0.07 m3/sec

Επομένως, η ολική παροχή για τους αγωγούς συνδεδεμένους παράλληλα θα είναι:

Qολ = QB + Qc + QD = 0.228 m3/sec