Στο παρακάτω σύστημα σωληνώσεων ζητείται:

- το ύψος της γραμμής ενέργειας στο J

- οι παροχές των αγωγών.

- να γίνει απλό σκαρίφημα της γραμμής ενέργειας.

Θεωρείστε αμελητέες τις τοπικές απώλειες (εφόσον αυτές συμπεριλαμβάνονται από τη θεώρηση της ισοδύναμης τραχύτητας). Θεωρείστε ότι στο σύστημα κλειστών αγωγών υπό πίεση και με βάση το εύρος της ταχύτητας, ότι η πιεζομετρική γραμμή ταυτίζεται με τη γραμμή ενέργειας. Δίνεται ισοδύναμη τραχύτητα k = 2.4 mm και κινηματική συνεκτικότητα νερού ν = 1.13·10-6  m2/s.

?

J

200

A

119

Β

102

3  C

74

D

Οι στάθμες των ελευθέρων επιφανειών νερού στις δεξαμενές  θεωρούνται σταθερές και έχουν σημειωθεί στο παραπάνω σχήμα.

Περιγραφή αγωγών θέματος 4

| Aγωγός | Μήκος (m) | (Εσωτερική) Διάμετρος (mm) |
| --- | --- | --- |
| AJ | 10050 | 450 |
| BJ | 2100 | 250 |
| CJ | 3100 | 250 |
| DJ | 3200 | 250 |

Ερώτηση κρίσεως: Αν η παροχή σε ένα κλάδο μπορούσε να μετρηθεί, πως θα επιλύατε την άσκηση και σε μία πραγματική περίπτωση το συμπεράσματα θα μπορούσατε.