Θέμα 1 [2,5/10]

Έστω δύο αγωγοί (1) και (2) που είναι συνδεδεμένοι παράλληλα όπως στο επόμενο σχήμα με αρχή το Α και πέρας το Β. Αν η συνολική παροχή είναι 28 L/s, τα μήκη είναι ίσα στους αγωγούς (1) και (2) και αν θεωρηθεί για μία πρώτη προσέγγιση συντελεστής τριβής f1 = f2 = f = 0.021 να προσδιοριστεί η κατανομή των παροχών, δηλαδή η παροχή στους αγωγούς (1) και (2) αν D1 = 2·D2 Να αγνοηθούν οι τοπικές απώλειες ενέργειας.

Α

Β

(1 )  L, D1, f

(2)  L, D2, f

28 L/s

Θέμα 2 [2,5/10]

1.8m

Να γίνει εκτίμηση της παροχής ομοιόμορφης ροής ενός αγωγού σύνθετης τραπεζοειδούς διατομής όταν ο συντελεστής κατά Manning είναι n1=0.035 s/m1/3 για την κύρια κοίτη και n2=0.070 s/m1/3  για την κοίτη πλημμυρών. Δίνεται κλίση πυθμένα S0 = 0.0009 (οι διαστάσεις του σχήματος σε μέτρα). Πρόκειται για μία αδιαφιλονίκητη εκτίμηση για την παροχή? Ο συντελεστής διόρθωσης κινητικής ενέργειας, α για τη διατομή αναμένεται να ίσος με τη μονάδα?

1.8 m

3.2 m

1.3m

4.2  m

3.1m

2.3 m

1  m

5

κύρια κοίτη

Θέμα 3 [2,5/10]

Τραπεζοειδής διατομή παροχής Q = 22 m3/s διέρχεται από αγωγούς μεγάλου μήκους. Να προσδιοριστούν τα προφίλ της ελευθέρας επιφανείας και των μεταβατικών τμημάτων. Κλίση πρανών 1:1.5, n=0.015 s/m1/3, b = 4 m. Κλίση πυθμένων, S1= 0.0003, S2= 0.008.

1                        1.5

b=4m

Θέμα 4 (2,5/10)

Αγωγός μήκους L = 5100 m,  (εσωτερικής) διαμέτρου D = 200mm και τραχύτητας k =0.1mm μεταφέρει νερό μεταξύ δύο δεξαμενών με μέση υψομετρική διαφορά στις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας Δz = 50 m. Ζητείται:

Η παροχή μεταξύ των δύο δεξαμενών

1.α

Δz