Θέμα 5 [2/10]

Αγωγός μήκους L = 5100 m,  (εσωτερικής) διαμέτρου D = 200mm και τραχύτητας k =1 mm μεταφέρει νερό μεταξύ δύο δεξαμενών με μέση υψομετρική διαφορά στις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας Δz = 52 m. Ζητείται:

- Η παροχή μεταξύ των δύο δεξαμενών (1)

- Να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ισχύς αντλίας στην ίδια διάταξη (δηλαδή με αντλία, χωρίς βαλβίδα ολισθήσεως) για αύξηση της παροχής κατά  14%

4.α

4.β

Δz

Υπόδειξη:

- θεωρείστε ότι η τραχύτητα ενσωματώνει τις τοπικές απώλειες

- βρίσκω τη νέα παροχή ταχύτητα-> f απώλειες

Προσδιορισμός ύψους γραμμικών απωλειών

- Προσδιορισμός της ταχύτητας του κλάδου με βάση την αρχικά επιλεγείσα εσωτερική διάμετρο του εμπορίου

Q(m3/s)

D (m)

V (m/s)

- Υπολογισμός του  αριθμού Reynolds:

όπου ν η κινηματική συνεκτικότητα του νερού(τάξης: 1·10-6 m2/s)

- Υπολογισμός του συντελεστή τριβής f κατά προτίμηση με βάση με την εξίσωση των Swamee και Jain (ισχύει για τη συνήθης περίπτωση της τυρβώδους ροής)

ή το διάγραμμα Moody (ισχύει για κάθε περίπτωση)

- Υπολογισμός του  ύψους  γραμμικών απωλειών από την εξίσωση των Darcy-Weisbach:

Ύψος αντλίας αδε