Δύο δεξαμενές συνδέονται με σωληνωτό αγωγό διαμέτρου 0.25 m   και μήκους 5000m. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των ελεύθερων επιφανειών του νερού στις δύο δεξαμενές είναι 35 m και παραμένει σταθερή. Σε ένα σημείο του αγωγού που βρίσκεται 1000m κατάντη της πάνω δεξαμενής, υπάρχει κρουνός απ τον οποίο εκρέει παροχή 15 l/sec.

Αν ο συντελεστής τριβής είναι f=0.029, να υπολογιστεί η παροχή του νερού, που μπαίνει στην χαμηλότερη δεξαμενή. (Θεωρήστε αμελητέες όλες τις άλλες απώλειες ενέργειας εκτός των γραμμικών).

Δz =35

B

A

Σχ.4. Εκφώνηση σχήματος , Σύστημα σωληνώσεων σε σειρά μεταξύ δύο δεξαμενών

15 l/s

Εξαιτίας της συνέχειας της ροής είναι:

Q=Q1+Q2

Vπ*D24=0.015+V2π*D24→Vπ*0.2524=0.015+V2π*0.2524→V=0.306+V2

Με εφαρμογή της εξίσωσης ενέργειας στην ελεύθερη επιφάνεια των δύο δεξαμενών Α και Β έχουμε:

PAγ+ZA+VA22g=PBγ+ZB+VB22g+Σh

ZA-ZB=Σh=fL1V2D*2g+fL2V22D*2g

65=0,0360,25*19,62*1000*0.306+V22+4000V22=

5V22+0.612V2-5.827=0

V2=1.02 m/sec

V=1.02+0.306=1.326 m/sec

Οπότε Q2=Q-Q1=Vπ*D24-0.015=1.3263.14*0.2524-0.015=0.04998 m/sec

Σχόλιο: Η προσέγγιση για σταθερό συντελεστή τριβής είναι για διδακτικούς λόγους σε μία εισαγωγική άσκηση. Θα μπορούσε να ισχύει για  υδραυλικά τραχείς σωλήνες.