Τα 3 βασικά προβλήματα της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών υπό πίεση

Στα συνήθη υδραυλικά έργα με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται θα μπορούσαν να ενταχθούν σε τρείς κατηγορίες:

10 Βασικό πρόβλημα. Προσδιορισμός της πιεζομετρικής γραμμής με γνωστά τα γεωμετρικά στοιχεία και τα υλικά των αγωγών και της παροχής σχεδιασμού.

20 Βασικό πρόβλημα. Προσδιορισμός της παροχής με γνωστά τα γεωμετρικά στοιχεία και τα υλικά των αγωγών και των υψών της πιεζομετρικής γραμμής

30 Βασικό πρόβλημα. Προσδιορισμός της διαμέτρου των αγωγών με γνωστά τα (ελάχιστα) ύψη της πιεζομετρικής γραμμής, την (επιδιωκόμενη) παροχή και το υλικό των αγωγών (δεν έγινε ιδιαίτερη ανάπτυξη στο μάθημα).

Αγωγός μήκους L=4000, εσωτερικής διαμέτρου D = 200 mm και τραχύτητας k = 0.03 mm μεταφέρει νερό μεταξύ δυο δεξαμενών με μέση υψομετρική διαφορά στις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας Δz = 38 m. Οι τοπικές απώλειες είναι οι εξής: απώλειες εισόδου στον αγωγό είναι 0.5 V2/2g, απώλειες εξόδου από τον αγωγό V2/2g και οι απώλειες στη δικλείδα ρύθμισης παροχής είναι 12V2/2g. Να προσδιοριστεί η παροχή Q μεταξύ των δυο δεξαμενών. Δίνεται v = 1.13 x10-6 m2/sec για 15ο C.

A

Δz=50 m

B

Λύση άσκησης:

1) Αρχή διατήρησης της μάζας

2)Αρχή διατήρησης της  ενέργειας μεταξύ των δύο δεξαμενών

2) Υπόθεση. Έστω V = 2m/s

Tότε: Re =       →  f =     (π.χ. διάγραμμα Moody)

Oπότε ισχύει (έλεγχος υπόθεσης, δηλ για την  ταχύτητα με βάση τη διατήρηση της ενέργειας)

Νέα υπόθεση:

Σταματώ όταν συγκλίνουν οι υπολογισμοί για την ταχύτητα.