ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Υδραυλική

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αν. Καθηγητής Μ. Σπηλιώτης

Ακ. Έτος 2023-24 :  Επαναληπτικές εξετάσεις χειμερινού            Διάρκεια συνολικής εξέτασης:     ώρες 3:00

Μέγιστο σύνολο: 10

Θέμα 1 [3]

Να υπολογιστεί η παροχή που διοχετεύεται από τη παρακάτω σύνθετη συμμετρική διατομή του ποταμού  . Δίνονται :

Κλίσεις πρανών: κύριας κοίτης mκυρ = 1,  πλημμυρικής κοίτης mπλημ = 1.5.

Συντελεστές Μanning: κύριας κοίτης n = 0.03 s/m1/3, πλημμυρικής κοίτης n = 0.06 s/m1/3

Κλίση πυθμένα So = 0.0005

200 m

2 m

60 m

3 m

θέμα 2 [2]

Δίνεται ανοικτός αγωγός τραπεζοειδούς διατομής abcd  με τα εξής χαρακτηριστικά

Τμήμα                          S                         n  (s/m1/3)                b (m )         z

ab                            0.0004                 0.015 	                    4               1.5

bc                             0.009                   0.012                           4               1.5

cd                             0.004                   0.015                           4               1.5

όπου z η κλίση των πρανών , S η κλίση του πυθμένα, b το πλάτος του πυθμένα και n ο συντελεστής Manning.

b

a

Αν η παροχή του αγωγού είναι   Q = 22.5 m3/sec. Nα σχεδιαστεί το προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας του νερού.

d

c

Θέμα 3 [3]

Δίνεται η αντλητική εγκατάσταση που αποτελείται από μια αντλία Α, της οποίας το επίπεδο βρίσκεται 4 m πάνω από τη θέση υδροληψίας , που είναι η δεξαμενή Ι. Ο αγωγός αναρρόφησης (1) έχει συνολικό μήκος L1 =  6.5 m , εσωτερική διάμετρο D1  = 400 mm  και τραχύτητα k1 = 1 mm. Ο αγωγός κατάθλιψης (2) έχει συνολικό μήκος L2 = 55 m, εσωτερική διάμετρο D2 = 400 mm και τραχύτητα k2 = 1mm.

Οι τοπικές απώλειες του δικτύου αποτελούνται από δυο βάνες Β1 και Β2, , τοποθετημένες στον αγωγό κατάθλιψης, με συντελεστή τοπικών απωλειών ίσο με 3, τρεις στρογγυλεμένες αλλαγές διεύθυνσης ( 1 στον αναρρόφησης και 2 στον κατάθλιψης) με συντελεστή τοπικών απωλειών ίσο με 0.3. Τοπική απώλεια επίσης υπάρχει κατά την είσοδο του νερού στη δεξαμενή ΙΙ.  Εάν η υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο δεξαμενών Ι και ΙΙ είναι 35 m , η παροχή Q του δικτύου είναι 200 l/sec και η απόδοση της αντλίας είναι n = 75%  ζητούνται τα εξής:

α) υπολογίστε την αποδιδόμενη ισχύ της αντλίας

β) υπολογίστε την πίεση στην είσοδο και στην έξοδο της αντλίας

γ) αν η αντλία λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα βρείτε πόση ενέργεια δαπανάται ημερήσια σε αυτή

δ) χαράξτε σχηματικά ( χωρίς την αναγραφή τιμών) την γραμμή ενέργειας μεταξύ των δύο δεξαμενών.

Δίνεται κινηματικό ιξώδες νερού  ν = 1,15 * 10-6  m2/s

Δz=35m

4

θέμα 4 [2]

Νερό εκρέει από μια δεξαμενή Α ελεύθερα μέσα από ένα σωλήνα από χυτοσίδηρο μήκους 40 m. Αρχικά η διάμετρος του σωλήνα είναι 50 mm για τα πρώτα 15m, ενώ στο υπόλοιπο μήκος η διάμετρος είναι 75 mm. Παίρνοντας υπόψη όλες τις απώλειες του φορτίου στον αγωγό, υπολογίστε την υψομετρική διαφορά ΔZ της στάθμης της ελευθέρας επιφανείας στη δεξαμενή από το σημείο Γ ( στόμιο του σωλήνα)  όταν η παροχή είναι 2.8 lt/sec. Δίνεται η τραχύτητα k = 0.026 mm και v = 1.3∙  10-6  m2/sec.

Γ

B

A

Θέμα 1ο

So= 0,005

n1= 0,06 s/m1/3

n2= 0,03 s/m1/3

Σύνθετη διατομή,

Με διαφορετική τραχύτητα

Επίλυση με τη μέθοδο της σύνθετης διατομής

(εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του ισοδύναμου συντελεστή Manning οδηγεί όμως σε εκτίμησης μικρότερων παροχών.

Κατά τα άλλα

Μεθοδολογία ομοιόμορφης ροής

Α μέθοδος σύνθετης διατομής

Στη βρεχόμενη  περίμετρο ΔΕΝ προσμετράτε η διεπιφάνεια μεταξύ  υδάτινων διατομών

Α1=200+204,52×3=606,75m2

P1=200+3×1+1,52=205,41m

R1=A1P1=606,75205,41=2,95m

Q1=1n××A1×R123×so12=>

Q1=10,06×606,75×2,9523×0,000512=465,11m3s

A2=3×64+60+642×2=316m2

P2=60+22+22=65,66m

R2=A2P2=31665,66=4,81m

Q2=10,03×316×4,8123×0,000512=671,14m3s

Qολ=2Q1+Q2=1601,36m3s

Οριζόντιος Διαχωρισμός:

A1=60+642×2=124m2

P1=65,66m

R1=A1P1=1,89m

Q1=10,03×124×1,8923×0,000512=141,28m3s

Α2=204,5×2+64+64+200+200×32=1405,5m2

P2=200×2+2×3×1+1,52=410,82m

R2=A2P2=1405,5410,82=3,42m

Q2=10,06×1405,5×3,4223×0,000512=1189m3s

Qολ=Q1+Q2=1330,28m3s

β μέθοδος ενιαίου ισοδύναμου συντελεστή Manning

Ενιαίος αγωγός με εκτίμηση ισοδύναμου n

ne=ni32×PiPολ23

| Pi | ni |
| --- | --- |
| 410,82 | 0,06 |
| 65,66 | 0,03 |

0,0632××410,82+0,0332×65,66=6,38

ne=6,38476,4823=0,056

Ισχύει ότι n1<ne<n2

Qολ=1n×Aολ×Rολ23×so12=>

Qολ=10,056×1529,5×1529,5476,4823×0,000512=1328,97m3s

Σχόλιο: Η μέθοδος της σύνθετης διατομής όπως εφαρμόσθηκε με κάθετο διαχωρισμό υπερεκτιμά (στην πραγματικότητα στις υγρές διεπιφάνειες υπάρχει διατμητική τάση  άρα θα έπρεπε να θεωρηθεί κάποιος συντελεστής τραχύτητας) την παροχή ενώ η μέθοδος του ενιαίου συντελεστή Manning υποεκτιμά την παροχή.

Θέμα 2ο

Q=22,5m2s

Α=b+myy=4+1,5yy

P=b+2y1+m2=4+2y3,25

Πρώτα επιλύουμε την ομοιόμορφη ροή σε κάθε τμήμα (θεώρηση μεγάλου τμήματος με σταθερή διατομή, και  , τραχύτητα) και στα σημεία αλλαγής διερευνώ τη βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή (υπάρχουν πίνακες αλλαγής κλίσεων.

Η μετάβαση είναι σταδιακή και μπορεί να περιορίζεται ανάντη ή κατάντη η και στα δύο τμήματα.

Για το τμήμα ab:

Q1=1n×A1×R123×so12=>

22,5=10,015×4+1,5yy×4+1,5yy4+2y3,2523×0,000412

Για να βρούμε το y δοκιμάζουμε διάφορες τιμές μέχρι να βρούμε αυτή που αντικαθιστώντας την ισχύει η παραπάνω εξίσωση.

Συνεπώς βγάζουμε yn1=2,04

Για το τμήμα bc:

22,5=10,012×4+1,5yy×4+1,5yy4+2y3,2523×0,00912

Βγάζουμε yn2=0,79

Για το τμήμα cd:

22,5=10,015×4+1,5yy×4+1,5yy4+2y3,2523×0,00412

Βγάζουμε yn3=1,1

Γενικός τύπος Froude

Fr=ugym=QAgAB=QgA3B=Q2BgA3

B=b+2my

Θέλω κρίσιμο βάθος άρα Fr=1

Q2BgA3=1=>22,524+2×1,5y9,814+1,5yy3=1

Δοκιμάζοντας τιμές βρίσκουμε ycr=1,25m

Το ycr στη προκειμένη περίπτωση παραμένει ίδιο γιατί η μορφή διατομής είναι παντού ίδια.

Το βάθος ομοιόμορφης ροής αλλάζει σε κάθε τμήμα. Το κρίσιμο βάθος εξαρτάται από την παροχή και τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής/ εδώ δεν αλλάζει  αφού η παροχή και η γενική γεωμετρία της διώρυγας δεν αλλάζει.

Το κρίσιμο βάθος δεν εξαρτάται από την κλίση ούτε από το συντελεστή Manning

Θέμα 4ο

είναι to A’ βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής κλειστών αγωγών , επίλυση με ΑΔΕ, δε χρειάζονται δοκιμές ξέρω την παροχή.

Q= 2,8l/s = 0,0028m2/s

κ= 0,026mm

v= 1,3x10-6

είναι to A’ βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής, επίλυση με ΑΔΕ, δε χρειάζονται δοκιμές ξέρω την παροχή.

u1=4×Qπ×Di2=4×0,0028π×0,052=1,43ms

(τύπος u=Q/A   για κυκλική διατομή)

Re=u1×D1V=1,43×0,051,3×10-6=55000

Για να βρούμε τον συντελεστή τριβής f του Moody εφαρμόζω τύπο Swanee & Jain

f=0,25log5,74Rei0,9+hD3,72

Για 1ο σωλήνα

f=0,25log5,74550000,9+0,026503,72=0,02511,2=0,02232

Για 2ο σωλήνα

Rei=36346 , u2=0,63ms

F=0,25log5,7436,3460,9+0,026253,72=0,0234

Γραμμικές απώλειες

hF=F×LD×u22g

hFολ=0,0223×150,05×1,4322×9,81+0,0234×250,075×0,6322×9,81=0,695+0,16=0,855m

Στη δεξαμενή  η ταχύτητα είναι αμελητέα όχι όμως και στην ελεύθερη εκροή στο Γ.

H πίεση και στο Α και στο Γ είναι ατμοσφαιρική άρα εφόσον δουλεύω με σχετικές πιέσεις δεν λαμβάνεται υπόψη.

(έτσι και αλλιώς απλοποιούνται

Τοπικές Απώλειες

hτοπ=Κu22g=Kεισ×u122g+Κδιευρ×u122g

Kδιευρ=1-D12D222=1-507522=0,308

hτοπ=0,51,4322×9,81+0,3081,4322×9,81=0,084m

ΑΔΕ

ΗΑ=ΗΓ+hf+hτοπ

zA+PAρg+uA22g=zΓ+PΓρg+uΓ22g+0,855+0,084=>

zA-zΓ=0,6322×9,81+0,855+0,084=>zA-zΓ=0,96m

Θέμα 3ο

- Αγωγός αναρρόφησης L1= 6,5m , D1= 400mm , k1= 1mm

- Αγωγός κατάθλιψης L2= 55m , D2= 400mm , k2= 1mm

ΚΒ= 3

Καλ.διευ.= 0,3

(προσοχή όχι τραχύτητα (με μικρό), συντελεστής τοπικών απωλειών, αδιάστατος—όπου έχω τοπικές απώλειες ενέργειας απλά η ΓΕ πέφτει κατακόρυφά και αντιστοιχούν σε διαταραχές της ροής σε μικρό σχετικό μήκος)

Κεις.= αμελητέο

n= 75%

Q= 200 l/s

v= 1,15x10-6

ts= 12hrs

Κεξ= 1

Επειδή παροχή, τραχύτητα,  και διάμετρος δεν αλλάζουν->

Ο συντελεστής τριβής είναι ίδιος

ΔΖ= 35m

u1=4×Qπ×Di=4×0,2π×0,42=1,59ms

Re=u×Dv=1,59×0,41,15×10-6=553043

f=0,25log5,745530430,9+14003,72=0,025

Γραμμικές Απώλειες

hf1=F×LD×u22g=0,025×6,50,4×1,5922×9,81=0,053m

hf2=0,025×550,4×1,5922×9,81=0,44m

Τοπικές Απώλειες

hτοπ=Κεξ×V22g+3×Καλ.διευ.×V22g+2×hB×u22g=>

hτοπ=1χ1,5922×9,81+3×0,3×1,5922g+2×3×1,5922g=1,018m

Απλά όπου υπάρχει αντλία προστίθεται το ύψος αντλίας ανάντη και προσδιορίζεται από την ΑΔΕ

ΑΔΕ (η αντλία δίνει ενέργεια άρα μπαίνει αριστερά στην ΑΔΕ)

H1+Hαντλ=Η2+hf+hτοπ=>

z1+Hαντλ=z2+0,053+0,44+1,018=>

(έχουμε ΔΖ=z2-z1=35)                    Hαντλ=36,51m

Pαντ=ρ g Q Hαντλ n=1000×9,81×0.2×36,510,75=95510W ή 95,51kW

Θέλουμε πίεση στον αγωγό πριν  την αντλία

Πριν

H1=HA+hf+hτοπ

z1=zA+PAρg+u22g+hf1+Kαλ.διευθ.×u22g=>

z1-zA-u22g-hf1-Kαλ.διεθ.×u22g=PAρg=>

PAρg=-4,22m   Έχω αρνητική πίεση

Μετά την αντλία:

HA+Hαντλ=HΓ=> zA+PAρg+u22g+Hm=zΓ+PΓρg+u22g=>

PΓρg=PAρg+Hαντλ=-4,22+36,51=>PΓρg=32,29m

Ενέργεια που καταναλώνουμε

Ε=Pαντλ×× ts(ώρες)=95,51×12=1146,12kWh ανά ημέρα

Αν ο σωλήνας ήταν κατακόρυφος στην ΑΔΕ απλά η ΓΕ θα έπεφτε κατακόρυφα όσο οι γραμμικές απώλειες (+τοπικές απώλειες στην αρχή και στο πέρας του κατακόρυφου αγωγού)

ΓΕ

Η

αντλίας

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΤΛΊΑ: έλεγχος

Σπηλαίωσης (προσοχή στις χαμηλές πιέσεις)

Θέμα 4ο