ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Λέκτορας Μ. Σπηλιώτης

Ακ. Έτος 2015-16 :  Σεπτέμβριος

ΟΝΟΜΑ:                                                                                                                     ΑΜ:

Θέμα 1 [6.50/10]

Έκταση Α =255 × 248 m σύμφωνα με τη διάταξη του επόμενου σχήματος, με καλλιέργεια στο Μεσογειακό χώρο καλαμποκιού

Δυναμική εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας PETc = 4 mm/ ημέρα, με αμελητέα βροχόπτωση

Μέγιστη υδατοϊκανότητα θm,FC = 29% ξ.β.

Σημείο μόνιμης μαράνσεως, θm,PWP = 11 % ξ.β.

Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους 1.2 g/cm3

Tελικη διηθητικότηα εδάφους if =15.5 mm/Hr

Συντελεστής απόδοσης κατά την εφαρμογή Εα = 0.70

Διάρκεια λειτουργίας δικτύου 18 hr/d

Aπαιτούμενη πίεση λειτουργίας, Η = 25 m

Ύψος ανoδικού σωλήνα, Hr = 0.6 m

Απόδοση αντλίας n = 75%.

Απώλειες στον αγωγό αναρρόφησης , +1 m

Η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του νερού όπου υδροδοτείται το δίκτυο, είναι +15 m και απέχει 245 m από την αρχή του αγροτεμαχίου στο Α (ΔΑ). Στη κύρια γραμμή και στον αγωγό μεταφοράς να επιλεχθούν σωλήνες από  PVC.

Τυποποίηση ταχυσύνδετων σωλήνων

Κύρια γραμμή άρδευσης από PVC

Πίεση λειτουργίας : 10atm (1000 hPa)

| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) |  | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) |  | 67.8 | 81.4 | 99.4 | 113 | 126.6 | 144.6 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 180.8 | 203.4 | 226.2 | 253.2 | 285 | 321.2 | 361.8 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 452.2 |

Ζητείται:

- το εύρος άρδευσης

- επιλογή εκτοξευτήρα με βάση την πίεση

- εύρεση συνολικού χρόνου άρδευσης και αριθμού γραμμών άρδευσης που λειτουργούν ταυτόχρονα στο αγροτεμάχιο.

- επιλογή ταχυσύνδετου σωλήνα αλουμινίου για τη γραμμή εφαρμογής

- επιλογή αγωγού για την κύρια γραμμή άρδευσης και μεταφοράς (PVC, 10 atm)

Tο απαιτούμενο  ύψος και η ισχύς της αντλίας.

Αν PETc = 17  mm/ ημέρα, με αμελητέα βροχόπτωση ποια θα ήταν η παροχή σχεδιασμού για το αντλιοστάσιο?

25m

27.5 m

15 m

30 m

124  m

255  m

Δ

Α

Θέμα 2 [1.5 /10]

Δευτερεύουσα διώρυγα ΑΒ από άοπλο σκυρόδεμα είναι τραπεζοειδής με πλάτος b = 0.50 m και κλίση πρανών z=1.50. Το έδαφος κατά μήκος τριτεύουσας θεωρείται οριζόντιο με υψόμετρο 77 m. To  υψόμετρο της στάθμης του  νερού στο Α είναι 78.80 m. Η στάθμη νερού στην κατάντη τριτεύουσα ΒΓ  στο Β είναι  76.15.

- Zητείται η υδραυλική επίλυση- μηκοτομή της δευτερεύουσας διώρυγας (βάθος ροής και  ταχύτητα ροής). Η παροχή της δευτερεύουσας είναι 120 l/s και το μήκος ΑΒ είναι 300 m. Να γίνει ένα απλό σκαρίφημα για τη δευτερεύουσα διώρυγα.

- Για ταχύτητα 0.7m/s ποια θα είναι η νέα κλίση (παροχή και διατομή όπως στο ερώτημα 1)?

- πότε η ροή είναι κρίσιμη και πότε ομοιόμορφη σε ανοικτούς αγωγούς νερού?

A

B

Γ

Θέμα 3 [2 /10]

Για την παρακάτω καλλιέργεια να προσδιορισθεί η ειδική παροχή άρδευσης και οι παροχές σχεδιασμού σε δευτερεύουσες και τριτεύουσες διώρυγες.

Υδρολογικά στοιχεία

| Μήνας | Μ | Ι | Ι | Α | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe (mm) Μηνιαία ενεργός βροχόπτωση | 60 | 25.9 | 18.6 | 17.5 | 25.6 |
| nd (αριθμός ημερών του μήνα) | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| PETc (mm/ημέρα) (δυναμική εξατμισοδιαπνοή της εξεταζόμενης καλλιέργειας) | 2.36 | 2.45 | 4.15 | 3.92 | 2.00 |

Διάταξη αγροτεμαχίων

| Τριτεύουσα Διώρυγα | Πλάτος (m) | Μήκος (m) |
| --- | --- | --- |
| Α.1.1.α | 300 | 1100 |
| Α.1.1.β | 300 | 1100 |
| Α.1.1.γ | 300 | 1100 |

Α.1.1.α

Α.1.1.β

Α.1.1.γ

Να χρησιμοποιηθεί αρδευτική κεφαλή 60 l/s.

- `