Εφαρμογή Συλλογικό δίκτυο καταιονισμού περιλαμβάνει ένα αριθμό εγκατεστημένων υδροστομίων με ένα υδροστόμιο ανά δύο αγροτεμάχια διαστάσεων 96x162m. Οι εκτοξευτήρες που θα χρησιμοποιηθούν σε τετραγωνική διάταξη 18x18m είναι παροχής 2.83 m3/hr για πίεση λειτουργίας 30m και διάμετρο διαβροχής 32m. Για τα παρακάτω δεδομένα να υπολογισθεί η απαιτούμενη παροχή και το πιεζομετρικό φορτίο στο υδροστόμιο κάθε επίπεδης τυπικής μονάδας αρδεύσεως (Σχ.7.25). Δίνονται:

- Δόση αρδεύσεως 73 mm

- Εύρος αρδεύσεως 10 ημέρες

- Διάρκεια χρησιμοποιήσεως τον δικτύου 18 hr/ημέρα

- "Ύψος τραχύτητας ταχυσύνδετων σωλήνων από αλουμίνιο k=0.6mm

- Κινηματική συνεκτικότητα για 20oC ν=1.004*10-6 m2/sec

Λύση:

Λύσης

Εκτοξευτήρες

Η ένταση εφαρμογής του αρδευτικού νερού από τους εκτοξευτήρες είναι

r=1000*qsSs*SL=1000*2.8318*18=8.73mm/hr

= παροχή/επιφάνεια=ένταση (ταχύτητα ποτίσματος)

SS=SL=τετραγωνική διάταξη

(Έλεγχος r<=if να μην λιμνάσει νερό και υπάρχει απορροή. Εδώ δεν έχω δεδομένα)

Η διάμετρος διαβροχής είναι 32μ επομένως η ακτίνα είναι 16μ, ο έλεγχος για την τετραγωνική διάταξη SS=SL<=R2 επαληθεύτε. Πράγματι 18<22.63

Αριθμός εκτοξευτήρων και γραμμών άρδευσης

Δοκιμάζω

Π.χ. 162/18=9, διαλέγω 17 τμήματα, άρα 18 θέσεις και υπόλοιπο 18/2 που ισομοιράζω

Πράγματι:

Αριθμός των εκτοξευτήρων και θέσεων γραμμής αρδεύσεως είναι

Ly0=Ly-9-9=162-18=144m

Ns=Ly0Ss εκτοξευτήρες σε κάθε γραμμή

Ss

Ly0

Ns= Ly0/SL+1 π.χ.4  τμήματα, Νs=5,Ly0=4*Ss

Π.χ.

Ss/2

Lxo=LX-12-12=94-24=72m

NL=2Lx0SL+1=10 θέσεις της γραμμής

Έλεγχος εύρος άρδευσης, χρόνος ποτίσματος, αριθμός γραμμών άρδευσης

Χρόνος παραμονής των εκτοξευτήρων στην ίδια θέση (χρόνος ποτίσματος).

t=dr=Δόση Άρδευσηςένταση ποτίσματος=738.43=8.36hr

Συνολικός χρόνος tr =9h για να προβλεφθεί ο χρόνος μετακίνησης της γραμμής εφαρμογής.

Επομένως Nd=χρόνος λειτουργίας δικτύουt'=189=2

Για να ποτίσω όλο το χωράφι απαιτείται χρόνος:

Θέσεις άρδευσης=NLπόσες θέσεις μπορώ να ποτίσω σε μια μέρα=102=5 ημέρες

Έλεγχος: Θα πρέπει να έχω ποτίσει πριν την εξάντληση του εύρους άρδευσης. Το εύρος άρδευσης καθορίζει πότε θα ξαναποτίσω.

ta≤Τ

Αν δεν υπάρχει επάρκεια αυξάνω τις ταυτόχρονα χρησιμοποιούμενες γραμμές άρδευσης

Έλεγχος 5<=Τ=10(Εύρος Άρδευσης) ημέρες εύρος άρδευσης

Σε πόσες μέρες θα έχω τελειώσει το πότισμα στο αγροτεμάχιο?

Όταν θα έχω ποτίσει για όλες τις γραμμές άρδευσης

ta=NLn*Nd=Θέσεις γραμμής άρδευσηςαριθμός γραμμής άρδευσης*πόσες γραμμές άρδευσης καλύπτονται

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΠΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

- Ταχύτητα  περίπου 0.5-1.5 (ή έως 2 m/s)

- Σημαντικό ύψος πίεσης

- Αμελητέο ύψος κινητικής ενέργειας σε σχέση με τους άλλους όρους Π.Γ≈Γ.Ε

- Δεν προσδιορίζω τις περισσότερες από τις τοπικές απώλειες ενέργειας πρακτικά αδύνατο, αλλά κάνω μία υπόθεση (π.χ. 10% επί των γραμμικών)

Tαχυσύνδετοι και μόνιμοι σωλήνες

- Σε συλλογικό δίκτυο:

- Γραμμή άρδευσης: ταχυσύνδετοι

- Από τέλος γραμμής άρδευσης έως υδροστόμιο, ταχυσύνδετοι ή μόνιμοι αγωγοί 10 atm,

- Ελληνική πρακτική μία διάμετρος και  ταχυσύνδετοι σωλήνες μέχρι υδροστόμιο

- Συλλογικό δίκτυο, μόνιμοι αγωγοί 10 -12 atm

με το F

Βάζω παντού (στο αγροτεμάχιο μέχρι το υδροστόμιο) ταχυσύνδετους σωλήνες αλουμινίου:

Λειτουργεί μόνο μια γραμμή άρδευσης

Σωλήνας αλουμινίου 76.2mm

Παροχή γραμμής άρδευσης= παροχή κύριας γραμμής άρδευσης= παροχή υδροστομίου=

Σhf=συντελεστής προσαύξησης τοπικών απωλειών*8Lλgπ2D5Q2*F=

F, μόνο σε γραμμή εφαρμογής για διακύμανση παροχής, πίνακας.

Τυποποίηση ταχυσύνδετοι αγωγοί Αλουμινίου, νεότερα δεδομένα

Ελληνική πρακτική, 6μ σωλήνες με συντελεστή προσαύξησης 1.07

Ο προηγούμενος πίνακας περιέχει τις εξωτερικές διαμέτρους. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί γίνονται με βάση την εσωτερική διάμετρο, που μπορεί να προσδιοριστεί με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα

21

Συντελεστής F (μόνο στη γραμμή άρδευσης (αγωγός με εκτοξευτήρες))

Για κάθε κλάδο προσδιορίζεται η ταχύτητα ροής (με βάση την αρχικά θεωρηθείσα παροχή και την τοποθετούμενη διάμετρο του εμπορίου (στους Υδραυλικούς υπολογισμούς τίθεται η εσωτερική διάμετρος).

V=4QπD2

για τους επόμενους υπολογισμούς

D (m)

Q(m3/s)

k (m)

Ακολούθως προσδιορίζεται ο αριθμός Re

Re=VDv όπου κινηματική συνεκτικότητα=1*10-6

Προτιμάται ο προσδιορισμός του συντελεστή τριβής f με την εξίσωση των Swamee & Jain και του ύψους γραμμικών απωλειών από την εξίσωση των Darcy-Weisbach:

f=0.25(log⁡(5.74Re0.9+kD3.7))2

Έλεγχος κριτήριο Christiansen!

Βασικός έλεγχος κατά το σχεδιασμό (προφανώς μονο στην γραμμή άρδευσης)

4.12 m=πραγματικές συνολικές απώλειες ενέργειας <=0.2*30m=6m  0κ

Σύμφωνα με το κριτήριο του Christiansen η διακύμανση της πιέσεως κατά μήκος μιας γραμμής αρδεύσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% ώστε η διακύμανση της παροχής να μην υπερβαίνει το 10%. Σε επίπεδο χωράφι αυτό σημαίνει απώλειες ενέργειας <= 20% της πίεσης λειτουργίας

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠOΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠOΣΙΜOΥ ΝΕΡOΥ

από PE 3ης γενιάς/ Εμπορίου

Όμως ελληνική πρακτική, μέχρι υδροστόμιο κινητοί αγωγοί

- pLρg=ΗL = (30+0.8)+ 0.75*4.12 ± 0.5*0   (ύψος πίεσης στην αρχή της γραμμής εφαρμογής, κακός συμβολισμός)

- Αδε

- zY+ pYρg= zL+ pLρg+ hfY→L⇔pYρg=zL-zY+hfY→L+pLρg

0+                     6.4 +                      (30+0.8)+ 0.75*4.12 ± 0.5*0)

Hυδροστόμιο = (30+0.8)+ 0.75*4.12 ± 0.5*0) +   6.4 ± 0 (0.0762m διάμετρος) (ύψος πίεσης στο υδροστόμιο)

| ΠΑΡΟΧΗ (m3/s) | Dεσωτερική (m) | V (m/s) | L (m) | Re | k/D | f | R | Hf (m) | ΣHf (m) | Κλίση γραμμικών απώλειων % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,007075 | 0,0737 | 1,66 | 84 | 121868,47 | 0,0081 | 0,0362 | 115832,790 | 5,798 | 6,378 | 6,9 |

Απαιτούμενο ύψος πιεζομετρικής γραμμής, παροχή στο υδροστόμιο

- Προσθέτω τις απώλειες σε γραμμής άρδευσης (προφανώς χωρίς F) και αφαιρώ υψομετρική διαφορά αν υπάρχει κλίση →  υδροστόμιο (συλλογικό δίκτυο)

ΗL = (30+0.8)+ 0.75*4.12 ± 0.5*0+

Hυδροστόμιο = ΗL + 6.4 ± 0 (0.0762m διάμετρος)

Σε αυτή την άσκηση δεν απαιτείται διερεύνηση για την κύρια γραμμή άρδευσης  (δηλαδή για τις δυσμενείς ενεργειακά θέσεις)

- ΠΑΡΟΧΗ 7.075 l/s

Υδροστόμιο

Ο προσδιορισμός του απαραίτητου ύψους πιέσης στο υδροστόμιο προϋποθέτει την επίλυση της άρδευσης στο αγροτεμάχιο.

Δυσμενέστερη (ενεργειακή διαδρομή) για μία γραμμή άρδευσης σε λειτουργία

Δυσμενέστερη περίπτωση για κύρια γραμμή άρδευσης

Προσοχή: Διερεύνηση, αν υπάρχουν παραπάνω από μία γραμμές άρδευσης που λειτουργούν ταυτόχρονα (όχι σε αυτή την άσκηση)

Τα συλλογικά δίκτυα στις αρδεύσεις είναι ακτινωτά. Το υδροστόμιο αντιστοιχεί σε 1 καλλιεργητή. Το συλλογικό δίκτυο είναι σε σκάμμα ενός μέτρου περίπου.