Αρχή διατήρησης της ενέργειας

Επομένως:

Επομένως η απαιτούμενη πίεση ανάντη είναι ίση με την απαιτούμενη πίεση κατάντη (i+1), τις συνολικές απώλειες ενέργειας συν την υψομετρική διαφορά κατάντη- υψόμετρο ανάντη (επιβαρυντικό γιατί προσθέτει απαίτηση πίεσης όταν υπάρχει ανωφέρεια)

i

i +1

i

i +1

> 0 ανωφέρεια (δυσμενές)                                            < 0 κατωφέρεια  (ευμενές)

Προσοχή στην αρχή της γραμμής εφαρμογής ισχύει (χρήση μειωτικών συντελεστών) για το απαιτούμενο ύψος πίεσης στην αρχή της L:

L

B

A

LB  αγωγός

εφαρμογής

κριτήριο

Christiansen

Εξίσωση ενέργειας: Ακολουθώντας τη γραμμή ροής που για μόνιμη ροή ταυτίζεται με την τροχιά (ακολουθώντας δηλαδή την κίνηση του ρευστού σωματιδίου).  Διερεύνηση όλων των πιθανών δρομολογίων:

Β'

B

A

δρομολόγιο Α

δρομολόγιο Β

Συλλογικό δίκτυο:

Διακρίνω περιπτώσεις:

- Α. Χωρίς αντλία: φορά αριθμητικών υπολογισμών από ανάντη σε κατάντη: έλεγχος αν επαρκεί το ύψος πίεσης στο δυσμενέστερο σημείο

- Β. με αντλία: φορά αριθμητικών υπολογισμών από κατάντη σε ανάντη (υπόθεση για το ύψος πίεσης στο δυσμενέστερο αγροτεμάχιο) προσδιορισμός κατάλληλου ύψους αντλίας

Αντλιοστάσιο (με αντλία όπως στο θέμα):

Διατήρηση της ενέργειας από το σημείο διαθεσιμότητας  νερού  (συνήθως με ελεύθερη επιφάνεια) (1)(ανάντη) έως την αρχή του αγωγού εφαρμογής για τη δυσμενέστερη θέση, L (κατάντη), προσδιορισμός ύψους αντλίας:

διαφορά υψομέτρου

(πόσο πιο ψηλά θέλουμε να φτάσουμε από την θέση της αρχικής υδροληψίας

συνολικές απώλειες ενέργειας

πίεση κατάντη

εδώ στην αρχή του αγωγού εφαρμογής

ΗΜ : ύψος αντλίας, πρακτικά, ρυθμός  ενέργειας  που προσδίδεται στο ρευστό σε μονάδες μήκους

Α. Ανάντη μόνο δεξαμενή (χωρίς αντλία π.χ. σε δίκτυα χαμηλής πίεσης λειτουργίας και κατάλληλο υψόμετρο δεξαμενής):

Φορά αριθμητικών υπολογισμών από ανάντη σε κατάντη: έλεγχος αν επαρκεί το ύψος πίεσης στο δυσμενέστερο σημείο

Διατήρηση της ενέργειας από το σημείο διαθεσιμότητας  νερού  (συνήθως με ελεύθερη επιφάνεια) (1)(ανάντη) έως την αρχή του αγωγού εφαρμογής ή το υδροστόμιο

αρχική ενέργεια:

στάθμη νερού στη δεξαμενή (ανάντη) από τη στάθμη αναφοράς

αφαιρώ: υψόμετρο εδάφους  μελετώμενης θέσης

αφαιρώ: απώλειες ενέργειας

Κατόπιν: Έλεγχος αν επαρκεί το ύψος πίεσης....