ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Διάρκεια εξέτασης: 4 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Επ. Καθηγητής  Μ. Σπηλιώτης

Ακ. Έτος 2017-18 :  Πτυχιακή Εξέταση

ΟΝΟΜΑ:                                                                                                                     ΑΜ:

Θέμα 1 [6.00/10]

Έκταση Α =255 × 132 m με χορτοδοτική καλλιέργεια στο Μεσογειακό χώρο.

Δυναμική εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (μήνας με τη δυσμενέστερη τιμή) PETc = 4.3 mm/ ημέρα, με συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής P = 18 mm (συνολικά για το μήνα αιχμής, μέρες του μήνα, nd = 31 ημέρες).

Η καθαρή δόση άρδευσης είναι dn=80mm.

Tελικη διηθητικότηα εδάφους if =16.0 mm/hr

Συντελεστής απόδοσης κατά την εφαρμογή Εα = 0.70

Διάρκεια λειτουργίας δικτύου 18 hr/d

Aπαιτούμενη πίεση λειτουργίας, Η = 25 m

Ύψος ανoδικού σωλήνα, Hr =1.5  m

Απόδοση αντλίας n = 70%.

Απώλειες στον αγωγό αναρρόφησης , +1 m

Η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του νερού όπου υδροδοτείται το δίκτυο, είναι +15.25 m (Δ) και απέχει 300 m από την αρχή του αγροτεμαχίου στο Β. Στη κύρια γραμμή και στον αγωγό μεταφοράς να επιλεχθούν σωλήνες από  PVC.

27.75 m

28 m

15.25 m

Β

Δ

255 m

28. 25 m

Τυποποίηση ταχυσύνδετων σωλήνων

Τυποποίηση ταχυσύνδετων σωλήνων αλουμινίου

Eξωτερική διάμετρος: 50.8 μμ, 76.2 mm, 101.6 mm και 127 mm

Κύρια γραμμή άρδευσης από PVC

Πίεση λειτουργίας : 10atm (1000 hPa)

| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) |  | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) |  | 67.8 | 81.4 | 99.4 | 113 | 126.6 | 144.6 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 180.8 | 203.4 | 226.2 | 253.2 | 285 | 321.2 | 361.8 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 452.2 |

Ζητείται:

- το εύρος άρδευσης

- επιλογή εκτοξευτήρα με βάση την πίεση

- εύρεση συνολικού χρόνου άρδευσης και αριθμού γραμμών άρδευσης που λειτουργούν ταυτόχρονα στο αγροτεμάχιο.

- επιλογή ταχυσύνδετου σωλήνα αλουμινίου για τη γραμμή εφαρμογής

- επιλογή αγωγού για την κύρια γραμμή άρδευσης και μεταφοράς (PVC, 10 atm)

Tο απαιτούμενο  ύψος και η ισχύς της αντλίας.

Για τον ίδιο τύπο εδάφους, ποιες συνέπειες θα είχε για τη λειτουργία του δικτύου η αλλαγή καλλιέργειας με κάποια που θα είχε μεγαλύτερη δυναμική εξατμισοδιαπνοή, PETc?

Θέμα 2 [1.0 /10]

Δευτερεύουσα διώρυγα ΑΒ από άοπλο σκυρόδεμα είναι τραπεζοειδής με πλάτος b = 0.50 m και κλίση πρανών z=1.50. To  υψόμετρο της στάθμης του  νερού (ελεύθερη επιφάνεια) στο Α είναι 58.80 m. Η στάθμη νερού στην κατάντη τριτεύουσα ΒΓ  στο Β είναι  56.10.

- Zητείται η υδραυλική επίλυση- μηκοτομή της δευτερεύουσας διώρυγας (βάθος ροής και  ταχύτητα ροής), ΑΒ. Η παροχή της δευτερεύουσας είναι 180 l/s και το μήκος ΑΒ είναι 400 m. Να γίνει ένα απλό σκαρίφημα για τη δευτερεύουσα διώρυγα.

- πότε η ροή είναι κρίσιμη και πότε ομοιόμορφη σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια? Θα σχεδιάζατε ένα αγωγό με ομοιόμορφο βάθος ροής ίσο με το κρίσιμο?

A

B

Γ

Θέμα 3 [2 /10]

To παρακάτω δίκτυο είναι ένα δίκτυο μεταφοράς ενώ ακολουθούν στους κόμβους Β, Γ,Δ ακτινωτά δίκτυα διανομής. Η παροχή σχεδιασμού κάθε υδροστομίου με βάση την επίλυση στο αγροτεμάχιο είναι Q0= 5.5 L/s. Για όλο το συλλογικό αρδευτικό  δίκτυο χαμηλής πίεσης να θεωρηθεί σύστημα με ελεύθερη ζήτηση.  Το ύψος καθαρών αναγκών σε νερό είναι IRn =7.5 mm/d. To δίκτυο είναι εικοσιτετράωρης λειτουργίας ενώ ο βαθμός απόδοσης κατά την εφαρμογή Εa = 0.75.

- Για ποιότητα λειτουργίας 95% να προσδιοριστούν οι παροχές σχεδιασμού στους αγωγούς ΑΒ, ΒΔ και ΔΓ. Σχολιάστε το αποτέλεσμα με βάση την εξίσωση συνέχειας (π.χ. στον κόμβο Δ).

- Αν ο αγωγός AB λόγω παλαιότητας πρόκειται να αντικατασταθεί, να κάνετε μία πρώτη εκτίμηση για τη διάμετρο. Να χρησιμοποιηθεί αγωγός από PVC 10 atm (εμπορίου).

- Αν η κατώτατη κανονική στάθμη της ελευθέρας επιφανείας του νερού στη δεξαμενή είναι  +77 m asl, το μήκος του αγωγού ΑΒ είναι 6000 m και το υψόμετρο εδάφους στο Β +25 m asl να προσδιοριστεί για τη νέα διάμετρο το ύψος πίεσης στο Β.

19υδροστόμια

22 υδροστόμια

Α

Γ

Β

Δ

Σχ. Κάτοψη απλοποιημένου αρδευτικού δικτύου

5 υδροστόμια

Κύρια γραμμή άρδευσης από PVC

Πίεση λειτουργίας : 10atm (1000 hPa)

| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 90 | 110 99.4 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 81.4 |  | 113 | 126.6 | 144.6 | 180.8 | 203.4 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 226.2 | 253.2 | 285 | 321.2 | 361.8 | 407 | 452.2 |

Θέμα 5 [0.50/10] προαιρετικό θέμα.

Να προσδιοριστεί η συνάρτηση αγωγιμότητας,  για τον προσδιορισμό του  ομοιόμορφου βάθος ροής σε τραπεζοειδής διατομή και να εξηγηθεί η κατάστρωση των αδιάστατων διαγραμμάτων επίλυσης.