Θέμα 3 [2 /10]

To παρακάτω δίκτυο είναι ένα δίκτυο μεταφοράς ενώ ακολουθούν στους κόμβους Β, Γ,Δ ακτινωτά δίκτυα διανομής. Η παροχή σχεδιασμού κάθε υδροστομίου με βάση την επίλυση στο αγροτεμάχιο είναι Q0= 5.5 L/s. Για όλο το συλλογικό αρδευτικό  δίκτυο χαμηλής πίεσης να θεωρηθεί σύστημα με ελεύθερη ζήτηση.  Το ύψος καθαρών αναγκών σε νερό είναι IRn =8 mm/d. To δίκτυο είναι εικοσιτετράωρης λειτουργίας ενώ ο βαθμός απόδοσης κατά την εφαρμογή Εa = 0.75. Σε κάθε υδροστόμιο αντιστοιχούν 30 στρέμματα

- Για ποιότητα λειτουργίας 95% να προσδιοριστούν οι παροχές σχεδιασμού στους αγωγούς ΑΒ, ΒΔ και ΔΓ. Σχολιάστε το αποτέλεσμα με βάση την εξίσωση συνέχειας (π.χ. στον κόμβο Δ).

- Αν ο αγωγός AB λόγω παλαιότητας πρόκειται να αντικατασταθεί, να κάνετε μία πρώτη εκτίμηση για τη διάμετρο. Να χρησιμοποιηθεί αγωγός από PVC 10 atm (εμπορίου).

- Αν η κατώτατη κανονική στάθμη της ελευθέρας επιφανείας του νερού στη δεξαμενή είναι  +77 m asl, το μήκος του αγωγού ΑΒ είναι 6000 m και το υψόμετρο εδάφους στο Β +25 m asl να προσδιοριστεί για τη νέα διάμετρο το ύψος πίεσης στο Β.

19υδροστόμια

22 υδροστόμια

Α

Γ

Β

Δ

Σχ. Κάτοψη απλοποιημένου αρδευτικού δικτύου

5 υδροστόμια

Κύρια γραμμή άρδευσης από PVC

Πίεση λειτουργίας : 10atm (1000 hPa)

| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 90 | 110 99.4 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 81.4 |  | 113 | 126.6 | 144.6 | 180.8 | 203.4 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 226.2 | 253.2 | 285 | 321.2 | 361.8 | 407 | 452.2 |

| 450 | 500 |
| --- | --- |
| 407.0 | 452.2 |

Λύση:

1)ειδική παροχή

q=1.2q0

2) Πιθανότητα λειτουργίας υδροστομίου

A/R=30 στρέμματα

3) Συλλογικά δίκτυα με ελεύθερη ζήτηση:
1ος τύπος του Clement 
(για παραπάνω από 10 υδροστόμια- διαστασιολόγηση σε συλλογικά καταιονισμού (αγωγοί  υπό πίεση) )

Ξεχωριστά: Δ, Γ

AO: R<10 άρα Ν=R=5

ΑΒ: R=46

“ΔΕΝ ισχύει η διατήρηση της μάζας στους κόμβους»

19υδροστόμια

22 υδροστόμια

Α

Γ

Β

Δ

Σχ. Κάτοψη απλοποιημένου αρδευτικού δικτύου

5 υδροστόμια

0

4) ταχύτητα 0.5<=V<=1.5m/sec, έστω  V=1 m/sec

Επιλέγω την αμέσως μεγαλύτερη (εσωτερική) του εμπορίου

Ωστόσο για πάνω από 500 mm συνηθίζω χαλυβοσωλήνες. Εδώ θα βάλω Φ500, εφόσον V<1.5 m/s

| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 90 | 110 99.4 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 81.4 |  | 113 | 126.6 | 144.6 | 180.8 | 203.4 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 226.2 | 253.2 | 285 | 321.2 | 361.8 | 407 | 452.2 |

5) ΑΔΕ

(εδώ δεν υπάρχει αντλιοστάσιο)