ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Διάρκεια εξέτασης: 4 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Επ. Καθηγητής  Μ. Σπηλιώτης

Ακ. Έτος 2017-18  Εξέταση    Ιουνίου

ΟΝΟΜΑ:                                                                                                                     ΑΜ:

Θέμα 5 [1/10]

Στο παραπάνω αγροτεμάχιο λειτουργεί ταυτόχρονα μόνο μία γραμμή άρδευσης. Οι συνολικές απώλειες ενέργειας από την υδροληψία έως την αρχή (ανάντη) της γραμμής εφαρμογής είναι 25 m. H στάθμη της ελευθέρας επιφανείας νερού στην υδροληψία (Δ) είναι  17 m βαθύτερα από την αρχή της γραμμής εφαρμογής στο μελετώμενο αγροτεμάχιο που είναι και το δυσμενέστερο από ενεργειακής πλευράς. Να προσδιοριστεί το απαιτούμενο ύψος αντλίας και η ισχύς του αντλιοστασίου. Οι συνολικές απώλειες ενέργειας από το ανλτιοστάσο έως την αρχή του αγωγού εφαρμογής (ΔL)(ανάντη) είναι 25.  Το απαιτούμενο ύψος πίεσης στο L είναι +   29 m. Να αιτιολογηθεί κάθε εξίσωση. Η παροχή σχεδιασμου είναι Q= 0,1836m3/sec.

Απώλειες στον αγωγό αναρρόφησης , +1 m

Απόδοση αντλίας n = 70%.

17 m

Δ

L

αντλία

Δ

L

Θέμα 6 [2 /10]

Η αθροιστική διηθητικότητα του εδάφους είναι:

όπου Ι η αθροιστική διηθητικότητα (mm)

t  o χρόνος σε ώρες (h) από την έναρξη της διηθήσεως

- Ποιός είναι ο χρόνος ευκαιρίας, για επιφανειακή μέθοδο άρδευσης  αν η δόση άρδευσης είναι d = 95 mm.

- Να προσδιοριστεί η στιγμιαία διηθητικότητα του εδάφους, i.

- Ποιός είναι ο χρόνος ευκαιρίας, για άρδευση με κλασσικό καταιονισμό για την ίδια περιοχή και καλλιέργεια, με ένταση τεχνητής βροχής r = 15 mm/h.

Θέμα 7 [2.5 /10]

To παρακάτω δίκτυο είναι ένα δίκτυο μεταφοράς ενώ ακολουθούν στους κόμβους Β, Γ,Δ ακτινωτά δίκτυα διανομής. Η παροχή σχεδιασμού κάθε υδροστομίου με βάση την επίλυση στο αγροτεμάχιο είναι Q0= 5.5 L/s (στάγδην άρδευση). Για όλο το συλλογικό αρδευτικό  δίκτυο χαμηλής πίεσης να θεωρηθεί σύστημα με ελεύθερη ζήτηση.  Το ύψος καθαρών αναγκών σε νερό είναι IRn =7.5 mm/d. To δίκτυο είναι εικοσιτετράωρης λειτουργίας ενώ ο βαθμός απόδοσης κατά την εφαρμογή Εa = 0.75.

- Για ποιότητα λειτουργίας 95% να προσδιοριστούν οι παροχές σχεδιασμού στους αγωγούς ΑΒ, ΒΔ και ΔΓ. Σχολιάστε το αποτέλεσμα με βάση την εξίσωση συνέχειας (π.χ. στον κόμβο Δ).

- Αν ο αγωγός AB λόγω παλαιότητας πρόκειται να αντικατασταθεί, να κάνετε μία πρώτη εκτίμηση για τη διάμετρο. Να χρησιμοποιηθεί αγωγός από PVC 10 atm (εμπορίου).

- Αν η κατώτατη κανονική στάθμη της ελευθέρας επιφανείας του νερού στη δεξαμενή Α είναι  +76 m asl, το μήκος του αγωγού ΑΒ είναι 6100 m και το υψόμετρο εδάφους στο Β +25 m asl να προσδιοριστεί για τη νέα διάμετρο το ύψος πίεσης στο Β.

18 υδροστόμια

24 υδροστόμια

Α

Γ

Β

Δ

Σχ. Κάτοψη απλοποιημένου αρδευτικού δικτύου

5 υδροστόμια

Κύρια γραμμή άρδευσης από PVC

Πίεση λειτουργίας : 10atm (1000 hPa)

| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 90 | 110 99.4 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 81.4 |  | 113 | 126.6 | 144.6 | 180.8 | 203.4 |
| Εξωτερική διάμετρος D0 (mm) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| Εσωτερική διάμετρος D (mm) | 226.2 | 253.2 | 285 | 321.2 | 361.8 | 407 | 452.2 |

Θέμα 7  [0.50/10] προαιρετικό θέμα.

Να προσδιοριστεί η συνάρτηση αγωγιμότητας,  για τον προσδιορισμό του  ομοιόμορφου βάθος ροής σε τραπεζοειδής διατομή και να εξηγηθεί η κατάστρωση των αδιάστατων διαγραμμάτων επίλυσης.