ΕΦΑΡΜΟΓΗ (άσκηση τεστ 1)

Συλλογικό δίκτυο τεχνητής βροχής περιλαμβάνει 130 εγκατεστημένα υδροστόμια, παροχής 7 lt/sec. Κάθε  υδροστόμιο  αντιστοιχεί σε αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων. Η διάρκεια αρδεύσεως κάθε αγροτεμαχίου χρησιμοποιώντας μια γραμμή αρδεύσεως είναι 5 ημέρες.

Για τα παρακάτω δεδομένα να υπολογισθεί:

Α) Το εύρος αρδεύσεως, Κατόπιν να ελεγχθεί η επάρκεια χρησιμοποιώντας μιας γραμμής αρδεύσεως.

Β) Η ειδική παροχή αρδεύσεως στο αγροτεμάχιο

Γ) Η παροχή υπολογισμού του αντλιοστασίου κατά την μέθοδο με ελεύθερη ζήτηση για ποιότητα λειτουργίας του δικτύου 95 %.

Δ) Να παρασταθεί γραφικά η μεταβολή της παροχής του αντλιοστασίου σαν συνάρτηση της ποιότητας λειτουργίας του δικτύου.

Δεδομένα:

Όριο υδατοϊκανότητας 24% ξ.β.

Σημείο μόνιμης μαράνσεως 13% ξ.β.

Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους 1.30 gr/cm3.

Βάθος ριζοστρώματος 1m.

Ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο διαθέσιμης υγρασίας 40%

Συντελεστής αποδόσεως κατά την εφαρμογή Εa=0.80

Διάρκεια χρησιμοποιήσεως του δικτύου 20 hr/ημέρα

Καθαρό ύψος αναγκών σε αρδευτικό νερό κατά τον μήνα αιχμής 5.00 mm/ημέρα.

Λύση

Α) Υπολογισμός εύρους αρδεύσεως:

xo=10 θm,FC-θm,PWP∙ Db∙he=143 mm

Ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο διαθέσιμης υγρασίας

xc=0.40∙xo=57.2 mm και

Καθαρή δόση άρδευσης: xo-xc

Εύρος άρδευσης T= xo-xcIRn= 85.85.0=17.5-17 ημέρες

Η διάρκεια αρδεύσεως ( 5 ημέρες) είναι μικρότερη από το εύρος αρδεύσεως (17 ημέρες) επομένως μια γραμμή αρδεύσεως επαρκεί.

B) Υπολογισμός ειδικής παροχής στο αγροτεμάχιο:

q= IRn3.6∙td∙Ea= 5.03.6∙20∙0.80=0.087ltsec.στρ

Για την κάλυψη των αναγκών στο μήνα αιχμής η ειδική  παροχή λαμβάνεται προαυξημένη κατά ένα συντελεστή c= 1.15 οπότε q= 0.1 lt / sec∙ στρ.

Γ) Υπολογισμός παροχής αντλιοστασίου (ελεύθερη ζήτηση clement):

Q=R∙p ∙Qo+zN∙QoR p (1-p)

R= 130, ο αριθμός υδροστομίων

p=πιθανότητα λειτουργίας ενός υδροστομίου:

p=A∙qR∙Qo

Δηλαδή πρόκειται για την πιθανότητα αρδεύσεως ενός αγροτεμαχίου οπότε:

p=a∙qQo=30∙0.17=0.428

Λόγω του ότι a=30στρ. και Qo=7 lt/sec

Για ποιότητα λειτουργίας του δικτύου 95% ο συντελεστής ποιότητας λειτουργίας zN=1.645. (Πίνακας 1)

Q=130∙0.428∙7+1.645∙7∙130 ∙0.4281-0.428=454.4ltsec

Δ) Για ποιότητα λειτουργίας από 0.90 – 0.999 υπολογίζεται η παροχή του αντλιοστασίου κατά τον ίδιο τρόπο όπως προηγούμενα.

| Ποιότητα | zN | Q lt/sec |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 1.281 | 440.1 |
| 0.95 | 1.645 | 454.4 |
| 0.98 | 2.054 | 470.6 |
| 0.99 | 2.326 | 481.3 |
| 0.999 | 3.1 | 511.9 |

Από τον πίνακα προκύπτει εύκολα η ζητούμενη γραφική παράσταση μεταξύ παροχής και ποιότητας λειτουργίας.

(Από Τσακίρης, 1986)