Συνήθεις παραλείψεις στο θέμα και μερικά (όχι όλα) "σκοτεινά" σημεία:

- ΑΒ και ΓΔ. Παραδοχή ομοιόμορφης ροής (τι είναι ομοιόμορφη ροή)?

- Επιθυμούμε ροή υποκρίσιμη (βλ ελέγχους). (τι είναι υποκρίσιμη ροή (yn>yc) και τι κρίσιμη ροή (ελάχιστη ειδική ενέργεια, Fr =1, κρίσιμο βάθος)

- Έχουμε απώλειες ενέργειας στην ομοιόμορφη ροή? (Προφανώς ΝΑΙ, και μάλιστα η κλίση πυθμένα = κλίση στάθμης ελευθέρας επιφανείας νερού = κλίση γραμμής ενέργειας για ομοιόμορφη ροή)

- Κάθε ομοιόμορφη ροή είναι και υποκρίσιμη? (όχι, μπορεί να είναι και υπερκρίσιμη, για δεδομένη παροχή εξαρτάται κατ αρχήν, από την κλίση πυθμένα, αν ισχύει yn>yc ροή υποκρίσιμη, διαφορετικά αν yn<yc, ομοιόμορφη υπερκρίσιμη και οριακά αν yn=yc ροή κρίσιμη και ομοιόμορφη)

- Τι είναι υδραυλικό άλμα? Η ενέργεια διατηρείτε σταθερή σε υδραυλικό άλμα? (ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ)

- Γιατί στην υδροληψία χρησιμοποιώ άλλες εξισώσεις για το υδραυλικό άλμα? (γιατί έχω βυθισμένο υδραυλικό άλμα, βλ σημειώσεις)

- Ποιο το ύψος y και πως υπολογίζεται το ύψος y2 στο σημείο μέγιστης συστολής πριν το υδραυλικό άλμα στην υδροληψία? (βλ σημειώσεις υδροληψία, βυθισμένο υδραυλικό άλμα)

- Βραδέως μεταβαλλόμενη ροή. Είδος καμπύλης (Μ2, βλ. σημειώσεις και βιβλίο σελ. 43). Ποια μέθοδος εφαρμόζεται (μέθοδος σταθερού χωρικού βήματος, σελ 113).

- Η τελευταία στήλη στον πίνακα της Βραδέως μεταβαλλόμενη ροής εκφράζει τη διατήρηση της ενέργειας και πρέπει να μηδενίζεται. Φορά υπολογισμών από κατάντη σε ανάντη

- Τι προσμετράτε? (Χωματουργικά και όγκος σκυροδέματος στο ΑΒ και ΓΔ). Δεν προσμετράτε το τμήμα ΒΓ και η υδροληψία.

- Το δ (πάχος αόπλου σκυροδέματος), προκύπτει από τον πίνακα 3.2 (σελ. 36) και εξαρτάται από την  παροχή.

- Έλεγχος αποφυγής υπερκρίσιμης ροής. Στη σελίδα 96, αναφέρεται ο προσδιορισμός της κρίσιμης κλίσης για δεδομένη παροχή (σημείο β). Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν ότι η κρίσιμη κλίση που προκύπτει είναι σαφώς μεγαλύτερη από την κλίση που υποθέσαμε κατά την σχεδίαση άρα έχουμε και από αυτή την πλευρά ασφαλώς υποκρίσιμη ροή.

- Οι χωματουργικοί υπολογισμοί πρέπει να είναι ταυτόσημοι σε κάθε φοιτητή, εφόσον έχουμε τα ίδια υψόμετρα εδάφους, ή διαφέρουν από φοιτητή σε φοιτητή και γιατί?

- Ερώτηση κρίσης, έξτρα μπόνους. Γιατί στον έλεγχο αποφυγής κρίσιμων συνθηκών (και άρα αποφυγής και υπερκρίσιμων συνθηκών), χρησιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής Manning n'=n - 0.003)?