Υδραυλικό άλμα εξισώσεις για ορθογωνική διατομή-θέμα

Υδραυλικό άλμα

Σχήμα – 1, Παράδειγμα υδραυλικού άλματος σε ροή κάτω από θυρόφραγμα

Από την εξίσωση της ειδικής δύναμης και την ισότητά της στις τομές 2 και 3 του παραπάνω σχήματος, προκύπτει:

y2y1 = 12 1+8Fr12 - 1 ⇒

y2 = y12 1+8Fr12 - 1                                               (1)                   και

ΔH = y2-y134y1y2                                                                   (2)

Επομένως, σκοπεύουμε σε μια έκφραση ΔH = f(y1) για δεδομένη παροχή:

1∧2 ΔH = y12 1+8Fr12 - 1 -y134y1y12 1+8Fr12 - 1

ΔH = y12 1+8Fr12-3y1234y1y12 1+8Fr12 - 1

ΔH = y138 1+8Fr12-332y12 1+8Fr12 - 1  = y116 1+8Fr12-331+8Fr12 - 1

Οπότε προκύπτει η παρακάτω αδιάστατη σχέση ΔHy1 = f(Fr1):

ΔH y1 = 116 1+8Fr12-331+8Fr12 - 1                                           (3)

Όμως η παροχή ανά μονάδα πλάτους q σχετίζεται με το κρίσιμο βάθος

q = g yc3        (4)         και       Fr1 = qg y13            (5)

4∧5     Fr1 = g yc3g y1312= ycy132                                (6)

3∧6      ΔH y1 = 116 1+8ycy13-331+8ycy13 - 1  = f(ycy1)      (7)

ΔH yc = y1yc116 1+8y1yc-3-331+8y1yc-3 - 1  = f(y1yc)      (7)

Συνεπώς, όταν η υψομετρική διαφορά ΔH είναι γνωστή, τότε το βάθος y1 είναι γνωστό για δεδομένη παροχή ανά μονάδα πλάτους q.