ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – 1

Βρείτε το ρυθμό  αλλαγής του βάθους ροής σε έναν ορθογώνιο ανοιχτό αγωγό πλάτους b = 10 m και βάθους y = 1.5 m, όταν η ταχύτητα ροής είναι V = 1 m/s. Η μέση κλίση της κοίτης είναι S0 = 1/4000 και ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι η κλίση της γραμμής ενεργείας Sf = 0.00004.

Επίλυση

b = 10 m

y = 1.5 m

V = 1 m/s

S0 = 1/4000

Sf = 0.00004

- Επιφάνεια διατομής:

A=b ×y=10×1.5=15 m2

- Παροχή ροής

Q=AV=15×1=15 m3/s

- Mεταβολή κατά μήκος του βάθους ροής

dydx= S0-Sf1-Q2ΒgA3= 14000-0.000041-152∙109.81∙153→dydx=2.25×10-4

| Αγωγός | Περιοχή | Κατάσταση | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- |
| Μικρή κλίση | 1 | y > y0 >yc | M1 |
|  | 2 | y0 > y >yc | M2 |
|  | 3 | y0 >yc > y | M3 |
| Απότομη κλίση | 1 | y > yc > y0 | S1 |
|  | 2 | yc > y >y0 | S2 |
|  | 3 | yc >y0 > y | S3 |
| Κρίσιμη κλίση | 1 | y > y0 = yc | C1 |
|  | 3 | y < y0 = yc | C3 |
| Οριζόντια κοίτη | 2 | y > yc | H2 |
|  | 3 | y < yc | H3 |
| Αντίστροφη κλίση | 2 | y > yc | A2 |
|  | 3 | y < yc | A3 |

Αναφορά

Προσαρμοσμένο από Subramanya, K. (1986). Flow in Open Channels. McGraw – Hill Publishing Co. Ltd.