ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Πρώτη σειρά ασκήσεων προς λύση

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 1.α

5ο Εξάμηνο

Δρ  Μ. Σπηλιώτης

Ξάνθη, 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ

1. Ο ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής του σχήματος έχει ομοιόμορφη ροή και συντελεστή Manning n=0.014 s/m1/3. Αν η παροχή του νερού είναι 31 m3/s, να βρεθεί η κατά μήκος κλίση της διώρυγας (Οι διαστάσεις του σχήματος είναι σε μέτρα).

2. Ο ανοικτός αγωγός τραπεζοειδούς διατομής του σχήματος με συντελεστή Manning n=0015 s/m1/3 κλίση πρανών 1:1.5, πλάτος πυθμένα 2,90 m και επιμήκη κλίση S0=0.0004 μεταφέρει παροχή Q=5.1 m3/s.

- Να υπολογιστεί το βάθος ροής yn (Οι διαστάσεις του σχήματος είναι σε μέτρα). (Δοκιμές).

- Η ροή για αυτή την ομοιόμορφη ροή είναι κρίσιμη.

- Για την ίδια παροχή για ποια κλίση η ροή είναι κρίσιμη?

Θέμα 1 [1.5/10]

Ο ανοικτός αγωγός τραπεζοειδούς διατομής του σχήματος με συντελεστή Manning n=0.017 s/m1/3 κλίση πρανών 1:1,5, πλάτος πυθμένα 2.90 m και επιμήκη κλίση S0=0.0005 μεταφέρει παροχή Q=6,2 m3/s.

- Αν το βάθος ροής yn είναι 2.1 m ποιά θα είναι η κλίση του πυθμένα ?

- Ποιό είναι το κρίσιμο βάθος? Το κρίσιμο βάθος εξαρτάται από το συντελεστή Manning?

- Να προσδιοριστεί επίσης αν η ροή είναι κρίσιμη, υποκρίσιμη ή υπερκρίσιμη για την περίπτωση αυτή.

4. Να γίνει εκτίμηση του εύρους της παροχής ομοιόμορφης ροής ενός αγωγού σύνθετης τραπεζοειδούς διατομής όταν ο συντελεστής κατά Manning είναι n=0,015 για την ελάσσονα κοίτη και n=0,08 για την κοίτη πλημμυρών. Δίνεται κλίση πυθμένα 0,0006 (οι διαστάσεις του σχήματος σε μέτρα).

2.3m

5.4m

5) Να αποδείξετε ότι στην  περίπτωση της διατομής με ενιαίο συντελεστή n είναι λάθος ο χωρισμός σε επιφάνειες.

(Υπόδειξη: Αρκεί να πάρετε μία οποιαδήποτε π.χ. τραπεζοειδής διατομή "με νούμερα " με ενιαίο n να τη χωρίσετε σε σύνθετες διατομές και να συγκρίνεται με την παροχή της ενιαίας διατομής. Θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα.)

__________________________________________________________

Τα θέματα είναι προαιρετικά.

Μπορούν να γίνουν σε ομάδες των δύο ή και τριών.

Με την προϋπόθεση της διόρθωσης από το διδάσκοντα, θα δοθούν 2 μονάδες για τους ανοικτούς αγωγούς και 1  μονάδα για τους κλειστούς με σύντομη προφορική εξέταση.