d                                       ys

ΔA               Β

Στη γραμμοσκιασμένη επιφάνεια η δύναμη βάρους θα είναι

W= γ*d*ΔA

Στην περίπτωση που η κλίση του αγωγού είναι μεγάλη, η πίεση σε σημείο του πυθμένα (σημείο Β στο Σχ.) πρέπει να εξισορροπεί την κάθετη προς τον πυθμένα συνιστώσα του βάρους της στήλης νερού ΑΒ, της οποίας το βάθος καθέτως προς τον πυθμένα είναι d, ήτοι:

pΒΔA=γ*d*ΔA*cosθ

pΒγ=d*cosθ

Αλλά το κατακόρυφο βάθος στο σημείο Α είναι γs όπου

ys=dcosθ

Επομένως

pΒγ=ys*cos2θ

Συνήθως η κλίση ποταμών και διωρύγων δεν υπερβαίνει το 1/100 οπότε cos2θ=0.999

Για δε κλίση 1/10, το cos2θ=0.989. Για τον λόγο αυτό, η εξίσωση
pΒΔA=γ*d ΔA*cosθ

Χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου η κλίση του πυθμένα είναι πολύ μεγάλη.

Eίπλέον θα πρέπει να ληφθεί ο συντελεστής κινητικής ενέργειας

Επομένως, στη γενική περίπτωση:

ΗΒ= ys*cos2θ+zB+ZB+αVB22g

Και οι απώλειες ενέργειας λαμβάνονται υπόψη.