ΑΣΚΗΣΗ 3

Να γίνει εκτίμηση του εύρους της παροχής ομοιόμορφης ροής ενός αγωγού σύνθετης τραπεζοειδούς διατομής όταν ο συντελεστής κατά Manning είναι n=0,06 για την κοίτη και n=0,12 για την κοίτη πλημμυρών. Δίνεται κλίση πυθμένα 0,0006 (οι διαστάσεις του σχήματος σε μέτρα).

ΕΠΙΛΥΣΗ

Α’ τρόπος: (Κατακόρυφος διαχωρισμός, β' μέθοδος)

Τμήμα 1

Το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι:

Η βρεχόμενη περίμετρος είναι:

P1 =30+122+22=42.17 m

Η υδραυλική ακτίνα είναι:

Επομένως από την εξίσωση του Manning:

Q1 = 10.12∙72∙1.712/3∙0.00061/2=21.02 m3/sec

Τμήμα 2

Το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι:

Η βρεχόμενη περίμετρος είναι (υπολογίζουμε μόνο στα τοιχώματα):

Η υδραυλική ακτίνα είναι:

Επομένως από την εξίσωση του Manning:

Q2 = 10.06∙213∙5.22/3∙0.00061/2=261 m3/sec

Τμήμα 3

Το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι:

Η βρεχόμενη περίμετρος είναι:

Η υδραυλική ακτίνα είναι:

Επομένως από την εξίσωση του Manning:

Q3 = 10.12∙42∙1.602/3∙0.00061/2=11.73 m3/sec

Επομένως, η τελική παροχή:

Qολ = Q1+Q2+Q3 = 21.02+261+11.73=293.75 m3/sec

Β’ τρόπος: (Οριζόντιος διαχωρισμός, β ' μέθοδος, προτιμητέα κατά Πρίνο, 2014)

Τμήμα 1

Το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι:

Η βρεχόμενη περίμετρος είναι:

Η υδραυλική ακτίνα είναι:

Επομένως από την εξίσωση του Manning:

Q1 = 10.12∙192∙2.812/3∙0.00061/2=78.04 m3/sec

Τμήμα 2

Το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι:

Η βρεχόμενη περίμετρος είναι:

Η υδραυλική ακτίνα είναι:

Επομένως από την εξίσωση του Manning:

Q2 = 10.06∙135∙3.292/3∙0.00061/2=121.91 m3/sec

Επομένως, η τελική παροχή:

Qολ = Q1+Q2 = 78.04+121.91=199.95 m3/sec

Γ’ τρόπος: (Μέθοδος ενιαίου αγωγού με εκτίμηση ισοδύναμου n, μέθοδος a)

|  | n | n3/2 | P | Pi*n3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυθμένας | 0.06 | 0.0147 | P2=41.0 | 0.60 |
| Τοίχωμα 1 | 0.12 | 0.0416 | P1=42.17 | 1.75 |
| Τοίχωμα 2 | 0.12 | 0.0416 | P3=26.20 | 1.09 |
| Σύνολο |  |  | 109.37 | 3.44 |

ne=3.44109.372/3=0.1

Επομένως από την εξίσωση του Manning:

Qολ = 10.1∙327∙(327109,37)2/3∙0.00061/2=166,23 m3/sec

Σημαντικά μικρότερη παροχή από τη μέθοδο πολλαπλό διατομών..

Aπάντηση: Η παροχή που μπορεί να διοχετεύσει η διατομή θα είναι 166,23-293,75 m3/s.