Βοηθητικά φυλλάδια  για τις ασκήσεις

1. Υδραυλική επίλυση (ομοιόμορφη ροή)

y/D

- Διαγραμματική επίλυση, για μερική πλήρωση αγωγού με βάση την εξίσωση του Manning (ομοιόμορφη ροή)

(Χρησιμοποιείται η συνεχής γραμμή για μεταβλητό n)

- Πλήρης διατομή (για το σχεδιασμό  δε λειτουργούν οι αγωγοί με πλήρη πλήρωση:

,

D(m): εσωτερική διάμετρος

S: κλίση πυθμένα αγωγού

Q0: παροχή πλήρους διατομής (m3/s)- «εικονική» παροχή για το σχεδιασμό

Από τις παραπάνω εξισώσεις του Manning για πλήρη πλήρωση αγωγού συγκεκριμένης κλίσης και υλικού προκύπτει ότι αν είναι γνωστή η διάμετρος και η κλίση του αγωγού μπορεί να προσδιοριστεί η παροχή και η ταχύτητα του αγωγού για πλήρη πλήρωση και αντίστροφα.

Μονάδες στο διεθνές σύστημα

n0: συντελεστής Manning

για πλήρη πλήρωση

2 Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων

Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάμετρο

Με βάση το Π.Δ. 696/74 προκύπτει για αγωγό ομβρίων ελάχιστη διάμετρος η Φ400 (D≥400 mm). Για αγωγούς ακαθάρτων (D≥200mm ή D≥250mm κατά ΕΥΑΘ)

Έλεγχος 2: Έλεγχος για τα μέγιστα ποσοστά πλήρωσης.

π.χ. για τους σχεδιαζόμενους αγωγούς ομβρίων θα πρέπει y/D ≤ 0.7 ανεξαρτήτως διατομής.

Έλεγχος 3: Έλεγχος για τις μέγιστες ταχύτητες ροής (Vmax).

Δεχόμαστε ως μέγιστο όριο ταχύτητας 6m/s για τους αγωγούς ομβρίων (αν και προτιμάται ανώτατο όριο 3 m/s)

V (m/s) <  Vmax  = 6 (m/s)  για ομβρίων (αν και ταχύτητες άνω των 3 m/s χρήζουν ειδική μελέτη)

V (m/s) <  Vmax  = 3  (m/s)  για αγωγούς ακαθάρτων

Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής

Οι τυπικές τιμές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρμογής κυμαίνονται από 0,45-0,8m/s. Δεχόμαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0.6m/s:

V > 0.6m/s=Vmin για αγωγούς ακαθάρτων και ομβρίων.

Ωστόσο, σε τριτεύοντες αγωγούς ακαθάρτων  είναι μάλλον δύσκολη η επίτευξη του παραπάνω ορίου επομένως δίνεται έμφαση στο επόμενο κριτήριο ελαχίστων κλίσεων.

Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις.

Με βάση τους Ελληνικούς κανονισμούς για τους περιορισμούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης :

Vo >Vo,min= 1.11 m/s για αγωγούς ομβρίων και

Vo >Vo,min= 0.56 m/s για αγωγούς ακαθάρτων

Έλεγχος 6: Έλεγχος αερισμού (για αγωγούς ακαθάρτων- καλύπτεται από τους Ελληνικούς κανονισμούς)

Έλεγχος 7: Έλεγχος σηπτικών συνθηκών (για αγωγούς ακαθάρτων)

Ta 3 βασικά προβλήματα της υδραυλικής των αποχετεύσεων (Μεθοδολογία)

Τα υπολογιστικά προβλήματα αγωγού, δεδομένου υλικού και κλίσης μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες (Τσακίρης, 2005):

Περίπτωση όπου είναι γνωστός ο λόγος πλήρωσης y/D (πολλές φορές με βάση τις περιοριστικές διατάξεις) και η παροχή  Q, ενώ ζητείται η επιλογή της διαμέτρου D (πρόβλημα διαστασιολόγησης).  Απαιτούμενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις .

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος με δεδομένο το λόγο πλήρωσης y/D (συνήθης υπόθεση το μέγιστο ποσοστό πλήρωσης) από το νομογράφημα του σχήματος προσδιορίζεται ο λόγος Q/Q0. Με δεδομένη την παροχή Q προσδιορίζεται η παροχή πλήρους πλήρωσης  Q0  και ακολούθως από την εξίσωση  ολικής πλήρωσης προσδιορίζεται  η διάμετρος του αγωγού D.

Περίπτωση όπου είναι γνωστές η διάμετρος D και η παροχή Q, ενώ ζητούνται οι παράμετροι y/D, V (έλεγχος καταλληλότητας της διατομής). Απαιτούμενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος με δεδομένη την διάμετρο D προσδιορίζεται η παροχή Q0 και η ταχύτητα V0 για πλήρη πλήρωση του αγωγού από τις εξισώσεις ολικής πλήρωσης.  Ακολούθως προσδιορίζεται ο λόγος

Q/Q0 οπότε από το νομογράφημα του σχήματος, προσδιορίζεται ο λόγος πλήρωσης y/D και στην συνέχεια το ύψος ροής y. Από το νομογράφημα του σχήματος 2, προσδιορίζεται επίσης και ο λόγος V/V0 και στη συνέχεια η ταχύτητα V σε συνθήκες μερικούς πλήρωσης.

Στο τέλος ελέγχονται οι 7 περιοριστικές  διατάξεις.

Περίπτωση όπου είναι γνωστά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά y, D και ζητούνται τα χαρακτηριστικά της ροής Q, V (έλεγχος της παροχετευτικότητας). Απαιτούμενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά y, D προσδιορίζεται ο λόγος πλήρωσης y/D και ακολούθως από το νομογράφημα του σχήματος, προσδιορίζονται οι λόγοι Q/Q0, V/ V0. Η παροχή Q0  και η ταχύτητα V0  για πλήρη πλήρωση του αγωγού μπορούν να προσδιοριστούν από την εξίσωση του Manning με δεδομένη την διάμετρο και την κλίση του αγωγού. Επομένως, μπορεί να προσδιορισθεί η παροχή και η ταχύτητα λειτουργίας. Στο τέλος ελέγχονται οι 7 περιοριστικές  διατάξεις.

| Δεδομένα | Ζητούμενα |
| --- | --- |
| Q= γν. SAB= γν. y/D= γν. | κατάλληλη D |

Υπολογισμός παροχής ολικής πλήρωσης Qo

Από νομογράφημα για μεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος Q/Qo.

Για

Υπολογισμός  διαμέτρου αγωγού D

Έλεγχος με βάση την υπάρχουσα τυποποίηση διαμέτρων, άρα μεταβαίνω στο επόμενο πρόβλημα

| Δεδομένα | Ζητούμενα |
| --- | --- |
| Q= γν. SAB= γν. D= γν. | Έλεγχος καταλληλότητας διατομής (y, V) |

Υπολογισμός παροχής, ταχύτητας  ολικής πλήρωσης Qo, Vο

(μόνο για ολική πλήρωση)

Υπολογισμός λόγου Q/Qo

Υπολογισμός λόγων y/D kaι V/Vo από νομογράφημα για μεταβλητό n και έλεγχος  περιοριστικών διατάξεων

| Δεδομένα | Ζητούμενα |
| --- | --- |
| SAB= γν. D= γν, y/D= γν. | Q λειτουργίας |

Υπολογισμός παροχής και ταχύτητας  ολικής πλήρωσης Qo, Vο

,  (o  τύπος ισχύει μόνο για ολική πλήρωση)

Υπολογισμός λόγων Q/Qo κaι V/Vo από νομογράφημα για μεταβλητό n

Υπολογισμός παροχής Q κaι ταχύτητας V συνθηκών λειτουργίας και έλεγχος  περιοριστικών διατάξεων