Άσκηση 5

Να υπολογιστεί το κρίσιμο  βάθος ροής στον παρακάτω ανοικτό αγωγό τραπεζοειδούς διατομής και να χαρακτηριστεί η ροή αν είναι υπερκρίσιμη ή υποκρίσιμη.

Δίνονται

Q = 30.5 m3/sec

So = 0.0007

n =  0.014 s/m1/3 (επένδυση από άοπλο σκυρόδεμα)

m = 1.5, κλίση πρανών

Λύση

Tραπεζοειδής διατομή, κλίση πρανών 1:1.5, επένδυση από άοπλο σκυρόδεμα, για μεγάλες παροχές διατομές μεγάλου πλάτους μικρού βάθους ροής.

A Τρόπος

Υπολογίζω την αδιάστατη συνάρτηση αγωγιμότητας fc

fc  = Qb5/2∙g1/2 =30.55.55/2∙9.811/2=0.137

Από το διάγραμμα που ακολουθεί για z=m=1.5και fc = 0.137  προκύπτει

yc/b≈0.23 m. Άρα yc=0.23∙5.5=1.27<yn=1.753 (υποκρίσιμη ροή). Επισημαίνεται ότι το yn έχει βρεθεί από προηγούμενη άσκηση.

Εύρεση αριθμού Froude

Fr = vg∙ym  και ym=AB=(b+m∙y)∙yb+2∙m∙y

Α = (b+m·y)·y= (5.5+1.5·1.753)·1.753 =14.25m2

v=QA=30.514.25=2.14 m/sec

ym=AB=(b+m∙y)∙yb+2∙m∙y=14.255.5+2∙1.5∙1.753=1.324

Fr = 2.149.81∙1.324=  0.594<1  (ροή υποκρίσιμη)

______________________________

(Β’ ΤΡΌΠΟΣ) Επίλυση με δοκιμές

Fr = vg∙ym  =v∙AAg∙AB=Qg∙A3B=Q2∙Bg∙A3=Q2∙(b+2∙m∙y)g∙(b+m∙y)3∙y3

Πρέπει Fr=1 οπότε

Q2∙(b+2∙m∙y)g∙(b+m∙y)3∙y3=1

Λύνω την εξίσωση ως προς το σταθερό όρο και ψάχνω το yc που επαληθεύει την εξίσωση με δοκιμές

(b+m∙yc)3∙yc3b+2∙m∙yc=Q2g=94.827

Για yc=1.5m

(5.5+1.5∙1.5)3∙1.535.5+2∙1.5∙1.5=157.1

Για yc=1.3m

(5.5+1.5∙1.3)3∙1.335.5+2∙1.5∙1.3=96.64

Για yc=1.29m

(5.5+1.5∙1.29)3∙1.2935.5+2∙1.5∙1.29=94.16

Για yc=1.293m

(5.5+1.5∙1.293)3∙1.29335.5+2∙1.5∙1.293=94.90

Είμαστε πολύ κοντά στο 94,86

Άρα yc=1.293<1.753 (ροή υποκρίσιμη)