Άσκηση 1:

Για την ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα (συντελεστής στο διεθνές σύστημα μονάδων Manning n = 0.015) που εικονίζεται ζητούνται:

(α) Για κατά μήκος κλίση πυθμένα  0.001 και παροχή 6 m3/s το βάθος της ομοιόμορφης ροής.

(β) Να χαρακτηριστεί η ροή σαν υποκρίσιμη ή υπερκρίσιμη και να προσδιορισθεί το κρίσιμο βάθος ροής.

yy

b=2 m

Λύση

Α=b∙y = 2∙y

P= b + 2∙y = 2 + 2 ∙y =2 + 2∙y

Q = 1n∙A∙R2/3·So1/2

A·R2/3 = Q∙nSo1/2 = 6∙0.0150.0011/2 = 2.846

2·y·( 2∙y2+2∙y))2/3 = 2.846

Για y=1.7

2·1.7·( 2∙1.72+2∙1.7))2/3 = 2.498

Για y=1.9

2·1.9·( 2∙1.92+2∙1.9))2/3 = 2.866

Για y=1.889

2·1.889·( 2∙1.8892+2∙1.889))2/3 = 2.846

Άρα yn=1.889 m.

Επαλήθευση

Για yn=1.889 m

Q  = 10.015∙(2∙1.889)∙(2∙1.8892+2∙1.889)2/3·0.0011/2=6.0 m3/sec

Εύρεση είδους ροής

A Τρόπος

Fr = Vg∙ym=oρθογωνική διατομή Vg∙y

V = Q/A = 6/(2∙1.889)=1.59 m/sec

ym = AB=b∙yb=y=1.889 m

και   Fr = 1,599,81∙1,889=0,369<1  (ροή υποκρίσιμη)

Β Τρόπος

q=Qb=3  m2/sec (Ειδική παροχή ορίζεται για ορθογωνική διατομή)

Το κρίσιμο βάθος δίνεται από τον τύπο

yc= 3q2/g=332/9.81=0.971< yn=1.889 ( ροή υποκρίσιμη)

Σχόλιο:  Στο σχεδιασμό επιθυμώ υποκρίσημη ροή